QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT QUẬN ĐỐNG ĐA-HÀ NỘI, TỶ LỆ 1/2000

Quyết định số 32/2000/QĐ- UB ngày 03 tháng 4 năm 2000 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Quận Đống Đa- Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 (Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; - Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị; - Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ_ TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2020; - Xét đề nghị của Kiến trúc sư trưởng Thành phố tại trưởng Thành phố tại phố tại tờ trình số 1076/TTr- KTST ngày 31 tháng 12 năm 1998 và công văn số 629/KTST- DA ngày 25/9/1999. QUYẾT ĐỊNH Điều I: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Quận Đống Đa- Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) do trung tâm nghiên cứu phát triển đô thị- Trường Đại hoc Kiến trúc Hà Nội lập, với những nội dung chủ yếu như sau: 1. Vị trí, ranh giới, quy mô quy hoạch chi tiết: 1.1. Vị trí, ranh giới: Quận Đống Đa nằm ở phía Tây Nam Thành phố Hà nội được giới hạn như sau: - Phía Tây giáp với quận Cầu Giấy. - Phía Đông giáp với quận Hoàn Kiếm và quận Hai Bà Trưng. - Phía Bắc giáp với Quận Ba Đình - Phía Nam giáp với quận Thanh Xuân 1.2. Quy mô: Tổng diện tích toàn quận Đống Đa là 1008,5 ha, bao gồm 21 phường với tổng số dân là 317.555 người tính đến 0 giờ ngày 1/4/1999. 2. Mục đích: - Xác định chức năng sử dụng đất trong địa giới hành chính và vị trí trung tâm chủ yếu của Quận. - Định hướng mạng lưới các công trình văn hoá, giáo dục và dịch vụ thương mại. - Xác định những khu chức năng chính, những công trình di tích lịch sử, văn hoá trong địa bàn bảo vệ, sử dụng theo quy định của pháp luật. - Đưa ra các giải pháp quy hoạch, tổ chức mạng lưới đường giao thông hợp lý nhằm giải quyết các yêu cầu trước mắt đồng thời đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tương lai, đề xuất các giải pháp cụ thể cho một số tuyến đường chính cũng như các nút giao thông quan trọng. - Tổng hợp khớp nối về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội của các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt trong địa bàn quận để đảm bảo hài hoà thống nhất và phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung. - Quy định cụ thể tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất cho từng ô đất, làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng theo quy hoạch và định hướng cho quy hoạch chi tiết các khu vực trong quận. 3. Nội dung quy hoạch chi tiết: 3.1. Tính chất: Quận Đống Đa là quận lớn ở cửa ngõ phía Nam thành phố. Là địa bàn thuận lợi để phát triển, cải tạo các khu nhà ở đồng thời phát triển các văn phòng đại diện, cơ quan, viện nghiên cứu, các trường đại học và trung học chuyên nghiệp. Theo điều chỉnh quy hoạch chung của thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đã được phê duyệt, quận Đống Đa nằm hoàn toàn trong vùng hạn chế phát triển. 3.2. Quy mô dân số: - Tổng số dân hiện trạng: 317.555 người. Mật độ 315 người/ ha - Tổng dân số đến năm 2005: 268.000 người. Mật độ 266 người/ ha - Tổng số dân đến năm 2020: 255.000 người. Mật độ 253 người/ha 3.3 Các chỉ tiêu quy hoạch đạt được đến năm 2020: Bảng cơ cấu sử dụng đất TT; Hạng mục đất; Diện tích (M2); Tỷ lệ (%); Bình quân M2/người (tích cho diện tích cả quận); Bình quân M2/người (trừ diện tích đất B1, B2 và II.3). 1; 2; 3; 4; 5; 6. I; KHU VỰC DÂN DỤNG; 8580722; 85,08; 33,65; 28,94. A; Đất dân dụng; 7248920; 71,88; 28,43; 28,43. 1; Đất các khu ở; 4403725; 43,67; 17,27; 17,27. 2; Đất CT công cộng (cấp quận và TP); 537526; 5,33; 2,11; 2,11. 3; Đất cây xanh vườn hoa công viên; 563623; 5,59; 2,21; 2,21. 4; Đất giao thông: mạng đường giao thông tĩnh; 1689049 54997; 16,75 0,54; 6,62 0,22; 6,62 0,22. B; Đất dân dụng khác; 1331802; 13,20; 5,22; 0,51. 1; Đất cơ quan không thuộc sự quản lý của quận; 768792; 7,62; 3,01; 0. 2; Đất trường chuyên nghiệp; 431820; 4,28; 1,69; 0. 3; Đất di tích lịch sử văn hoá; 131190; 1,30; 0,51; 0,51. II; NGOÀI KHU VỰC DÂN DỤNG; 1504278; 14,92; 5,90; 5,16. 1; Khu đất công nghiệp, kho tàng; 89394 28808; 0,89 0,28; 0,36 0,10; 0,36 0,10. 2; Các công trình giao thông đối ngoại; 142480; 1,41; 0,56; 0,56. 3; Khu vực an ninh, quốc phòng; 188762; 1,87; 0,74; 0. 4; Công trình đầu mối HTKT; 23270; 0,23; 0,09; 0,09. 5; Mặt nước, cây xanh cách ly; 1031564; 10,23; 4,05; 4,05. Tổng cộng; 10085000; 100,00; 39,55; 34,10. TT; Loại đất; Diện tích (ha); Tỷ lệ (%); Ghi chú. 1; Đất làng xóm; 249,8014; 56,73; Đất xây dựng nhà ở (353,9980 ha). 2; Đất ở hiện có cải tạo theo quy hoạch; 79,4753; 18,04. 3; Đất ở dự kiến xây mới; 24,7213; 5,61. 4; Đất công cộng đơn vị ở; 8,7075; 1,98. 5; Đất nhà trẻ; 8,6859; 1,97. 6; Đất trường học phổ thông cơ sở; 28,1876; 6,4. 7; Đất trường phổ thông trung học; 4,2923; 0,98; Trường khuyết tật và GDTX. 8; Đất trường học khác; 3,8763; 0,88. 9; Đất cây xanh; 6,6056; 1,50. 10; Đất đường nội bộ; 26,0193; 5,91. Tổng cộng; 440,3725; 100. * Chỉ tiêu áp dụng cho nhà ở: Các khu vực xây dựng nhà ở trong địa bàn quận Đống Đa đều là các khu vực xen cấy, cải tạo với các chỉ tiêu như sau: - Diện tích trung bình khoảng: 20- 25m2 sàn/ người - Mật độ xây dựng tối đa khoảng: 50- 60% - Hệ số sử dụng đất trung bình: 1,50- 1,75 - Tầng cao trung bình: 3- 3,5 tầng 3.4. Phân khu chức năng: Khu đất quận Đống Đa được chia thành các khu chức năng sau đây: - Đất công trình công cộng thành phố và khu vực. - Đất ngoại giao đoàn - Đất cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo - Đất công nghiệp, kho tàng và các đầu mối hạ tầng - Đất an ninh quốc phòng - Đất chùa và di tích - Đất khu ở, đơn vị ở. - Đất cây xanh, vườn hoa công viên, vui chơi giải trí - Đất hồ ao, mặt nước và các khu vực cấm xây dựng - Đất đường và các bãi đỗ xe. Như quy hoạch tổng thể toàn thành phố đã xác định trong khu vực quận Đống Đa có những khu vực ổn định như sau: - Các trường đại học chuyên nghiệp - Các khu di tích lịch sử, văn hóa hiện có đã xếp hạng - Các cơ quan lớn của trung ương và thành phố. - Mạng lưới giao thông chủ yếu hiện có của thành phố - Các hồ điều hoà và hệ thống kênh mương thoát nước chính Các khu chức năng được bố trí như sau: a. Các công trình công cộng trực thuộc trung ương và thành phố được bố trí dọc theo các đường trục chính thành phố như Tây Sơn- Tôn Đức Thắng, La Thành, Giải Phóng và khu vực các trung tâm như Ngã Tư Sở, ngã tư Thái Hà. Các công trình công cộng cấp khu vực được bố trí chủ yếu ở chỗ giao nhau giữa các đường phố chính. Các trung tâm công cộng trong địa bàn được bố trí trên dọc trục đường phố chính hướng trung tâm (Từ đường Nguyễn Trãi qua Ngã Tư Sở, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu). Trong đó, khu vực Ô Chợ Dừa được tổ chức là trung tâm hành chính của Quận. Văn Miếu- Quốc Tử Giám là trung tâm văn hoá mang tầm cỡ Quốc gia, là một di sản văn hoá có giá trị của dân tộc phải được tôn tạo. Ngã Tư Sở là trung tâm thương mại lớn của Thủ đô. Ở đây bố trí các công trình công cộng dịch vụ khắp thành phố, đặc biệt là chợ ngoài trời. Do mặt bằng tương đối lớn, chợ Ngã Tư Sở có thể dùng cho cả việc mua bán vật liệu xây dựng. Cùng với các công trình công cộng khác, hệ thống chợ cũng được cung cấp và phân loại: Các chợ lớn, các cửa hàng tự chọn được bố trí tại các trung tâm lớn (Ngã Tư Sở, Thái Hà). Các chợ khác được bố trí bên trong các đơn vị ở. Ngoài ra đối với các cửa hàng chuyên doanh về vật liệu xây dựng cao cấp, kim loại có thể tồn tại trên phố Cát Linh như hiện nay hoặc một số địa điểm trên đường Trường Chinh hoặc đường Láng. Việc tổ chức, bố trí chính xác các chợ trong Quận Đống Đa phải tuân thủ theo quy hoạch chuyên ngành về mạng lưới chợ của thành phố. Các công trình công cộng cấp cơ sở tuỳ theo tính chất được đặt dọc theo các đường nội bộ các ô phố (các công trình dịch vụ) hoặc phía bên trong các lô phố (các công trình văn hoá, giáo dục, y tế). b. Hệ thống bệnh viện của quận phải được cải tạo, nâng cấp. Cần đầu tư tăng số giường của bệnh viện châm cứu từ 150 giường lên 200 giường. c. Hệ thống trường học phổ thông, các số liệu đạt được như sau: - Ngành mầm non: Đến năm 2020 sẽ có 17850 cháu (70 cháu/1000 dân), chỉ tiêu đất bình quân là 4,9m2/cháu, tổng diện tích đất là 86859m2. - Ngành tiểu học: Đến năm 2020 sẽ có 25500 cháu (100 cháu/1000 dân), chỉ tiêu đất bình quân là 5,6m2/cháu, tổng diện tích là 142389m2. - Ngành Trung học cơ sở: Đến năm 2020 sẽ có 25500 cháu (100 cháu/1000 dân) chỉ tiêu đất bình quân là 5,5m2/cháu, tổng diện tích đất là 139487m2. - Ngành Phổ thôngTrung học: Đến năm 2020 sẽ có 6375 cháu 25 cháu/1000 dân) chỉ tiêu đất bình quân là 6,7m2/cháu, tổng diện tích đất là 42923m2 - Ngoài ra, trong quận còn có 38763m2 đất dành cho các trường trẻ em đặc biệt, ngành giáo dục thường xuyên và trường dạy nghề. d. Giữ nguyên vị trí khuôn viên các trường đại học và trường chuyên nghiệp. e. Đối với các khu công nghiệp và kho tàng: Trên cơ sở định hướng đã được xác định trong quy hoạch tổng thể thành phố Hà Nội, quận Đống Đa sẽ không dành đất xây dựng thêm khu công nghiệp mới. Các xí nghiệp công nghiệp cũ giữ lại phải có biện pháp chỉnh trang, cải tạo để tránh ô nhiễm môi trường. Đất đai dùng cho sản xuất ở các điểm phân tán cần được nghiên cứu sử dụng hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất trên địa bàn quận.Một số cơ sở hiện có trong các khu dân cư gây ô nhiễm môi trường như các công ty cao su Hà Nội, bột giặt Thái Hà, y cụ, hoá dược, thuỷ tinh, thảm len, công ty phụ tùng xe đạp Đống Đa…. cần chuyển ra khu công nghiệp tập trung (được bố trí theo chỉ định của quy hoạch tổng thể thành phố) để xây dựng các trường học và các khu chức năng khác như bãi đỗ xe và trồng cây xanh. f. Đối với khu dân cư: * Khu vực cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp: bao gồm các khu chung cư, các ô phố nhân dân tự xây dựng và các làng xóm cũ (như Kim Liên, Trung Tự, Phương Mai, Hoàng Cầu…). Hướng cải tạo chủ yếu là sửa chữa nhỏ, chỉnh trang bộ mặt kiến trúc, tăng cường cây xanh, bố trí thêm công trình dịch vụ công cộng, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật. * Khu vực cải tạo lớn, bao gồm các khu vực có mật độ xây dựng quá cao, xây dựng lộn xộn, môi trường thấp kém, thông thường là các ô phố xây dựng tự phát, khu vực ven trục phố chính, ven sông hồ (như khu vực hồ Linh Quang, hồ Văn Chương, dọc mương Yên Lãng…) * Khu vực giải toả hoàn toàn bao gồm các khu vực nhà nằm trong khu cây xanh, công viên, trong chỉ giới đường đỏ, hành lang kỹ thuật, hành lang bảo vệ các công trình di tích lịch sử, ven sông hồ hoặc công trình trọng điểm của thành phố và các bãi đỗ xe (như khu vực hồ Văn, công viên Đống Đa, trên tuyến đường La Thành…). Các khu vực cấm xây dựng phải tuân theo quy chuẩn Xây dựng Việt Nam. g.Hệ thống công viên, cây xanh, sân bãi thể dục thể thao và nghỉ ngơi giải trí: Cây xanh chủ yếu tập trung ở công viên Đống Đa và các khu vực khác như ở Văn Miếu, chùa Láng, Xã Đàn, Ngã Tư Sở (ven sông Tô Lịch), cạnh trường Đại học Thuỷ Lợi và Đại học Y Khoa. Tuy nhiên cần phải lưu ý đến các quy định về phạm vi bảo tồn tôn tạo các di tích lịch sử. Cây xanh kết hợp với các hồ nước tạo thành hệ thống cảnh quan đáp ứng yêu cầu nghỉ ngơi, giải trí đồng thời góp phần cải thiện điều kiện vi khí hậu cho khu vực. Kết hợp với chức năng là các hồ điều hoà, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát nước mưa của cả quận và thành phố. 3.5. Tổ chức không gian kiến trúc: - Các công trình tiếp giáp mặt đường chủ yếu bố trí các công trình cao tầng. Đặc biệt là tuyến đường vành đai 2 (Đường Trường Chinh- Láng) và đường Nguyễn Chí Thanh. Các công trình công cộng bố trí lùi vào phía trong chỉ giới đường đỏ với khoảng ít nhất là 3m. - Các điểm không gian thoáng, khu vực quảng trường, nút giao thông có tầm nhìn đẹp bố trí các trung tâm giao dịch, các công trình công cộng để tạo bộ mặt kiến trúc cho trục đường. 3.6. Quy hoạch giao thông: * Tập trung xác định các tuyến đường có quy mô nhỏ và trung bình (đường cấp phân khu vực trở xuống) nhằm giảm khối lượng giải phóng mặt bằng và nâng cao mật độ giao thông trên địa bàn quận. Khu vực cần giải quyết theo hướng này là Văn Chương, Hào Nam và Khâm Thiên. Cùng với việc xây dựng tuyến đường La Thành cần tạo ra các tuyến đường nhánh để hình thành mạng lưới đường có mật độ tương đối đảm bảo, khắc phục tình trạng thiếu đường trầm trọng ở khu vực này. * Với các tuyến đường chính, liên khu vực và khu vực tuân thủ quy hoạch chung đồng thời có tính đến các giải pháp cụ thể như các giải pháp mở đường, hướng mở, cụ thể với các đường: - Các đường phố chính gồm: Đường Trường Chinh- Láng có mặt cắt ngang rộng từ 50m đến 60m (hiện nay mặt cắt ngang của đường chỉ rộng từ 50m đến 65m. Đường Tôn Đức Thắng- Nguyễn Lương Bằng- Tây Sơn có mặt cắt ngang rộng từ 28,5m đến 45m (hiện nay lòng đường rộng từ 27m đến 28,5m). - Các đường khu vực gồm: Chùa Bộc- Thái Hà- Huỳnh Thúc Kháng- Voi Phục có mặt cắt ngang rộng 30m. Tôn Thất Tùng- Hồ Ba Mẫu- Thiên Hùng- Trần Quý Cáp có mặt cắt rộng từ 25m đến 30m. - Các đường phân khu vực và đường nhánh có mặt cắt ngang rộng đến 30m. - Đường nội bộ trong các đơn vị ở có mặt cắt ngang rộng từ 10,5m đến 13,5m. Tại các nút giao thông cùng cốt hoặc khác cốt phảo dành đủ diện tích để tổ chức, cải tạo, xây dựng, mở rộng nút. Nghiên cứu xây dựng các nút giao thông khác cốt tại Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng, Ô Chợ Dừa, Kim Liên và Cầu Giấy. Các nút giao cắt quan trọng khác được tổ chức điều khiển hoặc bằng đèn tín hiệu, hoặc bằng đảo giao thông. - Tuyến đường sắt hiện có dọc theo đường Giải Phóng- Lê Duẩn dự kiến được thay thế bằng tuyến đường sắt đô thị chạy trên cầu cạn, nghiên cứu xây dựng các tuyến đường sắt đô thị khác dọc theo đường Nguyễn Chí Thanh (tuyến Hà Nội- Hoà Lạc) và đường Yên Lãng- Hào Nam- Cát Linh- Ga Hà Nội (tuyến Hà Nội- Hà Đông). - Về giao thông tĩnh, ngoài các bến bãi đỗ xe đã được phê duyệt trong các đồ án đường Láng Thượng, Kim Liên, Phương Liên, công viên Đống Đa… phải khai thác triệt để các khả năng có thể về quỹ đất nhằm đáp ứng nhu cầu này một cách tối thiểu đối với các khu vực còn lại. Giải pháp ở đây là chuyển đổi chức năng một số cơ quan và cống hoá một số đoạn mương ở Xã Đàn, phường Trung Liệt… để làm bãi đỗ xe. Điều II: Giao cho kiến trúc sư trưởng Thành phố căn cứ quy hoạch chi tiết quận Đống Đa- Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) được duyệt, kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ kèm theo; tổ chức công bố công khai quy hoạch chi tiết để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện. - Chủ tịch UBND Quận Đống Đa chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra giám sát xây dựng theo quy hoạch và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. - Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều III: Chánh văn phòng UBND Thành phố, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Giao thông Công chính, Xây dựng, Địa chính- Nhà đất, Tài chính Vật giá, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chủ tịch HOÀNG VĂN NGHIÊN.