| ñY BAN NH¢N D¢N THµnh phè hµ néi ------------------------------------------- |  | CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------------------------ |
| --- | --- | --- |
| Sè : ....../....... /Q§-UBND |  | Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2006 |

QUYÕT §ÞNH

VÒ viÖc: Ban hµnh §iÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng

theo QHCT tû lÖ 1/500 PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy - Hµ Néi

(Phôc vô Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt chung khu vùc)

ñy ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi

- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ§UBN, ngµy 26/11/2003;

- C¨n cø LuËt X©y dùng n¨m 2003

- C¨n cø Ph¸p lÖnh Thñ ®« Hµ Néi vµ NghÞ ®Þnh sè 92/2005/N§-CP ngµy 12/7/2005 vÒ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh Thñ ®«;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè /2006/Q§-UBND ngµy    /      /       cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc phª duyÖt Quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy Hµ Néi, phôc vô dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt chung khu vùc.

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Quy ho¹ch - KiÕn tróc Hµ Néi.

QUYÕT §ÞNH

§iÒu 1:	Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “§iÒu lÖ Qu¶n lý X©y dùng theo Quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy - Hµ Néi. phôc vô Dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt  chung khu vùc.

§iÒu 2:	QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.

§iÒu 3:	Ch¸nh V¨n phßng UBND Thµnh phè, Gi¸m ®èc c¸c Së: Quy ho¹ch- KiÕn tróc, KÕ ho¹ch & §Çu t, X©y dùng, Giao th«ng C«ng chÝnh, Tµi chÝnh, Tµi nguyªn- M«i trêng vµ Nhµ ®Êt, Chñ tÞch UBND quËn CÇu GiÊy, Chñ tÞch UBND huyÖn Tõ Liªm, Chñ tÞch UBND c¸c phêng Quan Hoa, DÞch Väng HËu, Yªn Hoµ, x· Mü §×nh; Gi¸m ®èc, Thñ trëng c¸c Së, Ngµnh; c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

| N¬i nhËn : - Nh §iÒu 3 - Bé XD - Chñ tÞch UBND TP - C¸c PCT UBND TP - V1,V4,V5, THKT, PVC,TH1,X® (03) - Lu VP |  | TM. ñY BAN NH¢N D¢N CHñ TÞCH NguyÔn Quèc triÖu |
| --- | --- | --- |

| ñY BAN NH¢N D¢N Thµnh phè Hµ Néi ------------------------ |  | CéNG HßA X· Héi CHñ NGHÜA ViÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc -------------------------------------------------- |
| --- | --- | --- |

®iÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng

QHCT tû lÖ 1/500 PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy - Hµ néi

( phôc vô Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt chung khu vùc )

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè      /      / Q§-UBND ngµy    th¸ng    n¨m

cña UBND Thµnh phè Hµ Néi)

CH¦¥NG I

QUy  §ÞNH CHUNG

§iÒu 1: §iÒu lÖ nµy híng dÉn viÖc qu¶n lý x©y dùng, b¶o vÖ vµ sö dông c¸c c«ng tr×nh theo ®óng QHCT tû lÖ 1/500 PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi cÇu giÊy - Hµ néi (phôc vô Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt chung khu vùc) ®· ®îc phª duyÖt.

§iÒu 2: Ngoµi nh÷ng quy ®Þnh trong §iÒu lÖ nµy, viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ x©y dùng trong khu vùc quy ho¹ch cßn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan.

§iÒu 3: ViÖc ®iÒu chØnh, bæ sung hoÆc thay ®æi §iÒu lÖ nµy ph¶i ®îc UBND Thµnh phè xem xÐt, quyÕt ®Þnh.

§iÒu 4: Gi¸m ®èc Së Quy ho¹ch - KiÕn tróc Hµ Néi, Chñ tÞch UBND quËn CÇu GiÊy, Chñ tÞch UBND huyÖn Tõ Liªm, Chñ tÞch UBND c¸c phêng DÞch Väng, DÞch Väng HËu, Yªn Hoµ vµ x· Mü §×nh, Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Chñ tÞch UBND Thµnh phè vÒ viÖc qu¶n lý x©y dùng t¹i PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy theo ®óng qui ho¹ch ®îc duyÖt vµ quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

Ch¬ng II

quy ®Þnh cô thÓ

§iÒu 5: VÞ trÝ , ranh giíi vµ quy m«:

1/. VÞ trÝ: Khu vùc nghiªn cøu n»m vÒ phÝa T©y Thµnh phè Hµ Néi, thuéc ®Þa phËn cña c¸c phêng: DÞch Väng, DÞch Väng HËu, Yªn Hoµ - quËn CÇu GiÊy vµ x· Mü §×nh - huyÖn Tõ Liªm, trong ®ã ®a phÇn n»m trong ®Þa phËn quËn CÇu GiÊy.

2/. Ranh giíi: Khu ®Êt  nghiªn cøu ®îc giíi h¹n:

- PhÝa B¾c gi¸p ®êng Xu©n Thñy, ®êng CÇu GiÊy.

- PhÝa §«ng vµ Nam gi¸p ®êng quy ho¹ch dù kiÕn cã mÆt c¾t ngang réng 50m.

- PhÝa T©y gi¸p ®êng vµnh ®ai 3.

3/. Quy m«: Khu vùc nghiªn cøu lµ mét phÇn cña Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy, cã diÖn tÝch 2501188m2, bao gåm: Khu c¸c Dù ¸n chÝnh ®· vµ ®ang x©y dùng cã diÖn tÝch 1031452m2 vµ phÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy, Hµ Néi, phôc vô Dù ¸n x©y dùng HTKT chung khu vùc, cã diÖn tÝch 1469736m2, gåm th«n HËu, th«n Trung, diÖn tÝch  kho¶ng 462372m2 vµ Khu ph¸t triÓn míi, diÖn tÝch kho¶ng 1007364m2.

§iÒu 6: Khu ®Êt cña c¸c dù ¸n chÝnh ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng, ®îc qu¶n lý, x©y dùng, b¶o vÖ vµ sö dông c¸c c«ng tr×nh theo §iÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng riªng.

§iÒu 7: Khu ®Êt lËp quy ho¹ch chi tiÕt PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ®îc ph©n thµnh 2 khu vùc chÝnh nh sau:

1/. Khu th«n HËu, th«n Trung cã diÖn tÝch 462372m2, gåm Khu th«n HËu, diÖn tÝch 235151m2 vµ Khu th«n Trung, diÖn tÝch 227221m2:  §©y lµ khu vùc d©n c hiÖn cã, chñ yÕu chØnh trang theo híng nhµ vên víi hÖ thèng h¹ tÇng x· héi vµ hÖ thèng HTKT ®ång bé.

2/. Khu ph¸t triÓn míi cã diÖn tÝch 1007364m2: Cã chøc n¨ng lµ ®Êt c¬ quan, v¨n phßng, th¬ng m¹i dÞch vô, ®Êt ë, trêng häc, c«ng viªn, c©y xanh, ®Êt giao th«ng vµ c«ng tr×nh ®Çu mèi HTKT ®« thÞ.

§iÒu 8: C¸c quy ®Þnh ®èi víi Khu th«n HËu, th«n Trung

1/. C¬ cÊu sö dông ®Êt Khu th«n HËu, th«n Trung :

| TT | Lo¹i | ChØ tiªu | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Khu th«n HËu, th«n Trung | 462372m2 |  |
| I | Khu th«n HËu |  |  |
| 1 | DiÖn tÝch | 235151m2 | 100% |
| 1.1 | §Êt ë | 177321 m2 | chiÕm tû lÖ 75,41 % |
|  | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo quy ho¹ch | 168852m2 |  |
|  | §Êt ë míi ( chung c, kÕt hîp TMDV) | 8469m2 |  |
| 1.2 | §Êt c«ng tr×nh c«ng céng | 12177m2 | chiÕm tû lÖ 5,18 % |
|  | Trêng häc | 4146m2 |  |
|  | C¬ quan, v¨n phßng, c«ng céng dÞch vô | 8031m2 |  |
| 1.3 | §Êt di tÝch lÞch sö | 0 |  |
| 1.4 | §Êt xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp | 6241m2 | chiÕm tû lÖ 2,65% |
| 1.5 | Giao th«ng tõ ®êng 11,5m trë lªn | 39412m2 | chiÕm tû lÖ 16,76% |
| 2 | Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt chÝnh |  |  |
| II | Khu th«n Trung |  |  |
| 1 | DiÖn tÝch | 227221m2 | 100% |
| 1.1 | §Êt ë | 158413m2 | chiÕm tû lÖ 69,72 % |
|  | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo quy ho¹ch | 155776m2 |  |
|  | §Êt ë míi - nhµ chung c kÕt hîp TMDV | 2637m2 |  |
| 1.2 | §Êt c«ng tr×nh c«ng céng | 26136m2 | chiÕm tû lÖ 11,50% |
|  | Trêng häc, nhµ trÎ | 0m2 |  |
|  | C¬ quan, v¨n phßng, c«ng céng dÞch vô | 26136m2 |  |
| 1.3 | §Êt di tÝch lÞch sö | 11592m2 | chiÕm tû lÖ 5,10% |
| 1.4 | Giao th«ng tõ 10,5m trë lªn | 31080m2 | chiÕm tû lÖ 13,68% |

2/. C¸c « ®Êt x©y dùng t¹i th«n HËu, th«n Trung thùc hiÖn theo chØ tiªu quy ho¹ch kiÕn tróc díi ®©y.

| TT | Tªn « ®Êt | Chøc n¨ng | DiÖn tÝch (m2) | D©n sè (ng) | TÇng cao TB (tÇng) | M§ XD ( % ) | H.sè SDD ( lÇn) | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vùc th«n HËu, th«n Trung | 462372 | 9962 |  |  |  |  |
| I |  | Khu vùc th«n HËu, gåm: | 235151 | 5566 | 3,1 | 30,3 | 0,95 |  |
| 1 | A2.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt trêng tiÓu häc vµ ®Êt xÝ nghiÖp hiÖn cã | 24709 | 377 | 2,2 | 37,9 | 0,85 |  |
| 2 | A2.2 | TT th¬ng m¹i dÞch vô, nhµ ë vµ ®Êt c¬ quan hiÖn cã | 12654 | 1104 | 10,1 | 45,3 | 4,58 |  |
| 3 | A2.3 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo quy ho¹ch | 2563 | 85 | 3 | 50,0 | 1,50 |  |
| 4 | A5.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo quy ho¹ch | 21899 | 576 | 2,5 | 35,0 | 0,88 |  |
| 5 | A5.2 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; C«ng céng dÞchv ô (kh¸ch s¹n) hiÖn cã | 9650 | 198 | 3,7 | 37,2 | 1,37 |  |
| 6 | A5.3 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 19213 | 506 | 2,5 | 35 | 0,88 |  |
| 7 | A5.4 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 6502 | 171 | 2,5 | 35 | 0,88 |  |
| 8 | A5.5 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; C«ng céng dÞch vô ®¬n vÞ ë ( CLB, chî) hiÖn cã | 12955 | 295 | 2,5 | 35,3 | 0,87 |  |
| 9 | A5.6 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 20796 | 547 | 2,5 | 35 | 0,88 |  |
| 10 | A5.7 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 27595 | 726 | 2,5 | 35 | 0,88 |  |
| 11 | A5.8 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 37203 | 979 | 2,5 | 35 | 0,88 |  |
| 12 | A.GT | GT. ngoµi « ®Êt | 39412 |  |  |  |  |  |
| II |  | Khu vùc th«n Trung, gåm: | 227221 | 4396 | 3,26 | 29,7 | 0,97 |  |
| 1 | B1.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt di tÝch ( ®×nh th«n HËu) §Êt c«ng céng ®¬n vÞ ë ( nhµ v¨n hãa) hiÖn cã | 20228 | 487 | 2,4 | 33,7 | 0,82 |  |
| 2 | B1.2 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 6909 | 182 | 2,5 | 35,0 | 0,88 |  |
| 3 | B2.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt di tÝch (®×nh chïa thä CÇu); TT Th¬ng m¹i dÞch vô vµ ®Êt c¬ quan hiÖn cã | 28053 | 431 | 4,6 | 31,9 | 1,47 |  |
| 4 | B2.2 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 5305 | 140 | 2,5 | 35,0 | 0,88 |  |
| 5 | B2.3 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 1215 | 32 | 2,5 | 35,0 | 0,88 |  |
| 6 | B4.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt c«ng céng ®¬n vÞ ë ( tr¹m y tÕ) vµ ®Êt c¬ quan hiÖn cã vµ ®Êt TT th¬ng m¹i giao dÞch kÕt hîp chung c | 27709 | 883 | 3,6 | 36,1 | 1,30 |  |
| 7 | B4.2 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt di tÝch (®iÕm xãm H¹); §Êt c¬ quan hiÖn cã | 33049 | 535 | 4,1 | 37,4 | 1,55 |  |
| 8 | B4.3 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt c«ng céng ®¬n vÞ ë ( chî) | 6811 | 137 | 2,2 | 36,2 | 0,81 |  |
| 9 | B4.4 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt di tÝch, v¨n ho¸ (§×nh, chïa Th¸p; nhµ v¨n ho¸); §Êt c¬ quan hiÖn cã | 31690 | 686 | 2,6 | 30,8 | 0,79 |  |
| 10 | B4.5 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 17735 | 467 | 2,5 | 35,0 | 0,88 |  |
| 11 | B4.6 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt c¬ quan hiÖn cã. | 17437 | 418 | 2,8 | 35,4 | 0,98 |  |
| 12 | B.GT | GT. ngoµi « ®Êt | 31080 |  |  |  |  |  |

3/. C¸c yªu cÇu vÒ kh«ng gian kiÕn tróc c¶nh quan:

Khu vùc d©n c lµng xãm c¶i t¹o chØnh trang theo híng khu ë ®« thÞ víi nhµ biÖt thù, nhµ ë cã vên. MËt ®é x©y dùng chung trong « ®Êt 35% chiÒu cao tÇng trung b×nh 2,5 tÇng. C¸c l« ®Êt cã vÞ trÝ c¹nh tuyÕn ®êng Xu©n Thuû, ®êng CÇu GiÊy vµ ®êng liªn khu vùc réng 50m ®îc bè trÝ c¸c c«ng tr×nh cao tÇng. Tuú theo tõng vÞ trÝ ®Ó t¹o c¸c ®iÓm nhÊn kiÕn tróc. C¸c c«ng tr×nh cã vÞ trÝ c¹nh c¸c c«ng tr×nh di tÝch lÞch sö tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ c¸c vµnh ®ai b¶o vÖ, chñ yÕu x©y dùng thÊp tÇng.

C¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ quy ho¹ch kiÕn tróc, c¶nh quan sÏ ®îc x¸c ®Þnh trong c¸c quy ho¹ch chi tiÕt cô thÓ do UBND quËn CÇu GiÊy lËp, phï hîp víi viÖc ph©n cÊp qu¶n lý x©y dùng theo quy ho¹ch.

§iÒu 9: C¸c quy ®Þnh ®èi víi Khu ph¸t triÓn míi:

1/. C¬ cÊu sö dông ®Êt Khu ph¸t triÓn míi:

| TT | Lo¹i | ChØ tiªu | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Khu ph¸t triÓn míi |  |  |
| 1 | DiÖn tÝch | 1007364m2 | 100% |
| 1.1 | §Êt ë | 56819m2 | chiÕm tû lÖ 5,64% |
|  | §©t ë hiÖn cã chØnh trang theo quy ho¹ch | 5814m2 |  |
|  | §Êt ë míi | 51005m2 |  |
| 1.2 | §Êt c«ng tr×nh c«ng céng | 410748m2 | chiÕm tû lÖ 40,77% |
|  | Trêng häc, nhµ trÎ | 37087m2 |  |
|  | C«ng céng dÞch vô, c¬ quan, v¨n phßng | 373661m2 |  |
| 1.3 | §Êt c«ng viªn, vên d¹o, c©y xanh | 365056m2 | chiÕm tû lÖ 36,24% |
| 1.4 | C«ng tr×nh ®Çu mèi h¹ tÇng kü thuËt | 28117m2 | chiÕm tû lÖ 2,79% |
| 1.5 | §Êt giao th«ng ngoµi « ®Êt | 146624m2 | chiÕm tû lÖ 14,56% |

2/. C¸c « ®Êt x©y dùng t¹i Khu ph¸t triÓn míi thùc hiÖn theo chØ tiªu quy ho¹ch kiÕn tróc díi ®©y.

| TT | Tªn « ®Êt | Chøc n¨ng | DiÖn tÝch (m2) | D©n sè (ng) | TÇng cao TB (tÇng) | M§ XD ( % ) | H.sè SDD ( lÇn) | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vùc ph¸t triÓn míi | 1007364 | 4696 | 6,3 | 17,6 | 1,11 |  |
| 1 | A1 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 35944 | 894 | 10,6 | 32,2 | 3,42 |  |
|  | A1.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 5814 |  |  |  |  |  |
|  | A1.2 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp (c¬ quan, TMDV, ë) | 25541 |  |  |  |  | Thùc hiÖn theo DA riªng |
|  | A1.3 | Trung t©m d¹y nghÒ Tõ Liªm | 4589 |  |  |  |  |  |
| 2 | A3 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp ( c¬ quan, TMDV) | 27251 |  | 15 | 20 | 3,00 | TH theo DA riªng |
| 3 | A4 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 14382 | 357 | 3,0 | 30,7 | 0,92 |  |
|  | A4.1 | Trêng THCS | 6147 |  |  |  |  |  |
|  | A4.2 | Nhµ ë cã vên ( DA CT SXKD ngêi t. tËt) | 8235 | 357 |  |  |  |  |
| 4 | D14 | C¬ quan, v¨n phßng | 22690 |  | 7,2 | 35,8 | 2,56 |  |
|  |  | TT D¹y nghÒ Mü nghÖ Kim Hoµn | 3167 |  |  |  |  |  |
|  |  | C«ng ty §o ®¹c kh¶o s¸t Hµ Néi | 1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | §Êt c¬ quan v¨n phßng kh¸c | 18323 |  |  |  |  |  |
| 5 | D20 | C¬ quan, v¨n phßng | 31128 |  | 7,2 | 34,2 | 2,46 |  |
|  |  | Ban QLDA5 Bé GTVT (PMU5) | 2821 |  |  |  |  |  |
|  |  | Héi N«ng d©n ViÖt Nam | 5520 |  |  |  |  |  |
|  |  | §Êt c¬ quan v¨n phßng kh¸c | 22787 |  |  |  |  |  |
| 6 | D24 | C¬ quan, v¨n phßng | 49736 |  | 8,9 | 16,5 | 1,47 |  |
|  |  | Trô së Bé Néi Vô | 16222 |  |  |  |  |  |
|  |  | Trô së Bé Tµi nguyªn M«i trêng | 14408 |  |  |  |  |  |
|  |  | B·i ®ç xe tËp trung | 13287 |  |  |  |  |  |
|  |  | Hµnh lang b¶o vÖ m¬ng | 5819 |  |  |  |  |  |
| 7 | D26 | §Êt c«ng céng ( TT TriÓn l·m vµ Xóc tiÕn th¬ng m¹i BQP ) | 18133 |  | 2,9 | 20,0 | 0,57 |  |
| 8 | D27 | Ph¸t triÓn hçn hîp ( c¬ quan, TMDV) | 22256 |  | 10 | 30,0 | 3 | TH theo DA riªng |
| 9 | D28 | Th¬ng m¹i dÞch vô | 15819 |  | 5 | 30,0 | 1,5 |  |
| 10 | D29 | C¬ quan, v¨n phßng | 40995 |  | 7,4 | 36,0 | 2,67 |  |
|  |  | Trung t©m huyÕt häc truyÒn m¸u | 9500 |  |  |  |  |  |
|  |  | §Êt c¬ quan v¨n phßng kh¸c | 31495 |  |  |  |  |  |
| 11 | D30 | C«ng céng, v¨n phßng | 32422 |  | 4,1 | 30,9 | 1,27 |  |
|  | D30.1 | C¬ quan v¨n phßng | 11657 |  |  |  |  |  |
|  | D30.2 | Nhµ v¨n ho¸ quËn CÇu GiÊy | 20765 |  |  |  |  |  |
| 12 | D31 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 50233 | 3445 | 6,2 | 34,7 | 2,14 |  |
|  |  | Trêng Båi dìng QL doanh nghiÖp ngoµi QD | 9708 |  |  |  |  |  |
|  |  | Khu ®« thÞ míi - C.Ty §Çu t X©y dùng XNK | 40525 | 3445 |  |  |  |  |
| 13 | D32 | C¬ quan, v¨n phßng | 31806 |  | 9 | 32,4 | 2,70 |  |
|  |  | Nhµ XB Y häc- Bé Y tÕ | 1800 |  |  |  |  |  |
|  |  | Trô së b¸o Lao ®éng | 7254 |  |  |  |  |  |
|  |  | C¬ quan v¨n phßng kh¸c | 22752 |  |  |  |  |  |
| 14 | D33 | C«ng céng | 6197 |  | 1,7 | 32,8 | 0,55 |  |
|  | D33.1 | C«ng céng ®¬n vÞ ë -UBND phêng | 1725 |  |  |  |  |  |
|  | D33.2 | Tr¹m x¨ng - tr¹m cøu háa | 4472 |  |  |  |  |  |
| 15 | D34 | Trêng trung häc phæ th«ng | 29015 |  | 3 | 25,0 | 0,75 |  |
| 16 | E1 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 53433 |  | 5,0 | 34,5 | 1,72 |  |
|  |  | §Êt c«ng céng | 9580 |  |  |  |  |  |
|  |  | Liªn minh hîp t¸c x· | 13383 |  |  |  |  |  |
|  |  | C©y xanh | 6825 |  |  |  |  |  |
|  |  | Depo | 23645 |  |  |  |  |  |
| 17 | E2 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 55384 |  | 6,9 | 26,1 | 1,79 |  |
|  |  | Phßng kh¸m ®a khoa | 4828 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ban T«n gi¸o chÝnh phñ | 4115 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tæ hîp K. doanh ph¸t triÓn c«ng nghÖ MITEC | 6710 |  |  |  |  |  |
|  |  | TT qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn - TC Bu ®iÖn | 4998 |  |  |  |  |  |
|  |  | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp (C¬ quan, TMDV) | 23016 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | Kh«ng gian më - c©y xanh | 11717 |  |  |  |  |  |
| 18 | CV | CV Trung t©m Héi chî triÓn l·m | 371892 |  |  |  |  |  |
|  | CV1 | C«ng viªn Trung t©m héi chî triÓn l·m | 328832 |  | 1,5 | 6,0 | 0,09 | TH theo DA riªng |
|  |  | Khu vùc tËp trung c«ng tr×nh | 15700 |  | 3 | 30 | 0,9 |  |
|  |  | Khu vùc c©y xanh, hå ®iÒu hoµ (19ha) | 313132 |  | 1 | 5 | 0,05 |  |
|  | CV2 | Nót giao th«ng ®« thÞ | 43060 |  |  |  |  |  |
| 19 | GT | Giao th«ng ngoµi « ®Êt | 98648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Giao th«ng ngoµi « ®Êt | 90277 |  |  |  |  |  |
|  |  | M¬ng vµ HLBV m¬ng DÞch Väng - Phó §« | 8371 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14658 |  |  |  |  |

3/. C¸c yªu cÇu vÒ kh«ng gian kiÕn tróc c¶nh quan:

Khu vùc quy ho¹ch lµ n¬i tËp trung c¸c c«ng tr×nh cao tÇng hiÖn ®¹i. H×nh th¸i kh«ng gian cao ë phÝa ®êng vµnh ®ai 3 vµ c¸c trôc ®ßng chÝnh, thÊp dÇn vµo phÝa trong c¸c khu ®Êt; §¶m b¶o trôc kh«ng gian chÝnh nèi c«ng viªn Yªn Hoµ víi c«ng viªn héi chî triÓn l·m, g¾n víi c¸c dù ¸n kh¸c ®· x©y dùng t¹o thµnh mét quÇn thÓ c«ng tr×nh kiÕn tróc ®a d¹ng, ®ãng gãp vµo bé mÆt ®« thÞ.

§iÒu 10: Quy ho¹ch hÖ thèng giao th«ng, chØ giíi ®êng ®á vµ chØ giíi x©y dùng:

Lé giíi vµ c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña ®êng giao th«ng trong ph¹m vi PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ®îc tr×nh bµy trong b¶n vÏ kÌm theo, trªn c¬ së khíp nèi víi c¸c ®êng ®· x©y dùng vµ tu©n thñ chØ giíi ®êng ®á ®· x¸c ®Þnh. T¹i th«n Trung, th«n HËu c¸c tuyÕn ®êng ngâ xãm sÏ cã quy ®Þnh riªng. T¹i khu vùc ph¸t triÓn míi ®êng vµo nhµ sÏ cã quy ®Þnh qu¶n lý cô thÓ theo dù ¸n ®Çu t x©y dùng.

ChØ giíi x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ giao th«ng, phßng ho¶ vµ kiÕn tróc c¶nh quan, ®îc x¸c ®Þnh theo cÊp ®êng vµ tu©n theo quy chuÈn.

§iÒu 11: Quy ho¹ch hÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt kh¸c:

1/. VÒ chuÈn bÞ kü thuËt mÆt b»ng x©y dùng : Híng tuyÕn, cao ®é cña c¸c m¹ng líi tho¸t níc vµ cao ®é san nÒn ®îc x¸c ®Þnh nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu tho¸t níc vµ phï hîp víi c¸c c«ng tr×nh ®· x©y dùng. T¹i khu vùc th«n HËu, th«n Trung c¸c tuyÕn cèng, r·nh t¹i c¸c ngâ xãm ®îc qu¶n lý theo dù ¸n riªng. T¹i khu vùc ph¸t triÓn míi m¬ng DÞch Väng - Phó §« vÒ l©u dµi cã thÓ ®îc cèng ho¸. Hå ®iÒu hoµ ®¶m b¶o diÖn tÝch tèi thiÓu 190000m2. Qu¶n lý chÕ ®é mùc níc trong hå ®iÒu hoµ sÏ do c¬ quan chuyªn ngµnh thùc hiÖn nh»m ®¶m b¶o dung tÝch ®iÒu hoµ theo yªu cÇu cña hÖ thèng tho¸t níc vµ c¶nh quan.

2/ VÒ cÊp níc, cÊp ®iÖn vµ th«ng tin bu ®iÖn: M¹ng líi chÝnh tu©n thñ theo quy ho¹ch ®îc duyÖt. Nguån cÊp theo tho¶ thuËn cña c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh. Trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng cÇn xem xÐt tËn dông tèi ®a hÖ thèng hiÖn cã vµ khíp nèi phï hîp víi hÖ thèng ®· vµ ®ang x©y dùng theo c¸c dù ¸n kh¸c cã liªn quan.

3/. VÒ tho¸t níc bÈn vµ vÖ sinh m«i trêng: Níc th¶i cña khu vùc quy ho¹ch ph¶i ®îc xö lý theo ®óng yªu cÇu vÒ vÖ sinh m«i trêng tríc khi x¶ vµo hÖ thèng tho¸t níc cña ®« thÞ. R¸c th¶i ph¶i ®îc ph©n lo¹i thµnh r¸c th¶i ®éc h¹i vµ kh«ng ®éc h¹i ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc xö lý.

Trong qu¸ tr×nh triÓn khai tiÕp theo cÇn c¨n cø vµo quy ho¹ch ®Ó x¸c ®Þnh khèi lîng ®Çu t x©y dùng cho phï hîp, khíp nèi thèng nhÊt víi c¸c dù ¸n kh¸c ®· vµ ®ang nghiªn cøu trong khu vùc.

Ch¬ng III

§IÒU KHO¶N THI HµNH

§iÒu 12: §iÒu lÖ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.

§iÒu 13: C¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý quy ho¹ch, qu¶n lý x©y dùng c¨n cø Qui ho¹ch chi tiÕt ®îc duyÖt vµ Qui ®Þnh cña §iÒu lÖ nµy ®Ó híng dÉn thùc hiÖn theo quy ho¹ch vµ qui ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 14: Mäi hµnh vi vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n cña §iÒu lÖ nµy, tïy theo h×nh thøc vµ møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm theo qui ®Þnh cña Ph¸p luËt.

§iÒu 15: §å ¸n " Qui ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 phÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy, Hµ Néi (phôc vô Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt chung khu vùc )" vµ b¶n §iÒu lÖ nµy ®îc lu tr÷ t¹i c¸c c¬ quan sau ®©y ®Ó c¸c tæ chøc, c¬ quan vµ nh©n d©n biÕt kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ thùc hiÖn:

- UBND Thµnh phè Hµ Néi

- Së Quy ho¹ch- KiÕn tróc

- Së X©y dùng

-	Së Tµi nguyªn, M«i trêng vµ Nhµ ®Êt

- UBND quËn CÇu GiÊy

- UBND huyÖn Tõ Liªm

- UBND phêng DÞch Väng, DÞch Väng HËu, Yªn Hoµ  vµ UBND x· Mü §×nh

- C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam

|  | TM. ñY BAN NH¢N D¢N CHñ TÞCH NguyÔn Quèc triÖu |
| --- | --- |