| ñY BAN NH¢N D¢N THµnh phè hµ néi ---------------------------- |  | CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc -------------------------------------- |
| --- | --- | --- |
| Sè : ..... / 2006/Q§-UBND |  | Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2006 |

QUYÕT §ÞNH

VÒ viÖc : Phª duyÖt Quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500

PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, Hµ Néi

( Phôc vô Dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt chung khu vùc)

ñY BAN NH¢N D¢N THµNH PHè Hµ NéI

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND, ngµy 26/11/2003;

C¨n cø LuËt X©y dùng n¨m 2003;

C¨n cø Ph¸p lÖnh Thñ ®« Hµ Néi vµ NghÞ ®Þnh sè 92/2005/N§-CP ngµy 12/7/2005 vÒ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh Thñ ®«;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 08/2005/N§ - CP ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2005 vÒ Quy ho¹ch x©y dùng;

C¨n cø Th«ng t sè 15/2005/TT - BXD ngµy 19/8/2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng híng dÉn lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt quy ho¹ch x©y dùng;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 108/1998/Q§-TTg ngµy 20/6/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt §iÒu chØnh quy ho¹ch chung Thñ ®« Hµ Néi ®Õn n¨m 2020;

C¨n cø Quy ho¹ch chi tiÕt quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi tû lÖ 1/2000 ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 43/1999/Q§-UB ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 1999 vµ QuyÕt ®Þnh sè 57/2003/Q§-UB ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2003;

C¨n cø Qui ho¹ch chi tiÕt huyÖn Tõ Liªm tû lÖ 1/5000 (phÇn quy ho¹ch sö dông ®Êt vµ giao th«ng) ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 14/2000/Q§-UB ngµy 14 th¸ng 02 n¨m 2000;

C¨n cø Quy ho¹ch chi tiÕt Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy, tû lÖ 1/2000 (§Þa ®iÓm: QuËn CÇu GiÊy vµ huyÖn Tõ Liªm, Hµ Néi) ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 89/2003/Q§ - UB ngµy 01/8/2003;

C¨n cø NhiÖm vô thiÕt kÕ Quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 PhÇn cßn l¹i cña Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, Hµ Néi ( phôc vô dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt chung khu vùc) ®îc UBND thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 3140/Q§-UBND ngµy 07/07/2006.

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Quy ho¹ch - KiÕn tróc Hµ Néi t¹i Tê tr×nh sè  /    /2006/TTr-QHKT  ngµy       th¸ng      n¨m 2006,

QUYÕT §ÞNH

§iÒu 1 : Phª duyÖt Quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 phÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy, Hµ Néi ( phôc vô Dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt chung khu vùc) do Trung t©m Ph¸t triÓn vïng SENA lËp n¨m 2006 víi c¸c néi dung cô thÓ nh sau:

1/ VÞ trÝ, ranh giíi vµ quy m«

1.1 VÞ trÝ: Khu vùc nghiªn cøu n»m vÒ phÝa T©y Thµnh phè Hµ Néi, thuéc ®Þa phËn cña c¸c phêng: DÞch Väng, DÞch Väng HËu, Yªn Hoµ - quËn CÇu GiÊy vµ x· Mü §×nh - huyÖn Tõ Liªm, trong ®ã ®a phÇn n»m trong ®Þa phËn quËn CÇu GiÊy.

1.2 Ranh giíi:

- PhÝa B¾c gi¸p ®êng Xu©n Thñy, ®êng CÇu GiÊy.

- PhÝa §«ng vµ Nam gi¸p ®êng quy ho¹ch dù kiÕn cã mÆt c¾t ngang réng 50m.

- PhÝa T©y gi¸p ®êng vµnh ®ai 3.

1.3 Quy m« ®Êt ®ai: Khu vùc nghiªn cøu lµ mét phÇn cña Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy, cã diÖn tÝch 2501188m2, bao gåm:

- Khu c¸c Dù ¸n chÝnh ®· vµ ®ang x©y dùng cã diÖn tÝch 1031452m2, lµ c¸c dù ¸n ®îc thùc hiÖn riªng, trong ®å ¸n chñ yÕu lµ khíp nèi.

- PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy, Hµ Néi, phôc vô Dù ¸n x©y dùng HTKT chung khu vùc, cã diÖn tÝch 1469736m2, gåm th«n HËu, th«n Trung, diÖn tÝch  kho¶ng 462372m2 vµ Khu ph¸t triÓn míi, diÖn tÝch kho¶ng 1007364m2.

2. Môc tiªu, nhiÖm vô:

- Cô thÓ ho¸ ®iÒu chØnh quy ho¹ch chung Thñ ®« Hµ Néi vµ quy ho¹ch chi tiÕt quËn CÇu GiÊy, Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy ®· ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

- Nghiªn cøu quy ho¹ch ®ång bé gi÷a x©y dùng míi vµ c¶i t¹o khíp nèi h¹ tÇng kü thuËt víi c¸c dù ¸n ®· vµ ®ang triÓn khai nh»m t¹o mét khu ®« thÞ hiÖn ®¹i c¶ vÒ kiÕn tróc h¹ tÇng kü thuËt vµ c¶nh quan m«i trêng. §¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn l©u dµi vµ phï hîp víi quy ho¹ch chung cña toµn bé Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy.

- Lµm c¬ së ph¸p lý ®Ó triÓn khai gi¶i phãng mÆt b»ng, lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ x©y dùng míi hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt; lµ c¬ së cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng theo quy ho¹ch.

3. Néi dung quy ho¹ch chi tiÕt

3.1 Quy ho¹ch sö dông ®Êt

Bao gåm 2 khu vùc chÝnh:

- Khu vùc d©n c lµng xãm vµ c¸c ®¬n vÞ ®· x©y dùng

- Khu vùc x©y dùng míi: Xen kÏ c¸c dù ¸n ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng víi c¸c chøc n¨ng chÝnh: §Êt ph¸t triÓn hçn hîp, ®Êt c¬ quan, v¨n phßng, th¬ng m¹i dÞch vô, trung t©m triÓn l·m, trêng trung häc phæ th«ng, tr¹m y tÕ, c©y xanh, giao th«ng ®« thÞ....

3.1.1 Khu th«n HËu, th«n Trung

Khu vùc d©n c hiÖn cã ( lµng xãm ®« thÞ ho¸), chñ yÕu c¶i t¹o chØnh trang theo híng nhµ vên víi hÖ thèng h¹ tÇng x· héi vµ hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé.

Gi¶i ph¸p quy ho¹ch sö dông ®Êt ®îc ®Ò xuÊt chñ yÕu phôc vô cho Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt chÝnh cho khu vùc, bíc ®Çu c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng cho d©n c khu vùc. T¹i ®©y sÏ tiÕp tôc lËp quy ho¹ch chi tiÕt kü h¬n ®Õn ®êng lµng ngâ xãm, lèi vµo nhµ, sö lý c¸c quü ®Êt xen kÑt nhá lÎ theo ph©n cÊp ®Ó phôc vô qu¶n lý x©y dùng theo quy ho¹ch. C¸c ®¬n vÞ trªn mÆt ®êng Xu©n Thuû, CÇu GiÊy sÏ thùc hiÖn theo dù ¸n riªng phï hîp víi quy ho¹ch vµ ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

3.1.2 Khu ph¸t triÓn míi

Khu ph¸t triÓn míi trªn nguyªn t¾c tu©n thñ quy ho¹ch chung vµ chi tiÕt ®îc phª duyÖt cã liªn quan. Cô thÓ ho¸ chøc n¨ng sö dông ®Êt kÌm theo c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt phôc vô lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng vµ khíp nèi ®îc víi c¸c dù ¸n kh¸c ®· ®îc phª duyÖt vµ triÓn khai trong khu vùc vµ tæ chøc kh«ng gian, h¹ tÇng kü thuËt thµnh mét khu vùc hiÖn ®¹i, ®ång bé. Tõng bíc hoµn chØnh quy ho¹ch tæng thÓ Thñ ®«, sö dông hiÖu qu¶ quü ®Êt, thuËn lîi cho kªu gäi ®Çu t.

B¶ng thèng kª quy ho¹ch sö dông ®Êt

| TT | Tªn « ®Êt | Chøc n¨ng | DiÖn tÝch (m2) | D©n sè (ng) | TÇng cao TB (tÇng) | M§ XD ( % ) | H.sè SDD ( lÇn) | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vùc th«n HËu, th«n Trung | 462372 | 9962 |  |  |  |  |
| I |  | Khu vùc th«n HËu, gåm: | 235151 | 5566 | 3,1 | 30,3 | 0,95 |  |
| 1 | A2.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt trêng tiÓu häc vµ ®Êt xÝ nghiÖp hiÖn cã | 24709 | 377 | 2,2 | 37,9 | 0,85 |  |
| 2 | A2.2 | TT th¬ng m¹i dÞch vô, nhµ ë vµ ®Êt c¬ quan hiÖn cã | 12654 | 1104 | 10,1 | 45,3 | 4,58 |  |
| 3 | A2.3 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo quy ho¹ch | 2563 | 85 | 3 | 50,0 | 1,50 |  |
| 4 | A5.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo quy ho¹ch | 21899 | 576 | 2,5 | 35,0 | 0,88 |  |
| 5 | A5.2 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; C«ng céng dÞchv ô (kh¸ch s¹n) hiÖn cã | 9650 | 198 | 3,7 | 37,2 | 1,37 |  |
| 6 | A5.3 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 19213 | 506 | 2,5 | 35 | 0,88 |  |
| 7 | A5.4 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 6502 | 171 | 2,5 | 35 | 0,88 |  |
| 8 | A5.5 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; C«ng céng dÞch vô ®¬n vÞ ë ( CLB, chî) hiÖn cã | 12955 | 295 | 2,5 | 35,3 | 0,87 |  |
| 9 | A5.6 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 20796 | 547 | 2,5 | 35 | 0,88 |  |
| 10 | A5.7 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 27595 | 726 | 2,5 | 35 | 0,88 |  |
| 11 | A5.8 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 37203 | 979 | 2,5 | 35 | 0,88 |  |
| 12 | A.GT | GT. ngoµi « ®Êt | 39412 |  |  |  |  |  |
| II |  | Khu vùc th«n Trung, gåm: | 227221 | 4396 | 3,26 | 29,7 | 0,97 |  |
| 1 | B1.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt di tÝch ( ®×nh th«n HËu) §Êt c«ng céng ®¬n vÞ ë ( nhµ v¨n hãa) hiÖn cã | 20228 | 487 | 2,4 | 33,7 | 0,82 |  |
| 2 | B1.2 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 6909 | 182 | 2,5 | 35,0 | 0,88 |  |
| 3 | B2.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt di tÝch (®×nh chïa thä CÇu); TT Th¬ng m¹i dÞch vô vµ ®Êt c¬ quan hiÖn cã | 28053 | 431 | 4,6 | 31,9 | 1,47 |  |
| 4 | B2.2 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 5305 | 140 | 2,5 | 35,0 | 0,88 |  |
| 5 | B2.3 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 1215 | 32 | 2,5 | 35,0 | 0,88 |  |
| 6 | B4.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt c«ng céng ®¬n vÞ ë ( tr¹m y tÕ) vµ ®Êt c¬ quan hiÖn cã vµ ®Êt TT th¬ng m¹i giao dÞch kÕt hîp chung c | 27709 | 883 | 3,6 | 36,1 | 1,30 |  |
| 7 | B4.2 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt di tÝch (®iÕm xãm H¹); §Êt c¬ quan hiÖn cã | 33049 | 535 | 4,1 | 37,4 | 1,55 |  |
| 8 | B4.3 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt c«ng céng ®¬n vÞ ë ( chî) | 6811 | 137 | 2,2 | 36,2 | 0,81 |  |
| 9 | B4.4 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt di tÝch, v¨n ho¸ (§×nh, chïa Th¸p; nhµ v¨n ho¸); §Êt c¬ quan hiÖn cã | 31690 | 686 | 2,6 | 30,8 | 0,79 |  |
| 10 | B4.5 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 17735 | 467 | 2,5 | 35,0 | 0,88 |  |
| 11 | B4.6 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt c¬ quan hiÖn cã. | 17437 | 418 | 2,8 | 35,4 | 0,98 |  |
| 12 | B.GT | GT. ngoµi « ®Êt | 31080 |  |  |  |  |  |
|  |  | Khu vùc ph¸t triÓn míi, gåm: | 1007364 | 4696 | 6,3 | 17,6 | 1,11 |  |
| 1 | A1 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 35944 | 894 | 10,6 | 32,2 | 3,42 |  |
|  | A1.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 5814 |  |  |  |  |  |
|  | A1.2 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp (c¬ quan, TMDV, ë) | 25541 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  | A1.3 | Trung t©m d¹y nghÒ Tõ Liªm | 4589 |  |  |  |  |  |
| 2 | A3 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp ( c¬ quan, TMDV) | 27251 |  | 15 | 20 | 3,00 | TH theo DA riªng |
| 3 | A4 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 14382 | 357 | 3,0 | 30,7 | 0,92 |  |
|  | A4.1 | Trêng THCS | 6147 |  |  |  |  |  |
|  | A4.2 | Nhµ ë cã vên ( DA CT SXKD ngêi t. tËt) | 8235 | 357 |  |  |  | TH theo DA riªng |
| 4 | D14 | C¬ quan, v¨n phßng | 22690 |  | 7,2 | 35,8 | 2,56 |  |
|  |  | TT D¹y nghÒ Mü nghÖ Kim Hoµn | 3167 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | C«ng ty §o ®¹c Kh¶o s¸t Hµ Néi | 1200 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | §Êt c¬ quan v¨n phßng kh¸c | 18323 |  |  |  |  |  |
| 5 | D20 | C¬ quan, v¨n phßng | 31128 |  | 7,2 | 34,2 | 2,46 |  |
|  |  | Ban QLDA5 Bé GTVT (PMU5) | 2821 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | Héi N«ng d©n ViÖt Nam | 5520 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | §Êt c¬ quan v¨n phßng kh¸c | 22787 |  |  |  |  |  |
| 6 | D24 | C¬ quan, v¨n phßng | 49736 |  | 8,9 | 16,5 | 1,47 |  |
|  |  | Trô së Bé Néi Vô | 16222 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | Trô së Bé Tµi nguyªn M«i trêng | 14408 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | B·i ®ç xe tËp trung | 13287 |  |  |  |  |  |
|  |  | Hµnh lang b¶o vÖ m¬ng | 5819 |  |  |  |  |  |
| 7 | D26 | §Êt c«ng céng ( TT TriÓn l·m vµ Xóc tiÕn th¬ng m¹i BQP | 18133 |  | 2,9 | 20,0 | 0,57 | TH theo DA riªng |
| 8 | D27 | Ph¸t triÓn hçn hîp ( c¬ quan, TMDV) | 22256 |  | 10 | 30,0 | 3 | TH theo DA riªng |
| 9 | D28 | Th¬ng m¹i dÞch vô | 15819 |  | 5 | 30,0 | 1,5 |  |
| 10 | D29 | C¬ quan, v¨n phßng | 40995 |  | 7,4 | 36,0 | 2,67 |  |
|  |  | Trung t©m huyÕt häc truyÒn m¸u | 9500 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | §Êt c¬ quan v¨n phßng kh¸c | 31495 |  |  |  |  |  |
| 11 | D30 | C«ng céng, v¨n phßng | 32422 |  | 4,1 | 30,9 | 1,27 |  |
|  | D30.1 | C¬ quan v¨n phßng | 11657 |  |  |  |  |  |
|  | D30.2 | Nhµ v¨n ho¸ quËn CÇu GiÊy | 20765 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
| 12 | D31 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 50233 | 3445 | 6,2 | 34,7 | 2,14 |  |
|  |  | Trêng Båi dìng QL doanh nghiÖp ngoµi QD | 9708 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | Khu ®« thÞ míi - C.Ty §Çu t X©y dùng XNK | 40525 | 3445 |  |  |  | TH theo DA riªng |
| 13 | D32 | C¬ quan, v¨n phßng | 31806 |  | 9 | 32,4 | 2,70 |  |
|  |  | Nhµ XB Y häc- Bé Y tÕ | 1800 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | Trô së b¸o Lao ®éng | 7254 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | C¬ quan v¨n phßng kh¸c | 22752 |  |  |  |  |  |
| 14 | D33 | C«ng céng | 6197 |  | 1,7 | 32,8 | 0,55 |  |
|  | D33.1 | C«ng céng ®¬n vÞ ë -UBND phêng | 1725 |  |  |  |  |  |
|  | D33.2 | Tr¹m x¨ng - tr¹m cøu háa | 4472 |  |  |  |  |  |
| 15 | D34 | Trêng trung häc phæ th«ng | 29015 |  | 3 | 25,0 | 0,75 |  |
| 16 | E1 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 53433 |  | 5,0 | 34,5 | 1,72 |  |
|  |  | §Êt c«ng céng | 9580 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | Liªn minh hîp t¸c x· | 13383 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | C©y xanh | 6825 |  |  |  |  |  |
|  |  | Depo | 23645 |  |  |  |  |  |
| 17 | E2 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 55384 |  | 6,9 | 26,1 | 1,79 |  |
|  |  | Phßng kh¸m ®a khoa | 4828 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | Ban T«n gi¸o chÝnh phñ | 4115 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | Tæ hîp K. doanh Ph¸t triÓn c«ng nghÖ MITEC | 6710 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | TT Qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn - TC Bu ®iÖn | 4998 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp (C¬ quan, TMDV) | 23016 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
|  |  | Kh«ng gian më - c©y xanh | 11717 |  |  |  |  |  |
| 18 | CV | CV Trung t©m héi chî triÓn l·m | 371892 |  |  |  |  |  |
|  | CV1 | C«ng viªn Trung t©m héi chî triÓn l·m | 328832 |  | 1,5 | 6,0 | 0,09 | TH theo DA riªng |
|  |  | Khu vùc tËp trung c«ng tr×nh | 15700 |  | 3 | 30 | 0,9 |  |
|  |  | Khu vùc c©y xanh, hå ®iÒu hoµ (19ha) | 313132 |  | 1 | 5 | 0,05 |  |
|  | CV2 | Nót giao th«ng ®« thÞ | 43060 |  |  |  |  | TH theo DA riªng |
| 19 | GT | Giao th«ng ngoµi « ®Êt | 98648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Giao th«ng ngoµi « ®Êt | 90277 |  |  |  |  |  |
|  |  | M¬ng vµ HLBV m¬ng DÞch Väng - Phó §« | 8371 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tæng céng | 1469736 | 14658 |  |  |  |  |

3.2 Bè côc kh«ng gian quy ho¹ch,  kiÕn tróc, c¶nh quan:

- Khu  th«n HËu, th«n Trung : Khu vùc d©n c lµng xãm c¶i t¹o chØnh trang víi  nhµ biÖt thù, nhµ ë cã vên. MËt ®é x©y dùng chung trong « ®Êt 35% chiÒu cao tÇng trung b×nh 2,5 tÇng. C¸c l« ®Êt cã vÞ trÝ c¹nh tuyÕn ®êng Xu©n Thuû, ®êng CÇu GiÊy vµ ®êng liªn khu vùc réng 50m ®îc bè trÝ c¸c c«ng tr×nh cao tÇng. Tuú theo tõng vÞ trÝ ®Ó t¹o c¸c ®iÓm nhÊn kiÕn tróc. C¸c c«ng tr×nh cã vÞ trÝ c¹nh c¸c c«ng tr×nh di tÝch lÞch sö tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ c¸c vµnh ®ai b¶o vÖ, chñ yÕu x©y dùng thÊp tÇng.

- Khu ph¸t triÓn míi: Khu vùc quy ho¹ch lµ n¬i tËp trung c¸c c«ng tr×nh cao tÇng hiÖn ®¹i. H×nh th¸i kh«ng gian cao ë phÝa ®êng vµnh ®ai 3 vµ c¸c trôc ®ßng chÝnh, thÊp dÇn vµo phÝa trong c¸c khu ®Êt; §¶m b¶o trôc kh«ng gian chÝnh nèi c«ng viªn Yªn Hoµ víi c«ng viªn héi chî triÓn l·m, g¾n víi c¸c dù ¸n kh¸c ®· x©y dùng t¹o thµnh mét quÇn thÓ c«ng tr×nh kiÕn tróc ®a d¹ng, ®ãng gãp vµo bé mÆt ®« thÞ.

3.3  Quy ho¹ch hÖ thèng  h¹ tÇng kü thuËt

3.3.1 Quy ho¹ch hÖ thèng giao th«ng

HÖ thèng giao th«ng trong Khu vùc nghiªn cøu lµ mét bé phËn cña hÖ thèng giao th«ng trong Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy, trong ®ã: giao th«ng t¹i c¸c Dù ¸n chÝnh ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng ( ®îc thùc hiÖn theo dù ¸n riªng) vµ giao th«ng t¹i PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy ®îc khíp nèi thèng nhÊt.

- T¹i Khu th«n Trung, th«n HËu: X©y dùng mét sè tuyÕn ®êng chÝnh cã mÆt c¾t réng 10,5m; 11.5m;13,5m;17,5m vµ 30m. C¸c tuyÕn ®êng ngâ xãm sÏ tiÕp tôc quy ho¹ch chi tiÕt h¬n theo ph©n cÊp ®Ó phôc vô qu¶n lý x©y dùng vµ ®¸p øng nhu cÇu sö dông.

- T¹i Khu ph¸t triÓn míi: Gåm c¸c tuyÕn ®êng víi mÆt c¾t ngang réng: 30m; 25 m; 17,5 m vµ 13,5m lµ c¸c tuyÕn ®êng tõ cÊp ph©n khu vùc tíi ®êng nh¸nh. Trong khu vùc cã mét phÇn cña nót giao th«ng ®« thÞ cña ®êng vµnh ®ai 3 víi diÖn tÝch kho¶ng 43060m2, ®îc thùc hiÖn theo dù ¸n riªng. Riªng ®êng vµo nhµ sÏ ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng.

HÖ thèng giao th«ng tÜnh : Depo cã diÖn tÝch 23645 m2; b·i ®ç xe tËp trung cã diÖn tÝch 13287 m2, t¹i ®©y cã thÓ x©y dùng c«ng tr×nh gara ngÇm. Tr¹m x¨ng - tr¹m cøu ho¶ cã diÖn tÝch 4472m2 sÏ ®îc thùc hiÖn theo dù ¸n riªng. Tõng c«ng tr×nh ®Òu cã chç ®ç xe riªng ®¶m b¶o yªu cÇu sö dông.

3.3.2 Quy ho¹ch hÖ thèng tho¸t níc ma vµ san nÒn

Khu vùc nghiªn cøu thuéc lu vùc tho¸t níc m¬ng DÞch Väng - Phó §«. Níc ma ®îc thu gom ®æ vµo c¸c cèng tho¸t níc x©y dùng trong khu vùc, sau ®ã ®æ vµo m¬ng tiªu níc DÞch Väng- Phó §« ra tr¹m b¬m Phó §«.

HÖ thèng tho¸t níc ma t¹i PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy ®îc khíp nèi  víi c¸c tuyÕn m¬ng, cèng tho¸t níc ma cña c¸c dù ¸n kh¸c trong Khu vùc nghiªn cøu vµ khu vùc l©n cËn.

- Khu th«n Trung, th«n HËu: X©y dùng vµ c¶i t¹o c¸c tuyÕn cèng ch¹y däc theo c¸c tuyÕn ®êng réng tõ 10,5m vµ 11,5m trë lªn. C¸c tuyÕn cèng, r·nh t¹i c¸c ngâ xãm ®îc c¶i t¹o chØnh trang theo dù ¸n riªng. M¬ng DÞch Väng ®o¹n gi¸p phÝa T©y B¾c th«n HËu sÏ ®îc cèng ho¸ ®Ó ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn ®i l¹i.

- Khu ph¸t triÓn míi : X©y dùng c¸c tuyÕn cèng  D600 - 2500 ch¹y däc theo c¸c tuyÕn ®êng quy ho¹ch thu gom níc cña c¸c « ®Êt ®æ vµo c¸c tuyÕn cèng vµ m¬ng cña khu vùc. M¬ng DÞch Väng - Phó §« kÝch thíc BmÆt20m; B®¸y 11; Htb3,5m vÒ l©u dµi sÏ ®îc cèng ho¸. Hå ®iÒu hoµ cã diÖn tÝch 190000m2, chiÒu cao mùc níc ®iÒu hoµ tèi thiÓu 1m. Trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n cÇn kh¶o s¸t hÖ thèng hiÖn cã vµ phèi hîp víi c¸c dù ¸n ®ang triÓn khai ®Ó thèng nhÊt vÒ cao ®é, tiÕt diÖn nh»m x©y dùng hÖ thèng hoµn chØnh ®¸p øng yªu cÇu tho¸t níc.

San ®¾p nÒn:

- T¹i khu vùc lµng xãm hiÖn cã vÒ c¬ b¶n nÒn ®îc gi÷ nguyªn theo cao ®é hiÖn cã. ChØ san g¹t côc bé t¹i nh÷ng khu vùc ®Êt thÊp tròng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vµ phï hîp gi÷a nÒn khu vùc lµng xãm víi khu vùc ph¸t triÓn míi.

- T¹i c¸c khu vùc ®ang ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c dù ¸n theo quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 sÏ thùc hiÖn tiÕp theo dù ¸n ®îc duyÖt.

- T¹i khu vùc ph¸t triÓn míi nÒn ®îc san t¹o m¸i dèc i  0,004 ra c¸c ®êng bao quanh cã cao ®é phï hîp víi cao ®é ®êng vµ phï hîp víi nÒn cña c¸c « ®Êt ®· vµ ®ang thùc hiÖn theo dù ¸n riªng. T¹i khu vùc tiÕp gi¸p víi khu d©n c hiÖn cã cÇn h¹n chÕ chªnh cao ®é vµ cã gi¶i ph¸p tho¸t níc hîp lý ®Ó tr¸nh g©y óng ngËp.

ThiÕt kÕ san nÒn s¬ bé t¹o mÆt b»ng, sau nµy cÇn san nÒn hoµn thiÖn ®Ó phï hîp víi cao ®é ®êng vµ hÖ thèng tho¸t níc cña khu vùc.

3.3.3 Quy ho¹ch hÖ thèng cÊp níc

Nguån cÊp cho Khu vùc nghiªn cøu lµ nhµ m¸y níc Mai DÞch. Cô thÓ sÏ do c¬ quan qu¶n lý hÖ thèng cÊp níc gi¶i quyÕt.

HÖ thèng cÊp níc t¹i PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy ®îc khíp nèi víi víi c¸c hÖ thèng cÊp níc trong c¸c dù ¸n ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng t¹o thµnh hÖ thèng m¹ch vßng cÊp níc thèng nhÊt trong toµn Khu ®« thÞ.

- Khu th«n HËu, th«n Trung: C¶i t¹o, n©ng cÊp c¸c tuyÕn èng hiÖn cã b»ng c¸c tuyÕn èng  75 - 100 trªn c¸c tuyÕn ®êng tõ 10,5m trë lªn vµ c¸c tuyÕn èng dÞch vô trªn c¸c ®êng ngâ xãm ®îc thùc hiÖn theo dù ¸n riªng.

- Khu ph¸t triÓn míi: X©y dùng tuyÕn èng  75 -150 bè trÝ däc  theo c¸c tuyÕn ®êng quy ho¹ch. Trªn tuyÕn èng chÝnh x©y dùng häng cøu ho¶ ®¶m b¶o theo yªu cÇu tiªu chuÈn PCCC. Bè trÝ c¸c hè lÊy níc dù phßng tõ hå ®iÒu hoµ.

3.3.4 Quy ho¹ch hÖ thèng tho¸t níc th¶i vµ thu gom r¸c th¶i

HÖ thèng tho¸t níc th¶i lµ hÖ thèng cèng riªng, níc th¶i sau khi ®îc xö lý s¬ bé qua bÓ tù ho¹i sÏ ®îc thu gom ®æ vµo c¸c tuyÕn cèng cña ®« thÞ råi ®îc ®a vÒ  tr¹m xö lý níc th¶i t¹i Phó §«.

HÖ thèng tho¸t níc th¶i t¹i PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy ph¶i khíp nèi víi c¸c hÖ thèng tho¸t níc th¶i trong c¸c Dù ¸n ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng.

- T¹i Khu th«n Trung, th«n HËu: X©y dùng c¸c tuyÕn cèng D300, D500 vµ cèng hép B0,4mxH0,4m. Trong c¸c ®êng ngâ xãm, c¸c tuyÕn níc th¶i bè trÝ chung víi hÖ thèng tho¸t níc ma vµ ®îc thiÕt kÕ cô thÓ theo dù ¸n riªng.

- T¹i Khu ph¸t triÓn míi: X©y dùng tuyÕn cèng D300,D400 vµ c¸c tr¹m b¬m chuyÓn bËc cña ®« thÞ ®Ó ®a níc th¶i tho¸t vµo hÖ thèng cña thµnh phè dù kiÕn x©y dùng ë phÝa Nam. Trêng hîp tr¹m xö lý níc th¶i Phó §« cha ®îc x©y dùng th× ®îc tho¸t t¹m vµo hÖ thèng tho¸t níc ma khi ®· ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh m«i trêng ®îc c¬ quan qu¶n lý cho phÐp. ViÖc thùc hiÖn gi¶i ph¸p tho¸t níc t¹m tríc m¾t sÏ gi¶i quyÕt cô thÓ ë giai ®o¹n lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng.

R¸c th¶i ®îc thu gom, ph©n lo¹i vµ vËn chuyÓn ®Õn khu xö lý r¸c th¶i chung cña thµnh phè.

3.3.5 Quy ho¹ch hÖ thèng cÊp ®iÖn

HÖ thèng cÊp ®iÖn trong PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ph¶i khíp nèi víi m¹ng líi cÊp ®iÖn t¹i c¸c Dù ¸n ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng.

Nguån cÊp ®iÖn cho Khu vùc nghiªn cøu lµ tr¹m NghÜa §« vµ tr¹m Thanh Xu©n.

- T¹i Khu th«n HËu, th«n Trung: §îc cÊp ®iÖn tõ Tr¹m NghÜa §«. CÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m h¹ thÕ lµ hÖ thèng trung thÕ hiÖn cã ë ®êng Xu©n Thuû, CÇu GiÊy. T¬ng lai  sÏ ®îc thay thÕ b»ng tuyÕn c¸p 22 KV ®i ngÇm. C¶i t¹o, n©ng cÊp tr¹m hiÖn cã vµ x©y dùng bæ xung thªm c¸c tr¹m h¹ thÕ míi. C¸c tuyÕn h¹ thÕ sinh ho¹t vµ chiÕu s¸ng ®Ìn ®êng, ®i ngÇm däc theo c¸c trôc giao th«ng. C¸c tuyÕn h¹ thÕ sinh ho¹t ®Õn c¸c hé phô t¶i vµ chiÕu s¸ng c¸c ngâ xãm ®îc thùc hiÖn theo dù ¸n riªng.

- T¹i Khu ph¸t triÓn míi: C¸c « ®Êt A1,A3,A4 ®îc cÊp ®iÖn tõ tr¹m NghÜa §«. C¸c « ®Êt cßn l¹i phèi hîp víi dù ¸n cña quËn CÇu GiÊy ®îc cÊp tõ hÖ thèng cÊp ®iÖn chung cña Khu ®« thÞ (tõ tr¹m Thanh Xu©n). X©y dùng c¸c tuyÕn c¸p 22 KV ®i ngÇm trong hµo c¸p cÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m h¹ thÕ x©y dùng trong khu vùc. C¸c tuyÕn h¹ thÕ vµ chiÕu s¸ng ®Ìn ®êng ®i ngÇm.

Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ tiÕp sau, m¹ng líi còng nh c¸c tr¹m biÕn thÕ cã thÓ ®îc ®iÒu chØnh tuú thuéc vµo t×nh h×nh thùc tÕ, cô thÓ sÏ do c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh gi¶i quyÕt.

3.3.6 Quy ho¹ch hÖ thèng th«ng tin bu ®iÖn

HÖ thèng thèng tin bu ®iÖn trong PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy ph¶i khíp nèi víi hÖ thèng th«ng tin bu ®iÖn t¹i c¸c Dù ¸n ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng.

- T¹i Khu th«n HËu, th«n Trung: HÖ thèng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh thuª bao ®îc ®¸p øng tõ tæng ®µi Tõ Liªm.

- Khu ph¸t triÓn míi: HÖ thèng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh thuª bao ®îc ®¸p øng tõ tæng ®µi vÖ tinh dù kiÕn theo quy ho¹ch.

HÖ thèng th«ng tin bu ®iÖn cô thÓ sÏ do c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh gi¶i quyÕt.

3.3.7 ChØ giíi x©y dùng vµ hµnh lang b¶o vÖ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt

ChØ giíi x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ giao th«ng, phßng ho¶ vµ kiÕn tróc c¶nh quan, ®îc x¸c ®Þnh theo cÊp ®êng vµ tu©n theo quy chuÈn.

§iÒu 2 : Gi¸m ®èc Së Quy ho¹ch - KiÕn tróc chÞu tr¸ch nhiÖm x¸c nhËn hå s¬, b¶n vÏ Quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy ( phôc vô Dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt chung khu vùc) ®îc duyÖt theo QuyÕt ®Þnh nµy trong vßng 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký QuyÕt ®Þnh nµy; Chñ tr× phèi hîp víi Chñ tÞch UBND quËn CÇu GiÊy, huyÖn Tõ Liªm vµ C«ng ty §Çu t x©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam tæ chøc c«ng bè c«ng khai quy ho¹ch chi tiÕt ®îc phª duyÖt ®Ó c¸c tæ chøc, c¬ quan vµ nh©n d©n biÕt, thùc hiÖn.

§èi víi c¸c khu vùc ®· cã quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 vµ dù ¸n ®Çu t x©y dùng ®îc duyÖt tiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n riªng ®îc duyÖt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cÇn phèi hîp víi dù ¸n nµy ®Ó x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt hoµn chØnh theo quy ho¹ch.

C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam c¨n cø Th«ng t 10/2000/TT - BXD ngµy 8/8/2000 cña Bé X©y Dùng tæ chøc lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng ®èi víi Quy ho¹ch chi tiÕt khu ®Êt quy ho¹ch nµy, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt. §Ó ®¶m b¶o khíp nèi thèng nhÊt víi c¸c dù ¸n ®ang triÓn khai x©y dùng cã liªn quan, trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n chñ ®Çu t cÇn kh¶o s¸t cËp nhËt bæ sung hÖ thèng hiÖn cã vµ x¸c ®Þnh cô thÓ khèi lîng c«ng tr×nh cÇn ®Çu t ®Ó phï hîp víi thùc tÕ tr¸nh chång chÐo

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.

§iÒu 3 : Ch¸nh V¨n phßng UBND Thµnh phè, Gi¸m ®èc c¸c Së: Quy ho¹ch - KiÕn tróc, KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Tµi chÝnh, Tµi nguyªn - M«i trêng vµ Nhµ ®Êt, X©y dùng, Giao th«ng C«ng chÝnh, Chñ tÞch UBND quËn CÇu GiÊy ; Chñ tÞch UBND huyÖn Tõ Liªm;  Chñ tÞch UBND c¸c phêng DÞch Väng, DÞch Väng HËu, Yªn Hoµ, - quËn CÇu GiÊy vµ x· Mü §×nh - huyÖn Tõ Liªm ; Thñ trëng c¸c Së, Ngµnh, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

|  |  | TM. ñY BAN NH¢N D¢N |
| --- | --- | --- |
| N¬i nhËn : - Nh §iÒu 3 - Chñ tÞch UBND TP - C¸c PCT UBND TP - V1,V4,V5, THKT, PVC,TH1,X® (03) - Lu VP |  | CHñ TÞCH NguyÔn quèc triÖu |