# Më ®Çu

Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, QuËn CÇu GiÊy Hµ Néi lµ dù ¸n ®îc ph¸t triÓn trªn c¬ së Dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn h¹ tÇng kü thuËt tuyÕn ®êng NguyÔn Phong S¾c - Vµnh ®ai 3 vµ Yªn Hoµ - Vµnh ®ai 3 ®· ®îc Thñ tíng chÝnh phñ phª duyÖt giao ®Êt theo QuyÕt ®Þnh sè 1388/Q§-TTg ngµy 25/10/2001.

§©y lµ khu ®« thÞ míi mang chøc n¨ng lµ trung t©m kinh tÕ - hµnh chÝnh míi cña thµnh phè, ®îc x©y dùng ®ång bé, hiÖn ®¹i ®Ó ®¸p øng yªu cÇu chuyÓn dÞch vÞ trÝ, s¾p xÕp l¹i trô së, v¨n phßng lµm viÖc cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cña trung ¬ng vµ thµnh phè míi h×nh thµnh.

§å ¸n Quy ho¹ch chi tiÕt Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, quËn CÇu GiÊy Hµ Néi, tû lÖ 1/2000 ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 89/2003/Q§ - UB ngµy 01/8/2003. Sau khi ®å ¸n ®îc phª duyÖt t¹i ®©y mét phÇn cña Khu ®« thÞ míi ®· cã quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 vµ cã nhiÒu dù ¸n ®ang triÓn khai ®Çu t x©y dùng.

§Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc triÓn khai theo quy ho¹ch, t¹i C«ng v¨n sè 1832/UB - XD§T ngµy 28/4/2004, Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi ®· cã ý kiÕn :

a) §ång ý giao cho C«ng ty §Çu t x©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam lµm chñ ®Çu t ®Ó thùc hiÖn ®ång bé dù ¸n x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt phÇn cßn l¹i t¹i dù ¸n Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy theo quy ho¹ch ®îc duyÖt b»ng nguån vèn tù cã øng tríc vµ vèn huy ®éng hîp ph¸p tõ nguån vèn kh¸c.

b) Giao Së Quy ho¹ch - KiÕn tróc kiÓm tra, x¸c ®Þnh ph¹m vi, ranh giíi khu vùc cÇn ®Çu t hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt ( trõ phÇn dù ¸n ®· giao cho UBND quËn CÇu GiÊy vµ Tæng C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi ) vµ x¸c ®Þnh c¸c l« ®Êt cã chøc n¨ng x©y dùng nhµ ë kinh doanh cßn l¹i trong khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ®Ó tæ chøc nghiªn cøu lËp quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 lµm c¬ së ®Ó giao ®Êt, triÓn khai gi¶i phãng mÆt b»ng vµ x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt.

c) C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm ®Çu t x©y dùng c¸c khu di d©n t¸i ®Þnh c cßn l¹i trong khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy; tæ chøc nghiªn cøu, lËp vµ triÓn khai quy ho¹ch chØnh trang khu d©n c hiÖn cã; tham gia hç trî ®Çu t x©y dùng, c¶i t¹o hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt cho khu d©n c cò t¹i th«n Trung vµ th«n HËu ( phêng DÞch Väng ); lËp vµ phª duyÖt dù ¸n ®Çu t theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng...

Nh»m thùc hiÖn chØ ®¹o cña UBND thµnh phè Hµ Néi, C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam ký hîp ®ång víi Trung t©m Ph¸t triÓn vïng SENA tiÕn hµnh lËp quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 phÇn cßn l¹i cña Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, Hµ Néi phôc vô cho Dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt.

§å ¸n quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 phÇn cßn l¹i cña Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, Hµ Néi phôc vô Dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt cã môc tiªu:

- Cô thÓ ho¸ ®iÒu chØnh quy ho¹ch chung Thñ ®« Hµ Néi vµ quy ho¹ch chi tiÕt quËn CÇu GiÊy, Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ®· ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

- Nghiªn cøu quy ho¹ch ®ång bé gi÷a x©y dùng míi vµ c¶i t¹o khíp nèi h¹ tÇng kü thuËt víi c¸c dù ¸n ®· vµ ®ang triÓn khai nh»m t¹o mét khu ®« thÞ hiÖn ®¹i c¶ vÒ kiÕn tróc h¹ tÇng kü thuËt vµ c¶nh quan m«i trêng. §¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn l©u dµi vµ phï hîp víi quy ho¹ch chung cña toµn bé khu ®« thÞ míi víi tÝnh chÊt lµ khu trung t©m kinh tÕ - hµnh chÝnh míi cña Thµnh phè.

- Lµm c¬ së ph¸p lý ®Ó triÓn khai gi¶i phãng mÆt b»ng, lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ x©y dùng míi hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt; lµ c¬ së cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng theo quy ho¹ch.

# C¬ së thiÕt kÕ

## C¬ së ph¸p lý

C¨n cø:

- §iÒu chØnh quy ho¹ch chung Thñ ®« Hµ Néi ®Õn n¨m 2020 ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt theo QuyÕt ®Þnh sè 108/1998/Q§-TTg ngµy 20/6/1998;

- Quy ho¹ch chi tiÕt quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi tû lÖ 1/2000 ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 43/1999/Q§-UB ngµy 29/5/1999 vµ QuyÕt ®Þnh sè 57/2003/Q§-UB ngµy 12/5/ 2003;

- Qui ho¹ch chi tiÕt huyÖn Tõ Liªm tû lÖ 1/5000 (phÇn quy ho¹ch sö dông ®Êt vµ giao th«ng) ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 14/2000/Q§-UB ngµy 14/02/2000;

- Quy ho¹ch chi tiÕt hai bªn trôc ®êng NguyÔn Phong S¾c kÐo dµi vµ phô cËn thuéc ®Þa bµn quËn CÇu GiÊy vµ huyÖn Tõ Liªm, Hµ Néi, tû lÖ 1/2000 ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 80/1999/Q§-UB ngµy 25/ 9/1999;

- Quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 khu vùc ®êng NguyÔn Phong S¾c kÐo dµi vµ phô cËn phôc vô cho viÖc lËp Dù ¸n ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng tuyÕn ®êng NguyÔn Phong S¾c - Vµnh ®ai 3 - Khu ®« thÞ míi Yªn Hßa b»ng nguån vèn ®Êu thÇu quyÒn sö dông ®Êt thuéc quËn CÇu GiÊy vµ huyÖn Tõ Liªm, Hµ Néi ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 61/2000/Q§-UB ngµy 15/6/ 2000;

- Quy ho¹ch chi tiÕt khu ®« thÞ míi DÞch Väng, tû lÖ 1/500 ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 111/2001/Q§-UB ngµy 09/11/ 2001;

- Quy ho¹ch chi tiÕt Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, tû lÖ 1/2000 (§Þa ®iÓm: QuËn CÇu GiÊy vµ huyÖn Tõ Liªm, Hµ Néi) ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 89/2003/Q§ - UB ngµy 01/8/2003;

- C«ng v¨n sè 1832/UB - XD§T ngµy 28/5/2004 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc §iÒu chØnh quy ho¹ch chi tiÕt « ®Êt sè 32 vµ ®Çu t x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt chuÈn bÞ mÆt b»ng khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy;

- C«ng v¨n sè 250/QHKT - TH ngµy 22/7/2004 cña Së Quy ho¹ch - KiÕn tróc Hµ Néi vÒ viÖc x¸c ®Þnh ph¹m vi ®Çu t x©y dùng HTKT t¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy;

- Th«ng b¸o sè 16/TB-UB  ngµy 18/1/2005 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc triÓn khai quy ho¹ch chi tiÕt vµ ®Çu t x©y dùng HTKT Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy;

- Th«ng b¸o sè 43/TB-UB ngµy 02 th¸ng 3 n¨m 2005 cña Chñ tÞch UBND thµnh phè Hµ Néi t¹i cuéc häp nghe Së Quy ho¹ch - KiÕn tróc b¸o c¸o vÒ mét sè khu quy ho¹ch cña thµnh phè, trong ®ã cã khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy;

- Biªn b¶n tho¶ thuËn Quy ho¹ch chi tiÕt tû 1/500 phÇn cßn l¹i cña Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 2005 cña UBND quËn CÇu GiÊy Hµ Néi;

- Th«ng b¸o sè 292/TB- UB ngµy 28/10/2005 cña UBND nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi vÒ kÕt luËn cña §ång chÝ §ç Hoµng ¢n - Phã chñ tÞch UBND Thµnh phè t¹i cuéc häp nghe b¸o c¸o vµ gãp ý vÒ Quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 phôc vô Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt phÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy.

## C¬ së kü thuËt

- NghÞ ®Þnh sè 08/2005/N§ - CP ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2005 vÒ Quy ho¹ch x©y dùng.

- Th«ng t sè 15/2005/TT - BXD ngµy 19/8/2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng híng dÉn lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt quy ho¹ch x©y dùng.

- Tiªu chuÈn ThiÕt kÕ Qui ho¹ch ®« thÞ (TCVN 4449 - 87).

- X¸c nhËn ph¹m vi ranh giíi khu vùc cÇn ®Çu t h¹ tÇng kü thuËt t¹i khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, kÌm theo c«ng v¨n sè 250/QHKT-TH ngµy 22/7/2004 cña Së Quy ho¹ch - KiÕn tróc Hµ Néi göi  C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam.

- C¸c s¬ ®å giíi thiÖu ®Þa ®iÓm vµ c¸c tæng mÆt b»ng cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng trong khu vùc quy ho¹ch, do Së Quy ho¹ch KiÕn tróc Hµ Néi cung cÊp.

- Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh ®êng NguyÔn Phong S¾c kÐo dµi - Khu ®« thÞ Yªn Hßa ( B=40M) vµ Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh ®êng Yªn Hßa - Vµnh ®ai 3 ( B=30M) do C«ng ty T vÊn TriÓn khai c«ng nghÖ vµ X©y dùng giao th«ng - Hµ Néi lËp.

- Hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh san nÒn ®ît mét thuéc dù ¸n Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy do C«ng ty T vÊn thiÕt kÕ X©y dùng Hµ Néi - Së X©y dùng Hµ Néi lËp th¸ng 4/2003.

- B¶n vÏ chØ giíi ®êng ®á ( khu vùc ®Êt trèng ) khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy do ViÖn Quy ho¹ch X©y dùng Hµ Néi lËp, ®îc Së Quy ho¹ch - KiÕn tróc chÊp thuËn ngµy 14/ 5/2005.

- ChØ giíi ®êng ®á ( khu vùc lµng xãm ) khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy do ViÖn Quy ho¹ch X©y dùng Hµ Néi lËp, ®îc Së Quy ho¹ch - KiÕn tróc chÊp thuËn ngµy 28/9/2005.

- S¬ ®å giíi thiÖu hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt khu vùc quy ho¹ch do ViÖn Quy ho¹ch x©y dùng Hµ Néi  lËp th¸ng 6/2005.

- B¶n ®å ®o ®¹c hiÖn tr¹ng tû lÖ 1/500 do C«ng ty Kh¶o s¸t ®o ®¹c lËp th¸ng 8/2004.

- C«ng v¨n sè 657/QHKT-P1 ngµy 11/5/2006 cña Së Quy ho¹ch KiÕn tróc vÒ QHCT tû lÖ 1/500 phÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy Hµ Néi, phôc vô khíp nèi h¹ tÇng kü thuËt chung khu vùc.

- NhiÖm vô thiÕt kÕ Quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 PhÇn cßn l¹i cña Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, Hµ Néi ( phôc vô dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt chung khu vùc) ®îc UBND thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 3140/Q§-UBND ngµy 07/07/2006.

- C¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t bæ sung hiÖn tr¹ng vµ tµi liÖu tham kh¶o kh¸c cã liªn quan.

# VÞ trÝ,  §Æc ®iÓm khu vùc nghiªn cøu

## VÞ trÝ, ranh giíi vµ quy m«

### VÞ trÝ, ranh giíi

Khu vùc nghiªn cøu n»m vÒ phÝa T©y Thµnh phè Hµ Néi, thuéc ®Þa phËn cña c¸c phêng: DÞch Väng, DÞch Väng HËu, Yªn Hoµ - quËn CÇu GiÊy vµ x· Mü §×nh - huyÖn Tõ Liªm, trong ®ã ®a phÇn n»m trong ®Þa phËn quËn CÇu GiÊy.

Ranh giíi nghiªn cøu ®îc giíi h¹n:

- PhÝa B¾c gi¸p ®êng Xu©n Thñy, ®êng CÇu GiÊy.

- PhÝa §«ng vµ Nam gi¸p ®êng quy ho¹ch dù kiÕn cã mÆt c¾t ngang réng 50m.

- PhÝa T©y gi¸p ®êng vµnh ®ai 3.

## Quy m«

Khu vùc nghiªn cøu lµ mét phÇn cña Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, cã diÖn tÝch 2501188m2, bao gåm:

1) Mét sè dù ¸n chÝnh ®· ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ( ®· cã quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 vµ tæng mÆt b»ng) vµ mét sè c«ng tr×nh cã quy m« lín ®· vµ ®ang x©y dùng víi tæng diÖn tÝch 1031452m2.

2) PhÇn cßn l¹i ( phôc vô cho Dù ¸n x©y dùng HTKT chung khu vùc) cã diÖn tÝch 1469736m2, gåm: Khu th«n HËu, th«n Trung cã diÖn tÝch 462372m2; Khu ph¸t triÓn míi cã diÖn tÝch 1007364m2.

Quy m« khu vùc nghiªn cøu vµ PhÇn cßn l¹i khu ®« thÞ míi

CÇu giÊy, Hµ Néi ( phôc vô dù ¸n x©y dùng htkt chung khu vùc)

| TT | Lo¹i | DiÖn tÝch (ha) | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tæng diÖn tÝch khu vùc nghiªn cøu | 250,12 | 2501188m2 |
| 1 | C¸c dù ¸n chÝnh ®îc thùc hiÖn theo dù ¸n riªng, | 103,15 | 1031452m2 |
| 1.1 | Dù ¸n ®Çu t x©y dùng ph¸t triÓn c¬ së HTKT tuyÕn ®êng NguyÔn Phong S¾c - Vµnh ®ai 3; tuyÕn ®êng Yªn Hoµ - vµnh ®ai 3 b»ng nguån vèn ®Êu thÇu sö dông ®Êt ( bao gåm c¶ khu t¸i ®Þnh c) | 50,71 | 507065m2 - ®· cã QHCT 1/500, hiÖn ®ang triÓn khai XD |
| 1.2 | Dù ¸n Khu ®« thÞ DÞch Väng | 19,02 | 190183m2-®· cã QHCT 1/500, hiÖn ®ang triÓn khai XD |
| 1.3 | Dù ¸n Côm s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhá quËn CÇu GiÊy - Hµ Néi | 8,57 | 85690m2- ®· cã QHCT 1/500, hiÖn ®ang triÓn khai XD |
| 1.4 | Dù ¸n c«ng viªn Yªn Hoµ, CÇu GiÊy Hµ Néi | 9,70 | 96978m2- ®· cã QHCT 1/500 |
| 1.5 | C¸c c«ng tr×nh kh¸c : Khu c«ng nghÖ HITC; Côm c«ng tr×nh v¨n phßng ®· x©y dùng däc ®êng vµnh ®ai 3; Cöa th«ng quan; Nhµ m¸y níc; KTXsinh viªn; Dù ¸n nhµ ë cña C«ng ty VINACONEX 3. | 15,15 | 151536m2- ®· vµ ®ang x©y dùng |
| 2 | PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ( phôc vô Dù ¸n x©y dùng HTKT chung khu vùc ) | 146,97 | 1469736m2 |
| 2.1 | Khu th«n HËu, th«n Trung | 46,24 | 462372m2 |
|  | Khu th«n HËu | 23,52 | 235151m2 |
|  | Khu th«n Trung | 22,72 | 227221m2 |
| 2.2 | Khu ph¸t triÓn míi | 100,73 | 1007364m2 |

VÞ trÝ, ranh giíi vµ quy m« khu vùc nghiªn cøu vµ phÇn cßn l¹i ( Phôc vô Dù ¸n  x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt chung khu vùc) xem b¶n vÏ QH-01.

## §iÒu kiÖn khÝ hËu, thñy v¨n vµ ®Þa h×nh

Khu vùc quy ho¹ch cã ®Æc trng khÝ hËu cña thµnh phè Hµ Néi.

Khu ®Êt cã, ®Þa h×nh b»ng ph¼ng, cao ®é dao ®éng tõ 4,3 ®Õn 5,3m, dèc dÇn tõ B¾c xuèng Nam. Cao ®é lín nhÊt lµ cña khu vùc d©n c phÝa B¾c gi¸p tuyÕn ®êng Xu©n Thñy, CÇu GiÊy víi cao ®é 6,8m. Cao ®é lín nhÊt cña khu vùc quy ho¹ch lµ cao ®é t¹i ®iÓm giao cña ®êng Xu©n Thñy víi ®êng NguyÔn Phong S¾c lµ 7,8m. HiÖn t¹i cao ®é t¹i khu vùc x©y dùng míi kh«ng æn ®Þnh do cã nhiÒu dù ¸n ®ang tiÕn hµnh san nÒn triÓn khai x©y dùng.

## HiÖn tr¹ng sö  dông ®Êt Khu vùc nghiªn cøu

### HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña c¸c Dù ¸n chÝnh ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng

C¸c Dù ¸n chÝnh ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng trong ph¹m vi Khu vùc nghiªn cøu cã tæng diÖn tÝch 1031452m2 gåm:

1) Dù ¸n ®Çu t x©y dùng ph¸t triÓn c¬ së HTKT tuyÕn ®êng NguyÔn Phong S¾c - Vµnh ®ai 3; tuyÕn ®êng Yªn Hoµ - vµnh ®ai 3 b»ng nguån vèn ®Êu thÇu sö dông ®Êt: cã diÖn tÝch 507065m2; §å ¸n QHCT tiÕt tû lÖ 1/500 phôc vô cho viÖc lËp Dù ¸n ®· ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 61/2000/Q§-UB ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2000. Sè d©n c dù kiÕn 10,7 ngµn ngêi; HÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt cña c¸c trôc ®êng chÝnh ®ang ®îc triÓn khai x©y dùng. T¹i ®©y ®· cã mét sè c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cña Khu t¸i ®Þnh c ®· ®i vµo ho¹t ®éng.

2) Dù ¸n Khu ®« thÞ DÞch Väng: cã diÖn tÝch 190183m2; §å ¸n QHCT khu ®« thÞ míi DÞch Väng, tû lÖ 1/500 ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 111/2001/Q§-UB ngµy 09/11/ 2001; Sè d©n c dù kiÕn 4,58 ngµn ngêi; HiÖn khu vùc ®ang triÓn khai x©y dùng

3) Dù ¸n Côm s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhá quËn CÇu GiÊy Hµ Néi: cã diÖn tÝch 85690m2, trong ®ã Côm s¶n xuÊt TTCN vµ CN cã diÖn tÝch 82885m2; Khu vùc ®îc triÓn khai theo QHCTchi tiÕt 1/500 côm s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhá quËn CÇu GiÊy ®îc chÊp thuËn theo c«ng sè 320/KTST-QH ngµy 28/4/2000 cña KTS trëng thµnh phè.

4) Dù ¸n c«ng viªn Yªn Hoµ, CÇu GiÊy Hµ Néi : cã diÖn tÝch 96978m2; Khu vùc nµy hiÖn ®ang triÓn khai x©y dùng.

5) Mét sè c«ng tr×nh vµ dù ¸n ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng víi tæng diÖn tÝch 151536m2, gåm: Khu c«ng nghÖ HITC cã diÖn tÝch 20044m2, c«ng tr×nh hiÖn ®· ®i vµo ho¹t ®éng; Côm c«ng tr×nh v¨n phßng däc ®êng vµnh ®ai 3 cã diÖn tÝch 27288m2, hiÖn ®ang triÓn khai x©y dùng; Cöa Th«ng quan cã diÖn tÝch 50093m2, hiÖn ®· ®i vµo ho¹t ®éng; Khu ký tóc x¸ sinh viªn cã diÖn tÝch 9407m2, hiÖn ®· ®i vµo ho¹t ®éng. Theo dù ¸n khu vùc nµy gåm tæ hîp c¸c nhµ nhiÒu tÇng víi chiÒu cao tÇng trung b×nh 4,4, hÖ sè sö dông ®Êt lµ 36%. Tæng diÖn tÝch sµn ë kho¶ng 14000m2 cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn 1000 ®Õn 1200 sinh viªn; Dù ¸n nhµ ë cña C«ng ty VINACONEX3 cã diÖn tÝch 16301m2, hiÖn ®ang triÓn khai x©y dùng; Nhµ m¸y níc Mai DÞch cã diÖn tÝch 28403m2

### HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ( phôc vô  Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt chung khu vùc)

HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt Khu th«n HËn, th«n Trung vµ Khu ph¸t triÓn míi tæng hîp trong b¶ng sau:

tæng hîp hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt khu vùc nghiªn cøu

vµ phÇn cßn l¹i khu ®« thÞ míi cÇu giÊy, hµ Néi

| TT | Lo¹i ®Êt | DT (m2) | TL chiÕm ®Êt (%) | D©n sè (ngêi) | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C¸c dù ¸n chÝnh ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng ( ®îc thùc hiÖn riªng) | 1031452 |  |  |  |
| 1 | Dù ¸n ®êng NguyÔn Phong S¾c | 507065 |  |  | Dù kiÕn 10,7 ngµn ngêi |
| 2 | Dù ¸n Khu ®« thÞ DÞch Väng | 190183 |  |  | Dù kiÕn 4,58 ngµn ngêi |
| 3 | Dù ¸n Côm SX TTCN vµ CN nhá CÇu GiÊy | 85690 |  |  |  |
| 4 | Dù ¸n C«ng viªn Yªn Hoµ, CÇu GiÊy | 96978 |  |  |  |
| 5 | C¸c c«ng tr×nh kh¸c | 151536 |  |  |  |
| 5.1 | Khu c«ng nghÖ HITC | 20044 |  |  |  |
| 5.2 | Côm v¨n phßng ®· XD däc ®êng V§3 | 27288 |  |  |  |
| 5.3 | Cöa Th«ng quan | 50093 |  |  |  |
| 5.4 | Khu ký tóc x¸ sinh viªn | 9407 |  |  |  |
| 5.5 | Dù ¸n nhµ ë cña C«ng ty VINACONEX3 | 16301 |  |  |  |
| 5.6 | Nhµ m¸y níc Mai DÞch | 28403 |  |  |  |
| B | PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy | 1469736 |  |  |  |
| I | Khu th«n HËu, th«n Trung | 462372 | 100,00 |  |  |
| 1 | §Êt ë | 353360 | 76,42 | 9300 |  |
| 1.1 | §Êt ë khu vùc th«n HËu | 181625 |  | 4800 | 95m2/hé |
| 1.2 | §Êt ë khu vùc th«n Trung | 171735 |  | 4500 | 95m2/hé |
| 2 | §Êt chuyªn dïng | 74999 | 16,22 |  |  |
| 2.1 | §Êt XD trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp | 20800 |  |  |  |
| 2.2 | §Êt xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp | 6592 |  |  |  |
| 2.3 | §Êt th¬ng m¹i dÞch vô | 12043 |  |  |  |
| 2.4 | Dù ¸n TMDV kÕt hîp chung c | 11106 |  |  | ®ang XD |
| 2.5 | §Êt c«ng tr×nh v¨n ho¸, y tÕ, gi¸o dôc | 7390 |  |  |  |
| 2.6 | §Êt c©y xanh, vên d¹o ( s©n ch¬i ) | 3682 |  |  |  |
| 2.7 | §Êt giao th«ng | 9550 |  |  |  |
| 2.8 | §Êt h¹ tÇng kü thuËt ( tr¹m h¹ thÕ ) | 154 |  |  |  |
| 3 | §Êt ao, hå m¬ng | 10647 | 2,30 |  |  |
| 4 | §Êt t«n gi¸o tÝn ngìng | 9711 | 2,10 |  |  |
| 5 | §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa | 1194 | 0,26 |  |  |
| 6 | §Êt n«ng nghiÖp vµ ®Êt kh¸c | 12462 | 2,70 |  |  |
| II | Khu ph¸t triÓn míi | 1007364 | 100,00 |  |  |
| 1 | §Êt ë vµ ®Êt dù ¸n nhµ á | 58251 | 5,78 | 690 |  |
| 1.1 | §Êt ë hiÖn cã - nhµ liªn kÕ | 5308 |  | 380 | 60m2/hé - 90 hé; Kh«ng kÓ diÖn tÝch GT néi bé |
| 1.2 | §Êt ë hiÖn cã - nhµ vên | 4183 |  | 60 | 300m2/hé -14 hé |
| 1.3 | §Êt dù ¸n nhµ ë cã vên (DA SXKD ngêi tµn tËt (trong ®ã diÖn tÝch ®Êt ë 3337m2) | 8235 |  | 250 | 56m2/hé -60 hé |
| 1.4 | §Êt dù ¸n Khu ®« thÞ míi Cty §Çu t XD vµ XNK, trong ®ã diÖn tÝch ®Êt ë 35108m2 | 40525 |  |  | §ang triÓn khai XD vµ hoµn thiÖn |
| 2 | §Êt chuyªn dïng | 17796 | 1,77 |  |  |
| 2.1 | §Êt§TMV- Chî DÞch Väng (cò) | 3356 |  |  |  |
| 2.2 | Trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn | 4890 |  |  |  |
| 2.3 | §Êt giao th«ng | 9550 |  |  |  |
| 3 | §Êt ao, hå m¬ng | 64158 | 6,37 |  |  |
| 4 | §Êt nghÜa ®Þa | 3241 | 0,32 |  | 300 mé |
| 5 | §Êt n«ng nghiÖp vµ ®Êt kh¸c | 863919 | 85,76 |  |  |
|  | Tæng diÖn tÝch Khu vùc nghiªn cøu | 2501188 |  |  |  |

## HiÖn tr¹ng h¹ tÇng kü thuËt Khu vùc nghiªn cøu

### HiÖn tr¹ng HTKT cña c¸c Dù ¸n chÝnh ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng

T¹i ®©y cã 3 Dù ¸n quy m« lín cã hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt ®îc thiÕt kÕ ®ång bé vµ cã ¶nh hëng lín ®Õn hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt chung cña khu vùc nghiªn cøu vµ ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khíp nèi ®èi víi PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy :

1) HÖ thèng HTKT trong Dù ¸n ®Çu t x©y dùng ph¸t triÓn c¬ së HTKT tuyÕn ®êng NguyÔn Phong S¾c - Vµnh ®ai 3; tuyÕn ®êng Yªn Hoµ - vµnh ®ai 3 b»ng nguån vèn ®Êu thÇu sö dông ®Êt: §îc triÓn khai theo §å ¸n quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 phôc vô cho viÖc lËp Dù ¸n ®· ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 61/2000/Q§-UB ngµy 15/6/2000; HÖ thèng HTKT cña Dù ¸n nµy ®îc thiÕt kÕ ®ång bé, bao gåm hÇu hÕt c¸c trôc ®êng quy ho¹ch chÝnh cña Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ( mét phÇn ®· ®îc x©y dùng), cã thÓ coi lµ hÖ thèng HTKT khung cña toµn bé khu vùc nghiªn cøu.

2) HÖ thèng HTKT trong Dù ¸n Khu ®« thÞ DÞch Väng: §îc thiÕt kÕ ®ång bé theo §å ¸n quy ho¹ch chi tiÕt khu ®« thÞ míi DÞch Väng, tû lÖ 1/500 ®· ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 111/2001/Q§-UB ngµy 09/11/ 2001. HiÖn hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt cña khu vùc Dù ¸n ®ang b¾t ®Çu triÓn khai x©y dùng.

3) HÖ thèng HTKT trong Dù ¸n Côm s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhá quËn CÇu GiÊy Hµ Néi: §îc thiÕt kÕ ®ång bé theo quy ho¹ch chi tiÕt 1/500 hÖ thèng HTKT Côm s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhá quËn CÇu GiÊy ®îc KTS trëng thµnh phè chÊp thuËn theo c«ng sè 888/KTST-QH ngµy 25/9/2000. HiÖn t¹i hÖ thèng HTKT cña Dù ¸n ®ang triÓn khai x©y dùng.

HÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt trong c¸c dù ¸n cßn l¹i kh¸c: Chñ yÕu lµ HTKT trong c¸c « ®Êt hoÆc l« ®Êt, Ýt cã ¶nh hëng ®Õn hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt chung cña khu vùc nghiªn cøu, thËm chÝ cßn phô thuéc vµo møc ®é triÓn khai hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt chung cña khu vùc.

### HiÖn tr¹ng h¹ tÇng kü thuËt PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy

- Trong Khu th«n HËu, th«n Trung, hÖ thèng giao th«ng vµ h¹ tÇng kü thuËt, cha ph¸t triÓn t¬ng xøng víi qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ x· lªn phêng. T¹i ®©y hoµn toµn kh«ng cã hÖ thèng thu gom níc th¶i.

- HiÖn tr¹ng h¹ tÇng kü thuËt t¹i Khu ph¸t triÓn míi hiÖn cã nhiÒu thay ®æi, chuÈn bÞ cho viÖc ®Çu t x©y dùng hoµn toµn míi hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ.

tæng hîp hiÖn tr¹ng hTKT khu vùc nghiªn cøu

vµ phÇn cßn l¹i khu ®« thÞ míi cÇu giÊy, Hµ néi

| TT | Lo¹i | §¬n vÞ | Quy m« | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | HiÖn tr¹ng HTKT t¹i c¸c dù ¸n chÝnh ®· vµ ®ang triÓn khai XD |  |  | §îc thùc hiÖn theo Dù ¸n riªng |
| 1 | Dù ¸n ®êng NguyÔn Phong S¾c | ha | 50,7 | §îc thiÕt kÕ ®ång bé, lµ hÖ thèng HTKT khung cña khu vùc nghiªn cøu; ®ang triÓn khai x©y dùng |
| 2 | Dù ¸n Khu ®« thÞ DÞch Väng | ha | 19,0 | §îc thiÕt kÕ ®ång bé, ®ang triÓn khai x©y dùng |
| 3 | Dù ¸n Côm SX TTCN vµ CN nhá quËn CÇu GiÊy | ha | 8,5 | §îc thiÕt kÕ ®ång bé, ®ang triÓn khai x©y dùng |
| 4 | Dù ¸n C«ng viªn Yªn Hoµ, CÇu GiÊy | ha | 9,69 | HTKT trong « ®Êt, phô thuéc vµo hÖ thèng HTKT chung khu vùc |
| 5 | C¸c c«ng tr×nh kh¸c |  |  |  |
| 5.1 | Khu c«ng nghÖ HITC | ha | 2,0 | HTKT trong l« ®Êt, ®Êu nèi víi HTKT ®êng Xu©n Thuû |
| 5.2 | Côm C«ng tr×nh v¨n phßng ®· XD däc ®êng V§3 | ha | 2,73 | HTKT trong l« ®Êt, ®Êu nèi víi HTKT ®êng vµnh ®ai 3; ®ang triÓn khai x©y dùng |
| 5.3 | Cöa Th«ng quan | ha | 5,0 | HTKT trong l« ®Êt, ®Êu nèi víi HTKT ®êng vµnh ®ai 3 |
| 5.4 | Nhµ m¸y níc Mai DÞch | M3/ng.® | 60000 |  |
| 5.5 | Khu ký tóc x¸ sinh viªn | ha | 0,94 | HTKT ®ång bé trong « ®Êt, phô thuéc vµo hÖ thèng HTKT chung khu vùc |
| 5.6 | Dù ¸n nhµ ë cña C«ng ty VINACONEX3 | ha | 1,63 | HTKT ®ång bé trong « ®Êt, phô thuéc vµo hÖ thèng HTKT chung khu vùc; ®ang triÓn khai x©y dùng |
| B | HiÖn tr¹ng HTKT t¹i PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy |  |  |  |
| I | Khu th«n HËu, th«n Trung |  |  |  |
| 1 | Giao th«ng |  | 2089 |  |
| 1.1 | §êng BT nhùa réng 5,5m | m | 1119 | MËt ®é ®êng thÊp: 4,5km/km2, mÆt c¾t nhá, kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu vËn chuyÓn, cøu ho¶, hµnh lang HTKT |
| 1.2 | §êng BT nhùa réng 3,5m | m | 970 |  |
| 2 | CÊp níc |  | 19276 |  |
| 2.1 | TuyÕn cÊp níc sinh ho¹t- tuyÕn ph©n phèi  | m | 19276 | Tõ nhµ m¸y níc Mai DÞch |
| 3 | Tho¸t níc ma |  |  |  |
| 3.1 | TuyÕn r·nh tiªu níc | m | 16437 | T¹i trôc ®êng ngâ chÝnh |
|  | B500xH600 |  | 7551 |  |
|  | B400xH400 |  | 8886 |  |
| 3.2 | M¬ng tiªu níc chÝnh | m | 1469 | : m¬ng DÞch Väng : BmÆt 6-8m, H : 1,8 -2,2m, cao ®é ®¸y m¬ng 3,8 -4,2m |
| 3.3 | Ao, hå | m2 | 6240 | Hå ao nhá, n»m r¶i r¸c |
| 4 | HÖ thèng cÊp ®iÖn |  |  | ®i tõ tr¹m 110/10/6KV NghÜa §« |
| 4.1 | TuyÕn 6KV | m | 1630 | trôc chÝnh |
| 4.2 | TuyÕn 0,4KV | m | 17214 |  |
| 4.3 | Tr¹m biÕn thÕ 6/0,4KV | tr¹m | 7 |  |
| 5 | HÖ thèng th«ng tin bu ®iÖn |  |  |  |
| 5.1 | TuyÕn c¸p th«ng tin | m | 2478 |  |
| 5.2 | Tñ c¸p | tñ | 28 |  |
| II | Khu ph¸t triÓn míi |  |  | Khèi lîng nµy kh«ng bao gåm c¸c khèi lîng HTKT trong c¸c « ®Êt dù ¸n ®ang triÓn khai x©y dùng ( Khu ®« thÞ míi -C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XNK ,,,) |
| 1 | Giao th«ng |  |  |  |
| 1.1 | §êng BT nhùa réng 5,5m | m | 785 |  |
| 2 | CÊp níc |  |  |  |
| 2.1 | TuyÕn èng truyÒn dÉn 600 | m | 906 | Tõ nhµ m¸y níc Mai DÞch |
| 2.2 | TuyÕn èng cÊp níc ph©n phèi | m | 780 |  |
| 3 | Tho¸t níc ma |  |  |  |
| 3.1 | TuyÕn m¬ng tíi | m | 2430 |  |
| 3.2 | TuyÕn m¬ng tiªu chÝnh | m | 1046 | M¬ng DÞch Väng : BmÆt 6-8m, H : 1,8 -2,2m, |
| 3.3 | Ao, hå | m2 | 56160 |  |
| 4 | HÖ thèng cÊp ®iÖn |  | 1074 |  |
| 4.1 | TuyÕn 6KV | m | 732 |  |
| 4.2 | TuyÕn 0,4KV | m | 342 |  |
| 4.3 | Tr¹m biÕn thÕ 6/0,4KV | tr¹m | 2 | CÊp tõ tuyÕn 6KV däc ®êng V§ 3 |
| 5 | HÖ thèng th«ng tin bu ®iÖn |  | 1570 |  |
| 5.1 | TuyÕn c¸p th«ng tin | m | 1570 |  |

### HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi

1) D©n c, ph¸t triÓn kinh tÕ vµ viÖc lµm: Sè d©n c hiÖn cã trong Khu th«n HËu, th«n Trung kho¶ng 9300 ngêi. Theo ®iÒu tra s¬ bé sè lao ®éng v·ng lai trong khu vùc vµo kho¶ng 1 ®Õn 1,5 ngµn ngêi. C¬ cÊu c¨n hé: 4,2 ngêi/hé víi tæng sè hé kho¶ng 2200 hé d©n. C¬ cÊu lao ®éng trong khu vùc: HÇu hÕt lµ lao ®éng dÞch vô vµ c«ng nghiÖp, sè lao ®éng n«ng nghiÖp gÇn nh kh«ng ®¸ng kÓ. Däc theo tuyÕn ®êng Xu©n Thuû, CÇu GiÊy tËp trung chñ yÕu c¸c ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc v¨n phßng, th¬ng m¹i dÞch vô vµ mét sè c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, söa ch÷a nhá.

2) HiÖn tr¹ng nhµ ë: Nhµ ë n«ng th«n hÇu nh ®· thay thÕ b»ng c¸c nhµ ë d¹ng nhµ èng, nhµ ë cã vên cña c¸c hé d©n víi mËt ®é x©y dùng cao, tû lÖ nhµ t¹m vµ nhµ 1 tÇng trong khu vùc cßn chiÕm tû lÖ lín, kho¶ng 70 %, cßn l¹i lµ nhµ x©y dùng kiªn cè, m¸i b»ng 2 ®Õn 3 tÇng. ChØ tiªu diÖn tÝch ®Êt ë ®¹t kho¶ng 38m2/ngêi.

3) §Æc trng ®« thÞ vµ m«i trêng: T¹i Khu th«n HËu vµ th«n Trung do ph¸t triÓn theo híng tù ph¸t nªn ®Æc trng ®« thÞ t¹i ®©y kh«ng râ rµng, lén xén.

4) Cuéc sèng x· héi, c¸c c«ng tr×nh tiÖn Ých c«ng céng vµ di s¶n v¨n ho¸:HiÖn t¹i cuéc sèng x· héi cña khu d©n c trong khu vùc nghiªn cøu ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ x· lªn phêng, hiÖn cßn thiÕu nhiÒu c¸c c«ng tr×nh c«ng céng.

T¹i ®©y cã mét sè c«ng tr×nh di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ (§×nh th«n HËu, ®iÕm xãm Tr¹i, ®×nh chïa Thä CÇu vµ ®×nh chïa Th¸p) cÇn ®îc b¶o tån, t«n t¹o.

### T×nh h×nh triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng

Ngoµi c¸c Dù ¸n ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng trong Ph¹m vi nghiªn cøu. T¹i  PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ®Õn thêi ®iÓm 1/2006 ®· cã h¬n 20 c¬ quan, ®¬n vÞ ®· ®îc phª duyÖt tæng mÆt b»ng vµ ®ang tiÕn hµnh ®Çu t x©y dùng. HiÖn nay cßn cã mét sè ®¬n vÞ kh¸c tiÕp tôc lµm c¸c thñ tôc  xin ®Çu t vµo khu vùc.

# Néi  dung quy ho¹ch chi  tiÕt

## Giíi thiÖu chung vÒ Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy

- TÝnh chÊt cña Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy : Trung t©m hµnh chÝnh – kinh tÕ cña thµnh phè

- Ph©n khu chøc n¨ng: Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ®îc ph©n thµnh 6 khu vùc chøc n¨ng. Khu vùc quy ho¹ch thuéc khu A, B, C, D,E, vµ G.

ph©n khu chøc n¨ng trong toµn bé khu ®« thÞ míi cÇu giÊy

| TT | Khu vùc | Ký hiÖu | DiÖn tÝch (ha) | Tû lÖ (%) | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nam ®êng Xu©n Thñy | A | 35,15 | 12,21 | Thuéc ph¹m vi nghiªn cøu |
| 2 | Nam ®êng CÇu GiÊy | B | 24,00 | 8,34 | Thuéc ph¹m vi nghiªn cøu |
| 3 | Khu ®« thÞ DÞch Väng | C | 19,00 | 6,60 | Thuéc ph¹m vi nghiªn cøu |
| 4 | Khu vùc ®êng NguyÔn Phong S¾c | D | 123,55 | 42,93 | Thuéc ph¹m vi nghiªn cøu |
| 5 | Khu vùc §«ng ®êng vµnh ®ai 3 | E | 49,39 | 17,16 | Mét phÇn thuéc ph¹m vi nghiªn cøu cña ®å ¸n |
| 6 | Khu vùc CV ®« thÞ | G | 36,70 | 12,75 | Thuéc ph¹m vi nghiªn cøu |
|  | Tæng céng |  | 287,79 | 100,00 |  |

## §Þnh híng ph¸t triÓn kh«ng gian vµ ph¬ng ¸n c¬ cÊu sö dông ®Êt

### §Þnh híng ph¸t triÓn kh«ng gian Khu vùc nghiªn cøu

1) §Þnh híng vÒ ®Êt ë vµ ph©n chia ®¬n vÞ ë:

§Êt ë trong Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy hoµn toµn n»m trong ph¹m vi Khu vùc nghiªn cøu cña ®å ¸n. HiÖn t¹i d©n sè trong Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ( khu vùc nghiªn cøu )kho¶ng 1 v¹n ngêi, khi thùc hiÖn quy ho¹ch d©n sè ®¹t kho¶ng 3 v¹n ngêi. Tiªu chuÈn ®Êt ë cho c¸c khu vùc ®Êt ë cò lµ 38-40m2/ngêi. §èi víi ®Êt ë míi tiªu chuÈn 28-35 m2 sµn/ngêi.

2) §Þnh híng vÒ hÖ thèng h¹ tÇng x· héi:

Theo QHCT 1/2000 Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi chÝnh ph©n bè trong ph¹m vi PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy gåm:  Trêng trung häc c¬ së, bè trÝ t¹i « ®Êt A4; Nhµ v¨n ho¸ thiÕu nhi, bè trÝ t¹i « ®Êt D30; Trêng phæ th«ng trung häc, bè trÝ t¹i « ®Êt D34; UBND phêng, bè trÝ t¹i « ®Êt D33; Phßng kh¸m ®a khoa, bè trÝ t¹i « ®Êt E2; C«ng viªn ®« thÞ, bè trÝ t¹i « ®Êt CV2. Nh÷ng c«ng tr×nh nµy, vÒ quy m« vµ diÖn tÝch ®îc gi÷ nguyªn trong ®å ¸n:

3) §Þnh híng vÒ giao th«ng vµ h¹ tÇng kü thuËt:

VÒ c¬ b¶n, quy ho¹ch giao th«ng vµ h¹ tÇng kü thuËt trong ph¹m vi nghiªn cøu tu©n theo c¸c ®Þnh híng vµ khíp nèi víi c¸c ®å ¸n quy ho¹ch sau:

a) Giao th«ng vµ h¹ tÇng kü thuËt theo ®å ¸n QHCT tû lÖ 1/2000:

- §Þnh híng vÒ giao th«ng trong ®å ¸n QHCT Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, tû lÖ 1/2000 ( PhÇn quy ho¹ch sö dông ®Êt vµ giao th«ng) ®· ®îc phª duyÖt.

- §Þnh híng vÒ giao th«ng vµ h¹ tÇng kü thuËt trong ®å ¸n QHCT quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi tû lÖ 1/2000 ®· ®îc phª duyÖt. §Þnh híng nµy vÒ c¬ b¶n bao trïm toµn bé khu vùc nghiªn cøu lµ c¬ së chÝnh ®Ó khíp nèi h¹ tÇng kü thuËt cña c¸c Dù ¸n trong khu vùc nghiªn cøu.

- §Þnh híng giao th«ng vµ h¹ tÇng kü thuËt trong ®å ¸n QHCT hai bªn trôc ®êng NguyÔn Phong S¾c kÐo dµi vµ phô cËn thuéc ®Þa bµn quËn CÇu GiÊy vµ huyÖn Tõ Liªm, Hµ Néi, tû lÖ 1/2000 ®· ®îc phª duyÖt. §Þnh híng h¹ tÇng kü thuËt trong ®å ¸n nµy vÒ c¬ b¶n lµ phï hîp víi QHCT quËn CÇu GiÊy, nhng quy m« kh«ng bao trïm toµn bé khu vùc nghiªn cøu.

b) Giao th«ng vµ h¹ tÇng kü thuËt theo ®å ¸n QHCT tû lÖ 1/500 vµ c¸c thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng trong c¸c Dù ¸n:

- Giao th«ng vµ h¹ tÇng kü thuËt trong ®å ¸n QHCT tû lÖ 1/500 Khu vùc ®êng NguyÔn Phong S¾c kÐo dµi vµ phô cËn phôc vô cho viÖc lËp Dù ¸n ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng tuyÕn ®êng NguyÔn Phong S¾c - Vµnh ®ai 3 - Khu ®« thÞ míi Yªn Hßa b»ng nguån vèn ®Êu thÇu quyÒn sö dông ®Êt thuéc quËn CÇu GiÊy vµ huyÖn Tõ Liªm, Hµ Néi ®îc phª duyÖt. §å ¸n nµy bao gåm phÇn lín c¸c trôc ®êng quy ho¹ch chÝnh cña Khu vùc nghiªn cøu, cã thÓ coi lµ hÖ thèng h¹ tÇng c¬ b¶n cña Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy. Dù ¸n nµy ®· cã thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng vµ ®ang triÓn khai x©y dùng

- Giao th«ng vµ h¹ tÇng kü thuËt trong ®å ¸n QHCT Khu ®« thÞ míi DÞch Väng, tû lÖ 1/500 ®· ®îc phª duyÖt.

- Giao th«ng vµ h¹ tÇng kü thuËt trong ®å ¸n QHCT 1/500 hÖ thèng HTKT Côm s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhá quËn CÇu GiÊy, ®îc KTS trëng thµnh phè chÊp thuËn. Dù ¸n nµy ®ang triÓn khai x©y dùng

c) C¸c quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt trªn tuyÕn ®êng Xu©n Thuû, CÇu GiÊy; tuyÕn ®êng vµnh ®ai 3 vµ tuyÕn ®êng liªn khu vùc dù kiÕn cã mÆt c¾t ngang réng 50m.

### Ph¬ng ¸n c¬ cÊu sö dông ®Êt t¹i PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy

Trªn c¬ së ph©n khu chøc n¨ng vµ c¸c ®Þnh híng sö dông ®Êt, ®å ¸n ®Ò xuÊt 2 ph¬ng ¸n c¬ cÊu sö dông ®Êt t¹i PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ( Phôc vô dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt chung khu vùc)

- Ph¬ng ¸n 1 lµ ph¬ng ¸n thÓ hiÖn c¸c néi dung vÒ c¬ cÊu sö dông ®Êt cña §å ¸n QHCT tû lÖ 1/2000 Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ®· ®îc phª duyÖt.

- Ph¬ng ¸n 2 lµ ph¬ng ¸n thÓ hiÖn néi dung ®iÒu chØnh vÒ sö dông ®Êt:

§å ¸n quy ho¹ch Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ®îc phª duyÖt n¨m 2003, tõ ®ã ®Õn nay, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®· cã nhiÒu dù ¸n ®·, ®ang triÓn khai vµ ®· cã tæng mÆt b»ng ®îc phª duyÖt. Ph¬ng ¸n 2 lµ ph¬ng ¸n cËp nhËt c¸c ®iÒu chØnh thay ®æi cña c¸c Dù ¸n nµy vµ c¸c dù kiÕn ®iÒu chØnh bæ sung:

1) §èi víi Khu th«n HËu, th«n Trung:

VÒ c¬ b¶n kh«ng cã ®iÒu chØnh lín vÒ c¬ cÊu sö dông ®Êt, chØ thay ®æi diÖn tÝch ®Êt ë, t¨ng thªm kho¶ng 2% ( kho¶ng 8300m2 ) do chuyÓn ®æi mét phÇn quü ®Êt XNCN vµo ®Êt ë t¹i Dù ¸n Trung t©m Th¬ng m¹i, dÞch vô nhµ ë Trµng Thi.

2) §èi víi Khu ph¸t triÓn míi :

Kh«ng thay ®æi ®iÓu chØnh chøc n¨ng sö dông ®Êt giao th«ng, c¸c « ®Êt bè trÝ c«ng tr×nh HTKT, c«ng viªn vµ c¸c c«ng tr×nh tiÖn Ých c«ng céng.

§iÒu chØnh c¸c « ®Êt sau:

- ¤ ®Êt ký hiÖu D27 cã chøc n¨ng lµ ®Êt th¬ng m¹i, dÞch vô thµnh ®Êt ph¸t triÓn hçn hîp, v¨n phßng, th¬ng m¹i dÞch vô.

- ¤ ®Êt A1; A3; E2 cã chøc n¨ng lµ ®Êt c¬ quan dù kiÕn ®iÒu chØnh thµnh ®Êt ph¸t triÓn hçn hîp ( ®Êt c¬ quan, c«ng céng vµ ®Êt ë).

ViÖc ®iÒu chØnh chøc n¨ng ®Êt c¬ quan thµnh ®Êt ph¸t triÓn hçn hîp, trong ®ã cã ®Êt ë, phï hîp víi C«ng v¨n sè 1832/UB - XD§T ngµy 28/4/2004 cña UBND thµnh phè Hµ Néi : x¸c ®Þnh c¸c diÖn tÝch ®Êt cßn trèng x©y dùng c¸c khu di d©n t¸i ®Þnh c trong Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy  nh»m  t¹o quü ®Êt di d©n gi¶i to¶ mÆt b»ng x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt t¹i Khu th«n HËu, th«n Trung, còng nh x¸c ®Þnh c¸c l« ®Êt cã chøc n¨ng x©y dùng nhµ ë kinh doanh cßn l¹i trong Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy.

Theo tÝnh to¸n s¬ bé, nhu cÇu vÒ quü ®Êt di d©n gi¶i to¶ mÆt b»ng x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt Khu th«n HËu, th«n Trung cho kho¶ng 350- 400 hé d©n.

B¶ng ph¬ng ¸n ®iÒu chØnh c¬ cÊu sö dông ®Êt

t¹i phÇn cßn l¹i khu ®« thÞ míi cÇu giÊy

| TT | Tªn « ®Êt | Lo¹i ®Êt x¸c ®Þnh theo c¸c QHCT ®· ®îc phª duyÖt | Lo¹i ®Êt ®iÒu chØnh | DT (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | Khu th«n HËu, th«n Trung | Khu th«n HËu, th«n Trung | 462372 |
| I |  | Khu th«n HËu | Khu th«n HËu : Kh«ng ®æi c¬ cÊu sö dông ®Êt, chØ ®iÒu chØnh côc bé | 235151 |
| II |  | Khu th«n Trung | Khu th«n Trung: Kh«ng ®æi c¬ cÊu sö dông ®Êt, ®iÒu chØnh côc bé | 227221 |
| B |  | Khu ph¸t triÓn míi | Khu ph¸t triÓn míi | 1007364 |
| 1 | A1 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 35944 |
|  |  | §Êt ë hiÖn cã | §Êt ë hiÖn cã | 5814 |
|  |  | Trung t©m d¹y nghÒ Tõ Liªm | Trung t©m d¹y nghÒ Tõ Liªm | 4589 |
|  |  | §Êt c¬ quan | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp: v¨n phßng, TMDV, ë | 25541 |
| 2 | A3 | §Êt c¬ quan | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp: v¨n phßng, TMDV | 27251 |
| 3 | A4 | §Êt trêng häc, nhµ ë | §Êt trêng häc, nhµ ë | 14382 |
| 4 | D14 | §Êt c¬ quan, v¨n phßng | §Êt c¬ quan, v¨n phßng | 22690 |
| 5 | D20 | §Êt c¬ quan, v¨n phßng | §Êt c¬ quan, v¨n phßng | 31128 |
| 6 | D24 | §Êt c¬ quan, v¨n phßng | §Êt c¬ quan, v¨n phßng | 49736 |
| 7 | D26 | §Êt c«ng céng | TT triÓn l·m vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i BQP | 18133 |
| 8 | D27 | Th¬ng m¹i dÞch vô | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp: v¨n phßng, TMDV | 22256 |
| 9 | D28 | Th¬ng m¹i dÞch vô | Th¬ng m¹i dÞch vô | 15819 |
| 10 | D29 | C¬ quan, v¨n phßng | C¬ quan, v¨n phßng | 40995 |
| 11 | D30 | C«ng céng, TMDV, v¨n phßng | C«ng céng, TMDV, v¨n phßng | 32422 |
| 12 | D31 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 50233 |
|  | D31.1 | Trêng Båi dìng QL doanh nghiÖp ngoµi QD | Trêng Båi dìng QL doanh nghiÖp ngoµi QD | 9708 |
|  | D31.2 | Khu ®« thÞ míi - C.Ty §Çu t X©y dùng XNK | Khu ®« thÞ míi - C.Ty §Çu t X©y dùng XNK | 40525 |
| 13 | D32 | C¬ quan, v¨n phßng | C¬ quan, v¨n phßng | 31806 |
| 14 | D33 | C«ng céng dÞch vô | C«ng céng dÞch vô | 6197 |
| 15 | D34 | Trêng trung häc phæ th«ng | Trêng trung häc phæ th«ng | 29015 |
| 16 | E1 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp: c«ng céng dÞch vô, c¬ quan | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp: c«ng céng dÞch vô, c¬ quan | 53433 |
| 17 | E2 | C¬ quan, v¨n phßng | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 55384 |
|  |  | C¬ quan, v¨n phßng | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp : C«ng céng dÞch vô, v¨n phßng | 43667 |
|  |  | Kh«ng gian më - c©y xanh | Kh«ng gian më - c©y xanh | 11717 |
| 18 | CV | CV TT héi trî triÓn l·m (kÓ c¶ nót giao th«ng ®« thÞ) | CV TT héi trî triÓn l·m (kÓ c¶ nót giao th«ng ®« thÞ) | 371892 |
| 19 | GT | Giao th«ng ngoµi « ®Êt | Giao th«ng ngoµi « ®Êt | 98648 |
|  |  | Tæng céng | Tæng céng | 1469736 |

tæng hîp ph¬ng ¸n c¬ cÊu sö dông ®Êt

t¹i phÇn cßn l¹i khu ®« thÞ míi cÇu giÊy

| TT | Lo¹i ®Êt | Theo QH chi tiÕt ®îc phª duyÖt |  | Ph¬ng ¸n ®iÒu chØnh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DiÖn tÝch (m2) | Tû lÖ chiÕm ®Êt (%) | DiÖn tÝch (m2) | Tû lÖ chiÕm ®Êt (%) |
| A | Khu th«n HËu, Trung | 462372 | 100,00 | 462372 | 100,00 |
| 1 | §Êt ë | 327405 | 70,81 | 335734 | 72,61 |
| 1.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 327405 | 70,81 | 324628 | 70,21 |
| 1.2 | §Êt ë míi | 0 | 0,00 | 11106 | 2,40 |
|  | Nhµ chung c kÕt hîp TMDV | 0 |  | 8329 |  |
|  | Nhµ cã vên | 0 |  | 2777 |  |
| 2 | §Êt c«ng tr×nh c«ng céng | 38313 | 8,29 | 38313 | 8,29 |
| 2.1 | Trêng häc, nhµ trÎ | 4146 | 0,90 | 4146 | 0,90 |
| 2.2 | C¬ quan, v¨n phßng, C. céng dÞch vô | 34167 | 7,39 | 34167 | 7,39 |
|  | C«ng céng dÞch vô cÊp ®¬n vÞ ë | 4852 |  | 4852 |  |
|  | c«ng céng dÞch vô cÊp khu ë vµ ®« thÞ | 8871 |  | 8871 |  |
|  | C¬ quan, v¨n phßng | 20444 |  | 20444 |  |
| 3 | §Êt di tÝch lÞch sö | 11592 | 2,51 | 11592 | 2,51 |
| 4 | §Êt XNCN | 14570 | 3,15 | 6241 | 1,35 |
| 5 | Giao th«ng tõ 10,5m trë lªn | 70492 | 15,25 | 70492 | 15,25 |
| B | Khu ph¸t triÓn míi | 1007364 | 100,00 | 1007364 | 100,00 |
| 1 | §Êt ë | 49157 | 4,88 | 56819 | 5,64 |
| 1.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 5814 | 0,58 | 5814 | 0,58 |
| 1.2 | §Êt ë míi | 43343 | 4,30 | 51005 | 5,06 |
|  | Nhµ chung c | 24550 |  | 32212 |  |
|  | Nhµ ë cã vên | 18793 |  | 18793 |  |
| 2 | §Êt c«ng tr×nh c«ng céng | 420097 | 41,70 | 410748 | 40,77 |
| 2.1 | Trêng häc, nhµ trÎ | 41676 | 4,14 | 37087 | 3,68 |
| 2.2 | C¬ quan, v¨n phßng, C. céng dÞch vô | 378421 | 37,57 | 373661 | 37,09 |
|  | C«ng céng dÞch vô cÊp ®¬n vÞ ë | 1725 |  | 1725 |  |
|  | C«ng céng dÞch vô cÊp khu ë vµ ®« thÞ | 101876 |  | 86589 |  |
|  | C¬ quan, v¨n phßng | 274820 |  | 285347 |  |
| 3 | C«ng viªn, vên d¹o, c©y xanh | 354023 | 35,14 | 365056 | 36,24 |
| 3.1 | C«ng viªn triÓn l·m | 318586 | 31,63 | 328832 | 32,64 |
| 3.2 | Vên d¹o, c©y xanh, HLBVm¬ng | 35437 | 3,52 | 36224 | 3,60 |
| 4 | C«ng tr×nh ®Çu mèi HTKT | 28117 | 2,79 | 28117 | 2,79 |
| 5 | Giao th«ng | 155970 | 15,48 | 146624 | 14,56 |
| 5.1 | Giao th«ng ngoµi « ®Êt | 89377 |  | 90277 | 8,96 |
| 5.2 | Nót giao th«ng ®« thÞ | 53306 |  | 43060 | 4,28 |
| 5.3 | B·i ®ç xe | 13287 |  | 13287 | 1,32 |
|  | Tæng céng | 1469736 |  | 1469736 |  |

B¶ng tæng hîp c¬ cÊu sö dông ®Êt trong ph¹m vi nghiªn cøu

| TT | Lo¹i ®Êt | DiÖn tÝch (m2) |  |  |  |  |  |  | Tû lÖ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PhÇn cßn l¹i Khu §TM CÇu GiÊy | Dù ¸n ®Çu t XD c¬ së HTKT ®êng NPS | Dù ¸n Khu ®« thÞ DÞch Väng | Dù ¸n Côm CN CÇu GiÊy | Dù ¸n CV Yªn Hoµ | C¸c Dù ¸n kh¸c | Tæng céng |  |
| 1 | §Êt ë | 392553 | 176670 | 89000 | 0 | 0 | 25708 | 683931 | 27,34 |
| 1.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 330442 |  | 4200 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | §Êt ë míi | 62111 | 176670 | 84800 |  |  | 25708 |  |  |
| 2 | §Êt c«ng tr×nh c«ng céng | 449061 | 110705 | 43800 | 0 | 0 | 77381 | 680947 | 27,23 |
| 2.1 | TH, nhµ trÎ | 41233 | 16100 | 25000 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | CCDV,C¬ quan, v¨n phßng, | 407828 | 94605 | 18800 | 0 | 0 | 77381 |  |  |
|  | C«ng céng dÞch vô | 102037 | 28265 | 8900 |  |  |  |  |  |
|  | C¬ quan v¨n phßng | 305791 | 66340 | 9900 |  |  | 77381 |  |  |
| 3 | §Êt di tÝch lÞch sö | 11592 |  |  |  |  |  | 11592 | 0,46 |
| 4 | §Êt XNCN | 6241 |  |  | 60883 |  | 20044 | 87168 | 3,49 |
| 5 | CV, vên d¹o, CX | 365056 |  | 4500 | 5836 | 96978 |  | 472370 | 18,90 |
| 5.1 | CV triÓn l·m | 328832 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Vên d¹o, CX, HLBV m¬ng | 36224 |  |  | 5836 |  |  |  |  |
| 6 | C«ng tr×nh HTKT | 28117 | 4845 |  |  |  | 28403 | 61365 | 2,45 |
| 7 | Giao th«ng | 217116 | 214845 | 52883 | 18971 |  |  | 503815 | 20,14 |
| 7.1 | GT ngoµi « ®Êt | 160769 |  | 46700 |  |  |  | 207469 |  |
| 7.2 | Nót GT®« thÞ | 43060 |  |  |  |  |  | 43060 |  |
| 7.3 | B·i ®ç xe | 13287 |  | 6183 |  |  |  | 19470 |  |
|  | Tæng céng | 1469736 | 507065 | 190183 | 85690 | 96978 | 151536 | 2501188 | 100,00 |

## Quy ho¹ch sö dông ®Êt phÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ( phôc vô Dù ¸n x©y dùng HTKT chung khu vùc)

### Quy ho¹ch sö dông ®Êt Khu th«n HËu, th«n Trung

Khu vùc d©n c hiÖn cã ( lµng xãm ®« thÞ ho¸), chñ yÕu c¶i t¹o chØnh trang theo híng nhµ vên víi hÖ thèng h¹ tÇng x· héi vµ hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé.

Gi¶i ph¸p quy ho¹ch sö dông ®Êt ®îc ®Ò xuÊt chñ yÕu phôc vô cho Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt chÝnh cho khu vùc, bíc ®Çu c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng cho d©n c khu vùc. T¹i ®©y sÏ tiÕp tôc lËp quy ho¹ch chi tiÕt kü h¬n ®Õn ®êng lµng ngâ xãm, lèi vµo nhµ, sö lý c¸c quü ®Êt xen kÑt nhá lÎ theo ph©n cÊp ®Ó phôc vô qu¶n lý x©y dùng theo quy ho¹ch. C¸c ®¬n vÞ trªn mÆt ®êng Xu©n Thuû, CÇu GiÊy sÏ thùc hiÖn theo dù ¸n riªng phï hîp víi quy ho¹ch vµ ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt

C¸c c«ng tr×nh kÒ liÒn khu di tÝch sÏ ®îc thùc hiÖn theo Quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ di tÝch vµ Ph¸p lÖnh b¶o vÖ di tÝch lÞch sö vµ danh lam th¾ng c¶nh.

### Quy ho¹ch sö dông ®Êt Khu ph¸t triÓn míi

Khu ph¸t triÓn míi trªn nguyªn t¾c tu©n thñ quy ho¹ch chung vµ chi tiÕt ®îc phª duyÖt cã liªn quan. Cô thÓ ho¸ chøc n¨ng sö dông ®Êt kÌm theo c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt phôc vô lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng vµ khíp nèi ®îc víi c¸c dù ¸n kh¸c ®· ®îc phª duyÖt vµ triÓn khai trong khu vùc vµ tæ chøc kh«ng gian, h¹ tÇng kü thuËt thµnh mét khu vùc hiÖn ®¹i, ®ång bé.

Kh«ng thay ®æi ®iÓu chØnh chøc n¨ng sö dông ®Êt so víi quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 ®· ®îc phª duyÖt c¸c « ®Êt bè trÝ c«ng tr×nh HTKT, c«ng viªn vµ c¸c c«ng tr×nh tiÖn Ých c«ng céng.

§iÒu chØnh c¸c « ®Êt sau:

- ¤ ®Êt ký hiÖu D27 cã chøc n¨ng lµ ®Êt th¬ng m¹i, dÞch vô thµnh ®Êt ph¸t triÓn hçn hîp, v¨n phßng, th¬ng m¹i dÞch vô.

- ¤ ®Êt A1; A3; E2 cã chøc n¨ng lµ ®Êt c¬ quan dù kiÕn ®iÒu chØnh thµnh ®Êt ph¸t triÓn hçn hîp ( ®Êt c¬ quan, c«ng céng vµ ®Êt ë).

B¶ng díi ®©y thèng kª diÖn tÝch c¸c « ®Êt sö dông ®Ó tÝnh to¸n quy ho¹ch. Tªn c¸c ®¬n vÞ ®îc cËp nhËt t¹i thêi ®iÓm nghiªn cøu quy ho¹ch. DiÖn tÝch ®Êt cÊp chÝnh thøc cho c¸c ®¬n vÞ sÏ ®îc chÝnh x¸c ho¸ ë bíc lËp dù ¸n vµ ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

B¶ng thèng kª quy ho¹ch sö dông ®Êt

t¹i phÇn cßn l¹i khu ®« thÞ míi cÇu giÊy

| TT | Tªn « ®Êt | Chøc n¨ng | DiÖn tÝch (m2) | D©n sè (ng) | TÇng cao TB (tÇng) | M§ XD ( % ) | H.sè SDD ( lÇn) | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vùc th«n HËu, th«n Trung | 462372 | 9962 |  |  |  |  |
| I |  | Khu vùc th«n HËu, gåm: | 235151 | 5566 | 3,1 | 30,3 | 0,95 |  |
| 1 | A2.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt trêng tiÓu häc vµ ®Êt xÝ nghiÖp hiÖn cã | 24709 | 377 | 2,2 | 37,9 | 0,85 |  |
| 2 | A2.2 | TT th¬ng m¹i dÞch vô, nhµ ë vµ ®Êt c¬ quan hiÖn cã | 12654 | 1104 | 10,1 | 45,3 | 4,58 | Thùc hiÖn theo DA riªng, theo QHTMB ®· ®îc Së QHKT chÊp thuËn vµ c¸c cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt. |
| 3 | A2.3 | §Êt hçn hîp ( c«ng céng, th¬ng m¹i dÞch vô, ë...) | 2563 | 85 | 3 | 50,0 | 1,50 | Thùc hiÖn theo dù ¸n riªng |
| 4 | A5.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 21899 | 576 | 2,5 | 35,0 | 0,88 |  |
| 5 | A5.2 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; C«ng céng dÞch vô (kh¸ch s¹n) hiÖn cã | 9650 | 198 | 3,7 | 37,2 | 1,37 |  |
| 6 | A5.3 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 19213 | 506 | 2,5 | 35 | 0,88 |  |
| 7 | A5.4 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 6502 | 171 | 2,5 | 35 | 0,88 |  |
| 8 | A5.5 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; C«ng céng dÞch vô ®¬n vÞ ë ( CLB, chî) hiÖn cã | 12955 | 295 | 2,5 | 35,3 | 0,87 |  |
| 9 | A5.6 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 20796 | 547 | 2,5 | 35 | 0,88 |  |
| 10 | A5.7 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 27595 | 726 | 2,5 | 35 | 0,88 |  |
| 11 | A5.8 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 37203 | 979 | 2,5 | 35 | 0,88 |  |
| 12 | A.GT | GT. ngoµi « ®Êt | 39412 |  |  |  |  |  |
| II |  | Khu vùc th«n Trung, gåm: | 227221 | 4396 | 3,26 | 29,7 | 0,97 |  |
| 1 | B1.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt di tÝch ( ®×nh th«n HËu) §Êt c«ng céng ®¬n vÞ ë (nhµ v¨n hãa) hiÖn cã | 20228 | 487 | 2,4 | 33,7 | 0,82 |  |
| 2 | B1.2 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 6909 | 182 | 2,5 | 35,0 | 0,88 |  |
| 3 | B2.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt di tÝch (®×nh chïa thä CÇu); TT Th¬ng m¹i dÞch vô vµ ®Êt c¬ quan hiÖn cã | 28053 | 431 | 4,6 | 31,9 | 1,47 |  |
| 4 | B2.2 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 5305 | 140 | 2,5 | 35,0 | 0,88 |  |
| 5 | B2.3 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 1215 | 32 | 2,5 | 35,0 | 0,88 |  |
| 6 | B4.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt c«ng céng ®¬n vÞ ë ( tr¹m y tÕ) vµ ®Êt c¬ quan hiÖn cã vµ ®Êt TT th¬ng m¹i giao dÞch kÕt hîp chung c | 27709 | 883 | 3,6 | 36,1 | 1,30 |  |
| 7 | B4.2 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt di tÝch (®iÕm xãm H¹); §Êt c¬ quan hiÖn cã | 33049 | 535 | 4,1 | 37,4 | 1,55 |  |
| 8 | B4.3 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt c«ng céng ®¬n vÞ ë (chî) | 6811 | 137 | 2,2 | 36,2 | 0,81 |  |
| 9 | B4.4 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt di tÝch, v¨n ho¸ (§×nh, chïa Th¸p; nhµ v¨n ho¸); §Êt c¬ quan hiÖn cã | 31690 | 686 | 2,6 | 30,8 | 0,79 |  |
| 10 | B4.5 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 17735 | 467 | 2,5 | 35,0 | 0,88 |  |
| 11 | B4.6 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH; §Êt c¬ quan hiÖn cã. | 17437 | 418 | 2,8 | 35,4 | 0,98 |  |
| 12 | B.GT | GT. ngoµi « ®Êt | 31080 |  |  |  |  |  |
|  |  | Khu vùc ph¸t triÓn míi, gåm: | 1007364 | 4696 | 6,3 | 17,6 | 1,11 |  |
| 1 | A1 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 35944 | 894 | 10,6 | 32,2 | 3,42 | ( kh«ng kÓ DT khu ®Êt HITC) |
|  | A1.1 | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo QH | 5814 |  |  |  |  |  |
|  | A1.2 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp (c¬ quan, TMDV, ë) | 25541 |  |  |  |  | Thùc hiÖn theo DA riªng |
|  | A1.3 | Trung t©m d¹y nghÒ Tõ Liªm | 4589 |  |  |  |  |  |
| 2 | A3 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp ( c¬ quan, TMDV) | 27251 |  | 15 | 20 | 3,00 | Thùc hiÖn theo DA riªng |
| 3 | A4 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 14382 | 357 | 4,0 | 33,0 | 1,43 |  |
|  | A4.1 | Trêng THCS | 6147 |  |  |  |  |  |
|  | A4.2 | Nhµ ë cã vên ( DA CT SXKD ngêi tµn tËt) | 8235 | 357 |  |  |  | Thùc theo DA riªng |
| 4 | D14 | C¬ quan, v¨n phßng | 22690 |  | 7,2 | 35,8 | 2,56 | ( mét phÇn diÖn tÝch « D14) |
|  |  | TT D¹y nghÒ Mü nghÖ Kim Hoµn | 3167 |  |  |  |  | Thùc hiÖn theo DA riªng, theo QHTMB ®· ®îc Së QHKT chÊp thuËn vµ c¸c cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt. |
|  |  | C«ng ty §o ®¹c Kh¶o s¸t Hµ Néi | 1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | §Êt c¬ quan v¨n phßng kh¸c | 18323 |  |  |  |  |  |
| 5 | D20 | C¬ quan, v¨n phßng | 31128 |  | 7,2 | 34,2 | 2,46 |  |
|  |  | Ban QLDA5 Bé GTVT (PMU5) | 2821 |  |  |  |  | Thùc hiÖn theo DA riªng, theo QHTMB ®· ®îc Së QHKT chÊp thuËn vµ c¸c cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt. ( DiÖn tÝch « ®Êt bao gåm diÖn tÝch ®Êt ®êng néi bé) |
|  |  | Héi N«ng d©n ViÖt Nam | 5520 |  |  |  |  |  |
|  |  | §Êt c¬ quan v¨n phßng kh¸c | 22787 |  |  |  |  |  |
| 6 | D24 | C¬ quan, v¨n phßng | 49736 |  | 8,9 | 16,5 | 1,47 | ( mét phÇn « ®Êt D24) |
|  |  | Trô së Bé Néi Vô | 16222 |  |  |  |  | Thùc hiÖn theo DA riªng, theo QHTMB ®· ®îc Së QHKT chÊp thuËn vµ c¸c cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt. |
|  |  | Trô së Bé Tµi nguyªn M«i trêng | 14408 |  |  |  |  |  |
|  |  | B·i ®ç xe tËp trung | 13287 |  |  |  |  |  |
|  |  | Hµnh lang b¶o vÖ m¬ng | 5819 |  |  |  |  |  |
| 7 | D26 | §Êt c«ng céng ( TT TriÓn l·m vµ Xóc tiÕn th¬ng m¹i BQP | 18133 |  | 2,9 | 20,0 | 0,57 |  |
| 8 | D27 | Ph¸t triÓn hçn hîp ( c¬ quan, TMDV) | 22256 |  | 10 | 30,0 | 3 | Thùc hiÖn theo DA riªng. ( DiÖn tÝch « ®Êt bao gåm diÖn tÝch ®ßng néi bé) |
| 9 | D28 | Th¬ng m¹i dÞch vô | 15819 |  | 5 | 30,0 | 1,5 | Thùc hiÖn theo DA riªng. ( DiÖn tÝch « ®Êt bao gåm diÖn tÝch ®ßng néi bé) |
| 10 | D29 | C¬ quan, v¨n phßng | 40995 |  | 7,4 | 36,0 | 2,67 |  |
|  |  | Trung t©m huyÕt häc truyÒn m¸u | 9500 |  |  |  |  | Thùc hiÖn theo DA riªng, theo QHTMB ®· ®îc Së QHKT chÊp thuËn vµ c¸c cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt. |
|  |  | §Êt c¬ quan v¨n phßng kh¸c | 31495 |  |  |  |  |  |
| 11 | D30 | C«ng céng, v¨n phßng | 32422 |  | 4,1 | 30,9 | 1,27 |  |
|  | D30.1 | C¬ quan v¨n phßng | 11657 |  |  |  |  | Thùc hiÖn theo DA riªng, theo QHTMB ®· ®îc Së QHKT chÊp thuËn vµ c¸c cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt. |
|  | D30.2 | Nhµ v¨n ho¸ quËn CÇu GiÊy | 20765 |  |  |  |  |  |
| 12 | D31 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 50233 | 3445 | 6,2 | 34,7 | 2,14 |  |
|  |  | Trêng Båi dìng QL doanh nghiÖp ngoµi QD | 9708 |  |  |  |  | Thùc hiÖn theo DA riªng, theo QHTMB ®· ®îc Së QHKT chÊp thuËn vµ c¸c cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt. |
|  |  | Khu ®« thÞ míi - C.Ty §Çu t X©y dùng XNK | 40525 | 3445 |  |  |  |  |
| 13 | D32 | C¬ quan, v¨n phßng | 31806 |  | 9 | 32,4 | 2,70 |  |
|  |  | Nhµ XB Y häc- Bé Y tÕ | 1800 |  |  |  |  | Thùc hiÖn theo DA riªng, theo QHTMB ®· ®îc Së QHKT chÊp thuËn vµ c¸c cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt. ( DiÖn tÝch « ®Êt bao gåm diÖn tÝch ®Êt ®êng néi bé) |
|  |  | Trô së b¸o Lao ®éng | 7254 |  |  |  |  |  |
|  |  | C¬ quan v¨n phßng kh¸c | 22752 |  |  |  |  |  |
| 14 | D33 | C«ng céng | 6197 |  | 2 | 33 | 0,67 |  |
|  | D33.1 | C«ng céng ®¬n vÞ ë -UBND phêng | 1725 |  |  |  |  | Thùc hiÖn theo DA riªng |
|  | D33.2 | Tr¹m x¨ng - tr¹m cøu háa | 4472 |  |  |  |  |  |
| 15 | D34 | Trêng trung häc phæ th«ng | 29015 |  | 3 | 25,0 | 0,75 | Thùc hiÖn theo DA riªng |
| 16 | E1 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 53433 |  | 5,0 | 34,5 | 1,72 |  |
|  |  | §Êt c«ng céng (Kh¸ch s¹n) | 9580 |  |  |  |  | Thùc hiÖn theo DA riªng, theo QHTMB ®· ®îc Së QHKT chÊp thuËn vµ c¸c cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt. |
|  |  | Liªn minh hîp t¸c x· | 13383 |  |  |  |  |  |
|  |  | C©y xanh | 6825 |  |  |  |  |  |
|  |  | Depo - Tr¹m x¨ng | 23645 |  |  |  |  |  |
| 17 | E2 | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp | 55384 |  | 5,9 | 31 | 1,82 |  |
|  |  | Phßng kh¸m ®a khoa | 4828 |  |  |  |  | Thùc hiÖn theo DA riªng, theo QHTMB ®· ®îc Së QHKT chÊp thuËn vµ c¸c cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt. ( DiÖn tÝch « ®Êt bao gåm diÖn tÝch ®Êt ®êng néi bé) |
|  |  | Ban T«n gi¸o chÝnh phñ | 4115 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tæ hîp K. doanh Ph¸t triÓn c«ng nghÖ MITEC | 6710 |  |  |  |  |  |
|  |  | TT Qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn - TC Bu ®iÖn | 4998 |  |  |  |  |  |
|  |  | §Êt ph¸t triÓn hçn hîp (C¬ quan, TMDV) | 23016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kh«ng gian më - c©y xanh | 11717 |  |  |  |  |  |
| 18 | CV | CV Trung t©m héi chî triÓn l·m | 371892 |  |  |  |  |  |
|  | CV1 | C«ng viªn Trung t©m héi chî triÓn l·m | 328832 |  | 1,5 | 6,0 | 0,09 | Thùc hiÖn theo DA riªng |
|  |  | Khu vùc tËp trung c«ng tr×nh | 15700 |  | 3 | 30 | 0,9 |  |
|  |  | Khu vùc c©y xanh, hå ®iÒu hoµ (19ha) | 313132 |  | 1 | 5 | 0,05 |  |
|  | CV2 | Nót giao th«ng ®« thÞ | 43060 |  |  |  |  |  |
| 19 | GT | Giao th«ng ngoµi « ®Êt | 98648 |  |  |  |  | Kh«ng bao gåm diÖn tÝch ®Êt ®êng giao th«ng néi bé trong c¸c « ®Êt, sÏ ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng |
|  |  | Giao th«ng ngoµi « ®Êt | 90277 |  |  |  |  |  |
|  |  | M¬ng vµ HLBV m¬ng DÞch Väng - Phó §« | 8371 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tæng céng | 1469736 | 14658 |  |  |  |  |

Tæng hîp chØ tiªu Quy ho¹ch - KiÕn tróc

phÇn cßn l¹i khu ®« thÞ míi cÇu giÊy

| TT | Lo¹i | ChØ tiªu | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Khu th«n HËu, th«n Trung | 462372m2 |  |
| I | Khu th«n HËu |  |  |
| 1 | DiÖn tÝch | 235151m2 | 100% |
| 1.1 | §Êt ë | 177321 m2 | chiÕm tû lÖ 75,41 % |
|  | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo quy ho¹ch | 168852m2 |  |
|  | §Êt ë míi ( chung c, kÕt hîp TMDV) | 8469m2 |  |
| 1.2 | §Êt c«ng tr×nh c«ng céng | 12177m2 | chiÕm tû lÖ 5,18 % |
|  | Trêng häc | 4146m2 |  |
|  | C¬ quan, v¨n phßng, c«ng céng dÞch vô | 8031m2 |  |
| 1.3 | §Êt di tÝch lÞch sö | 0 |  |
| 1.4 | §Êt xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp | 6241m2 | chiÕm tû lÖ 2,65% |
| 1.5 | Giao th«ng tõ ®êng 11,5m trë lªn | 39412m2 | chiÕm tû lÖ 16,76% |
| 2 | Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt chÝnh |  |  |
|  | Sè d©n | 5566 ngêi |  |
|  | ChØ tiªu diÖn tÝch sµn ë | 34m2/ngêi |  |
|  | MËt ®é x©y dùng chung | 30,3% |  |
|  | ChiÒu cao tÇng trung b×nh | 3,1 tÇng |  |
|  | HÖ sè sö dông ®Êt chung | 0,95 |  |
| II | Khu th«n Trung |  |  |
| 1 | DiÖn tÝch | 227221m2 | 100% |
| 1.1 | §Êt ë | 158413m2 | chiÕm tû lÖ 69,72 % |
|  | §Êt ë hiÖn cã chØnh trang theo quy ho¹ch | 155776m2 |  |
|  | §Êt ë míi - nhµ chung c kÕt hîp TMDV | 2637m2 |  |
| 1.2 | §Êt c«ng tr×nh c«ng céng | 26136m2 | chiÕm tû lÖ 11,50% |
|  | Trêng häc, nhµ trÎ | 0m2 |  |
|  | C¬ quan, v¨n phßng, c«ng céng dÞch vô | 26136m2 |  |
| 1.3 | §Êt di tÝch lÞch sö | 11592m2 | chiÕm tû lÖ 5,10% |
| 1.4 | Giao th«ng tõ 10,5m trë lªn | 31080m2 | chiÕm tû lÖ 13,68% |
| 2 | Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt chÝnh |  |  |
|  | Sè d©n | 4396 ngêi |  |
|  | ChØ tiªu diÖn tÝch sµn ë | 33m2/ngêi |  |
|  | MËt ®é x©y dùng chung | 29,7% |  |
|  | ChiÒu cao tÇng trung b×nh | 3,26 tÇng |  |
|  | HÖ sè sö dông ®Êt chung | 0,97 |  |
| B | Khu ph¸t triÓn míi |  |  |
| 1 | DiÖn tÝch | 1007364m2 | 100% |
| 1.1 | §Êt ë | 56819m2 | chiÕm tû lÖ 5,64% |
|  | §©t ë hiÖn cã chØnh trang theo quy ho¹ch | 5814m2 |  |
|  | §Êt ë míi | 51005m2 |  |
| 1.2 | §Êt c«ng tr×nh c«ng céng | 410748m2 | chiÕm tû lÖ 40,77% |
|  | Trêng häc, nhµ trÎ | 37087m2 |  |
|  | C«ng céng dÞch vô, c¬ quan, v¨n phßng | 373661m2 |  |
| 1.3 | §Êt c«ng viªn, vên d¹o, c©y xanh | 365056m2 | chiÕm tû lÖ 36,24% |
| 1.4 | C«ng tr×nh ®Çu mèi h¹ tÇng kü thuËt | 28117m2 | chiÕm tû lÖ 2,79% |
| 1.5 | §Êt giao th«ng (GT ngoµi « ®Êt, b·i ®ç xe, nót GT ®« thÞ) | 146624m2 | chiÕm tû lÖ 14,56% |
| 2 | Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt chÝnh |  |  |
|  | Sè d©n | 4696ngêi |  |
|  | ChØ tiªu diÖn tÝch sµn ë | 25m2/ngêi |  |
|  | ChiÒu cao tÇng trung b×nh | 6,33 tÇng |  |
|  | MËt ®é x©y dùng chung | 27,9% | Kh«ng tÝnh DT c«n g viªn vµ nót GT ®« thÞ |
|  | HÖ sè sö dông ®Êt chung | 1,77 |  |

## Bè côc kh«ng gian kiÕn tróc vµ c¶nh quan

### Bè côc kh«ng gian kiÕn tróc vµ c¶nh quan chung trong Khu ®Êt nghiªn cøu

- Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy lµ n¬i tËp trung c¸c c«ng tr×nh cao tÇng mang diÖn m¹o cña mét trung t©m ®« thÞ hiÖn ®¹i. H×nh th¸i kh«ng gian cao ë phÝa ®êng vµnh ®ai 3 vµ c¸c trôc ®êng chÝnh, thÊp dÇn vµo phÝa trong c¸c khu ®Êt.

- T¹i trôc ®êng NguyÔn Phong S¾c, tõ ®êng Xu©n Thñy ®Õn ®êng liªn khu vùc, c¸c c«ng tr×nh hai bªn ®êng cã chiÒu cao trung b×nh 7- 9 tÇng, ®iÓm cao nhÊt t¹i qu¶ng trêng trung t©m víi c¸c c«ng tr×nh cao trung b×nh 15 tÇng.

- T¹i trôc ®êng liªn khu vùc tõ ®êng CÇu GiÊy ®Õn ®êng vµnh ®ai 3, c¸c c«ng tr×nh cã chiÒu cao trung b×nh 5 - 7 tÇng, cao dÇn tõ ®êng CÇu GiÊy ®Õn ®êng Vµnh ®ai 3

- T¹i  trôc ®êng vµnh ®ai 3, tõ ®êng Xu©n Thñy ®Õn ®êng vµnh ®ai 3, c¸c c«ng tr×nh hai bªn ®êng chñ yÕu bè trÝ c¸c trô së, v¨n phßng c¸c Tæng c«ng ty cã chiÒu cao trung b×nh 9-15 tÇng. Tæ chøc 3 khu cao tÇng lµm ®iÓm nhÊn kh«ng gian: Khu vùc giao ®êng vµnh ®ai 3 víi ®êng Xu©n Thñy, khu vùc giao víi ®êng TrÇn Duy Hng vµ khu vùc giao víi ®êng liªn khu vùc. §iÓm giao víi ®êng liªn khu vùc - híng chÝnh tõ thµnh phè vµo khu Liªn hîp thÓ thao quèc gia lµ ®iÓm cao nhÊt víi c¸c c«ng tr×nh cao 15 -21 tÇng.

- H×nh thµnh mét trôc kh«ng gian nèi liÒn c«ng viªn Yªn Hßa víi c«ng viªn ®« thÞ. Trôc kh«ng gian nµy ®îc h×nh thµnh bëi chuçi kh«ng gian: C«ng viªn Yªn Hßa - c«ng tr×nh th¬ng m¹i dÞch vô - Trung t©m triÓn l·m Qu©n ®éi - C«ng viªn trung t©m Héi chî quèc gia, phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp, lÔ héi.

### Bè côc kh«ng gian kiÕn tróc vµ c¶nh quan PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy

- Khu  th«n HËu, th«n Trung: DÇn chuyÓn tõ mét khu vùc d©n c lµng xãm sang híng khu ë  ®« thÞ víi nhµ biÖt thù, nhµ ë cã vên. MËt ®é x©y dùng chung trong « ®Êt 35% chiÒu cao tÇng trung b×nh 2,5 tÇng. C¸c l« ®Êt cã vÞ trÝ c¹nh tuyÕn ®êng Xu©n Thuû, ®êng CÇu GiÊy vµ ®êng liªn khu vùc réng 50m tu©n theo quy ®Þnh vÒ quy ho¹ch kiÕn tróc vµ c¶nh quan cña trôc ®êng, ®îc bè trÝ c¸c c«ng tr×nh cao tÇng, tuú theo tõng vÞ trÝ ®Ó t¹o c¸c ®iÓm nhÊn kiÕn tróc. C¸c c«ng tr×nh cã vÞ trÝ c¹nh c¸c c«ng tr×nh di tÝch lÞch sö tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ c¸c vµnh ®ai b¶o vÖ, chñ yÕu x©y dùng thÊp tÇng. C¸c quy ®Þnh cô thÓ  vÒ kiÕn tróc vµ c¶nh quan kh¸c sÏ ®îc  x¸c ®Þnh trong c¸c QHCT cô thÓ do UBND quËn CÇu GiÊy lËp, phï hîp víi viÖc ph©n cÊp qu¶n lý x©y dùng theo quy ho¹ch.

- Khu ph¸t triÓn míi : lµ n¬i tËp trung c¸c c«ng tr×nh cao tÇng hiÖn ®¹i. H×nh th¸i kh«ng gian cao ë phÝa ®êng vµnh ®ai 3 vµ c¸c trôc ®ßng chÝnh, thÊp dÇn vµo phÝa trong c¸c khu ®Êt; §¶m b¶o trôc kh«ng gian chÝnh nèi c«ng viªn Yªn Hoµ víi c«ng viªn héi chî triÓn l·m, g¾n víi c¸c dù ¸n kh¸c ®· x©y dùng t¹o thµnh mét quÇn thÓ c«ng tr×nh kiÕn tróc ®a d¹ng, ®ãng gãp vµo bé mÆt ®« thÞ.

Khu c«ng viªn CV1, cã chøc n¨ng võa lµ c«ng viªn võa lµ c«ng tr×nh ®Çu mèi h¹ tÇng kü thuËt cña thµnh phè, hå ®iÒu hoµ cã diÖn tÝch mÆt níc 190000 m2. M¬ng DÞch Väng - Phó §« sÏ ®îc cèng ho¸, tæ chøc thµnh b·i ®ç xe hoÆc vên hoa.

## Quy ho¹ch hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt

### Quy ho¹ch hÖ thèng giao th«ng

HÖ thèng giao th«ng trong Khu vùc nghiªn cøu lµ mét bé phËn cña hÖ thèng giao th«ng trong Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy, trong ®ã: giao th«ng t¹i c¸c Dù ¸n chÝnh ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng ( ®îc thùc hiÖn theo dù ¸n riªng) vµ giao th«ng t¹i PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy ®îc khíp nèi thèng nhÊt.

- T¹i Khu th«n Trung, th«n HËu: X©y dùng mét sè tuyÕn ®êng chÝnh cã mÆt c¾t réng 10,5m; 11.5m;13,5m;17,5m vµ 30m. C¸c tuyÕn ®êng ngâ xãm sÏ tiÕp tôc quy ho¹ch chi tiÕt h¬n theo ph©n cÊp ®Ó phôc vô qu¶n lý x©y dùng vµ ®¸p øng nhu cÇu sö dông.

- T¹i Khu ph¸t triÓn míi: Gåm c¸c tuyÕn ®êng víi mÆt c¾t ngang réng: 30m; 25 m; 17,5 m vµ 13,5m lµ c¸c tuyÕn ®êng tõ cÊp ph©n khu vùc tíi ®êng nh¸nh. Trong khu vùc cã mét phÇn cña nót giao th«ng ®« thÞ cña ®êng vµnh ®ai 3 víi diÖn tÝch kho¶ng 43060m2, ®îc thùc hiÖn theo dù ¸n riªng. Riªng ®êng vµo nhµ sÏ ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng.

HÖ thèng giao th«ng tÜnh : Depo cã diÖn tÝch 23645 m2; b·i ®ç xe tËp trung cã diÖn tÝch 13287 m2, t¹i ®©y cã thÓ x©y dùng c«ng tr×nh gara ngÇm. Tr¹m x¨ng - tr¹m cøu ho¶ cã diÖn tÝch 4472m2 sÏ ®îc thùc hiÖn theo dù ¸n riªng. Tõng c«ng tr×nh ®Òu cã chç ®ç xe riªng ®¶m b¶o yªu cÇu sö dông.

Toµn bé hÖ thèng giao th«ng ®îc tr×nh bµy trong b¶n vÏ quy ho¹ch QH -05A.

tæng hîp khèi lîng giao th«ng

t¹i  phÇn cßn l¹i khu ®« thÞ míi cÇu giÊy

| TT | Lo¹i ®êng theo mÆt c¾t ngang | Ký hiÖu mÆt c¾t | ChiÒu réng (m) |  |  | ChiÒu dµi (m) | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lßng ®êng | D¶i ph©n c¸ch | VØa hÌ |  |  |
| A | Khu th«n HËu, th«n Trung |  |  |  |  | 4997 |  |
| I | Khu th«n HËu |  |  |  |  | 2921 | MËt ®é ®êng 12,7km/km2 |
|  | §êng mÆt c¾t 17,5m | 3--3 | 7,5 |  | 5x2 | 833 |  |
|  | §êng mÆt c¾t 13,5m | 4--4 | 7,5 |  | 3x2 | 302 |  |
|  | §êng mÆt c¾t 11,5m | 7--7 | 5,5 |  | 3x2 | 1786 |  |
| II | Khu th«n Trung |  |  |  |  | 2076 | MËt ®é ®êng 9,0 km/km2 |
|  | §êng mÆt c¾t 30m | 1--1 | 15 |  | 7,5x2 | 245 |  |
|  | §êng mÆt c¾t 17,5m | 3--3 | 7,5 |  | 5x2 | 192 |  |
|  | §êng mÆt c¾t 13,5m | 4--4 | 7,5 |  | 3x2 | 340 |  |
|  | §êng mÆt c¾t 11,5m | 7--7 | 5,5 |  | 3x2 | 1188 |  |
|  | §êng mÆt c¾t 10,5m | 5--5 | 5,5 |  | 2,5x2 | 111 |  |
| B | Khu ph¸t triÓn míi |  |  |  |  | 4674 | MËt ®é ®êng 6,77km/km2 |
|  | §êng mÆt c¾t 25m | 2--2 | 15 |  | 5x2 | 809 |  |
|  | §êng mÆt c¾t 17,5m | 3--3 | 7,5 |  | 5x2 | 3584 |  |
|  | §êng mÆt c¾t 13,5m | 4--4 | 7,5 |  | 3x2 | 281 |  |
|  | B·i ®ç xe |  |  |  |  |  | 13287m2 |
|  | Nót giao th«ng ®« thÞ |  |  |  |  |  | 43060m2 |
|  | Depo- tr¹m x¨ng |  |  |  |  |  | 23645m2 |
|  | Tr¹m x¨ng-tr¹m cøu ho¶ |  |  |  |  |  | 4472m2 |

### Quy ho¹ch hÖ thèng tho¸t níc ma vµ san nÒn

1) Quy ho¹ch hÖ thèng tho¸t níc ma:

Khu vùc nghiªn cøu thuéc lu vùc tho¸t níc m¬ng DÞch Väng - Phó §«. Níc ma ®îc thu gom ®æ vµo c¸c cèng tho¸t níc x©y dùng trong khu vùc, sau ®ã ®æ vµo m¬ng tiªu níc DÞch Väng- Phó §« ra tr¹m b¬m Phó §«.

HÖ thèng tho¸t níc ma t¹i PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy ®îc khíp nèi  víi c¸c tuyÕn m¬ng, cèng tho¸t níc ma cña c¸c dù ¸n kh¸c trong Khu vùc nghiªn cøu vµ khu vùc l©n cËn.

- Khu th«n Trung, th«n HËu: X©y dùng vµ c¶i t¹o c¸c tuyÕn cèng ch¹y däc theo c¸c tuyÕn ®êng réng tõ 10,5m vµ 11,5m trë lªn. C¸c tuyÕn cèng, r·nh t¹i c¸c ngâ xãm ®îc c¶i t¹o chØnh trang theo dù ¸n riªng. M¬ng DÞch Väng ®o¹n gi¸p phÝa T©y B¾c th«n HËu sÏ ®îc cèng ho¸ ®Ó ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn ®i l¹i.

- Khu ph¸t triÓn míi : X©y dùng c¸c tuyÕn cèng  D600 - 2500 ch¹y däc theo c¸c tuyÕn ®êng quy ho¹ch thu gom níc cña c¸c « ®Êt ®æ vµo c¸c tuyÕn cèng vµ m¬ng cña khu vùc. M¬ng DÞch Väng - Phó §« kÝch thíc BmÆt20m; B®¸y 11; Htb3,5m vÒ l©u dµi sÏ ®îc cèng ho¸. Hå ®iÒu hoµ cã diÖn tÝch 190000m2, chiÒu cao mùc níc ®iÒu hoµ tèi thiÓu 1m. Trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n cÇn kh¶o s¸t hÖ thèng hiÖn cã vµ phèi hîp víi c¸c dù ¸n ®ang triÓn khai ®Ó thèng nhÊt vÒ cao ®é, tiÕt diÖn nh»m x©y dùng hÖ thèng hoµn chØnh ®¸p øng yªu cÇu tho¸t níc.

2) San ®¾p nÒn:

- T¹i khu vùc lµng xãm hiÖn cã vÒ c¬ b¶n nÒn ®îc gi÷ nguyªn theo cao ®é hiÖn cã. ChØ san g¹t côc bé t¹i nh÷ng khu vùc ®Êt thÊp tròng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vµ phï hîp gi÷a nÒn khu vùc lµng xãm víi khu vùc ph¸t triÓn míi.

- T¹i c¸c khu vùc ®ang ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c dù ¸n theo quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 sÏ thùc hiÖn tiÕp theo dù ¸n ®îc duyÖt.

- T¹i khu vùc ph¸t triÓn míi nÒn ®îc san t¹o m¸i dèc i  0,004 ra c¸c ®êng bao quanh cã cao ®é phï hîp víi cao ®é ®êng vµ phï hîp víi nÒn cña c¸c « ®Êt ®· vµ ®ang thùc hiÖn theo dù ¸n riªng. T¹i khu vùc tiÕp gi¸p víi khu d©n c hiÖn cã cÇn h¹n chÕ chªnh cao ®é vµ cã gi¶i ph¸p tho¸t níc hîp lý ®Ó tr¸nh g©y óng ngËp.

ThiÕt kÕ san nÒn s¬ bé t¹o mÆt b»ng, sau nµy sÏ tiÕp tôc san nÒn hoµn thiÖn ®Ó phï hîp víi cao ®é ®êng vµ hÖ thèng tho¸t níc cña khu vùc.

HÖ thèng tho¸t níc ma vµ san nÒn ®îc tr×nh bµy trong b¶n vÏ QH - 05 B.

tæng hîp khèi lîng hÖ thèng tho¸t níc ma

t¹i phÇn cßn l¹i khu ®« thÞ míi cÇu giÊy, hµ Néi

| TT | H¹ng môc c«ng tr×nh | §¬n vÞ | Khèi lîng | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Khu th«n HËu, th«n Trung |  |  |  |
| I | Khu th«n HËu |  |  |  |
| 1 | Cèng trßn D600- D2500 | m | 1473 |  |
| 2 | Cèng hép B ( 500-1000)xH(1200) | m | 1710 |  |
| 3 | GiÕng th¨m | c¸i | 97 |  |
| 4 | MiÖng x¶ | c¸i | 2 |  |
| 5 | GiÕng thu níc ma | c¸i | 88 |  |
| II | Khu th«n Trung |  |  |  |
| 1 | Cèng trßn D1000 | m | 190 |  |
| 2 | Cèng hép B ( 500-1000)xH(1200-1400) | m | 1710 |  |
| 3 | GiÕng th¨m | c¸i | 64 |  |
| 4 | GiÕng thu níc ma | c¸i | 59 |  |
| B | Khu ph¸t triÓn míi |  |  |  |
| 1 | Cèng trßn D600 - D 2500 | m | 4690 |  |
| 2 | Cèng hép tho¸t níc cho m¬ng B 6000 x H3500 | m | 1091 |  |
| 3 | GiÕng th¨m | c¸i | 148 |  |
| 4 | MiÖng x¶ | c¸i | 15 |  |
| 5 | GiÕng thu níc ma hµm Õch | c¸i | 174 |  |
| 6 | M¬ng DÞch Väng - Phó §« | m | 1928 |  |
| 7 | Hå ®iÒu hoµ | m2 | 190000 |  |

### Quy ho¹ch hÖ thèng cÊp níc

1) Nhu cÇu dïng níc:

Nhu cÇu dïng níc trong ph¹m vi PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy: Khu th«n HËu, th«n Trung:  Qtb: 2978 m3/ngµy.®ªm; Qmax: 4217 m3/ngµy.®ªm. Khu ph¸t triÓn míi:   Qtb: 4250  m3/ngµy.®ªm; Qmax: 6018 m3/ngµy.®ªm. Tæng nhu cÇu dïng níc : Qtb: 7228m3/ngµy.®ªm; Qmax: 10235m3/ngµy.®ªm.

2) Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ:

HÖ thèng cÊp níc t¹i PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ®îc thiÕt kÕ trªn c¬ së QHCT tû lÖ 1/2000 ®· ®îc phª duyÖt vµ khíp nèi víi c¸c hÖ thèng cÊp níc trong c¸c Dù ¸n ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng. Nguån cÊp cho Khu vùc nghiªn cøu lµ Nhµ m¸y níc Mai DÞch. Cô thÓ sÏ do c¬ quan qu¶n lý hÖ thèng cÊp níc gi¶i quyÕt.

a) HÖ thèng cÊp níc t¹i Khu th«n HËu, th«n Trung: Khu th«n HËu:

- Nguån cÊp níc tõ tuyÕn  110 hiÖn cã t¹i ®êng Xu©n Thuû,  ®îc nèi bæ sung víi tuyÕn 150 x©y dùng míi t¹i ®êng NguyÔn Phong S¾c vµ tuyÕn 100 t¹i  trôc ®êng gi¸p ranh víi Dù ¸n ®êng NguyÔn Phong S¾c; Khu th«n Trung: Nguån cÊp níc tõ tuyÕn  110 hiÖn cã t¹i ®êng CÇu GiÊy,  ®îc nèi bæ sung víi tuyÕn 150 t¹i ®êng NguyÔn Phong S¾c kÐo dµi, ®êng liªn khu vùc vµ tuyÕn  100 t¹i tuyÕn ®êng cña Dù ¸n Khu ®« thÞ DÞch Väng.

- HÖ thèng cÊp níc ®îc c¶i t¹o, n©ng cÊp trªn c¬ së thay thÕ dÇn c¸c tuyÕn èng hiÖn cã b»ng c¸c tuyÕn èng  75 vµ  100 trªn c¸c tuyÕn ®êng tõ 10,5m trë lªn, nèi víi c¸c tuyÕn èng ph©n phèi chÝnh t¹i khu vùc l©n cËn t¹o thµnh m¹ng vßng cÊp níc thèng nhÊt. C¸c tuyÕn èng dÞch vô trªn c¸c ®êng ngâ xãm ®îc thùc hiÖn theo dù ¸n riªng.

b) HÖ thèng cÊp níc t¹i Khu ph¸t triÓn míi:

- Khu vùc ®îc cÊp tõ tuyÕn èng truyÒn dÉn cña thµnh phè : tuyÕn  600 vµ  800 hiÖn cã trªn ®êng vµnh ®ai 3; tuyÕn  600 Mai DÞch - Trung KÝnh hiÖn cã vµ tuyÕn  400 dù kiÕn x©y dùng trªn tuyÕn ®êng B¶o tµng D©n téc häc - Yªn Hoµ - Phó §« ë phÝa Nam, th«ng qua tuyÕn  100 trªn tuyÕn ®êng vµnh ®ai 3; tuyÕn  100 vµ  200 trªn c¸c trôc ®êng réng 30m vµ 40m cña Dù ¸n ®êng NguyÔn Phong S¾c; tuyÕn  100 vµ  150 trªn tuyÕn ®êng liªn khu vùc.

- Bao gåm c¸c tuyÕn èng  75 - 150 ch¹y theo c¸c tuyÕn ®êng quy ho¹ch nèi víi c¸c tuyÕn èng dÞch vô chÝnh cña khu vùc l©n cËn t¹o thµnh c¸c m¹ng vßng cÊp níc thèng nhÊt trong toµn Khu ®« thÞ. Däc theo tuyÕn èng chÝnh x©y dùng ®ñ sè lîng häng cøu ho¶ ®¶m b¶o theo yªu cÇu tiªu chuÈn PCCC. Bè trÝ c¸c hè lÊy níc dù phßng tõ hå ®iÒu hoµ.

Quy ho¹ch hÖ thèng cÊp níc ®îc tr×nh bµy trong b¶n vÏ QH-05C. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai tiÕp theo m¹ng líi cÊp níc cã thÓ ®îc ®iÒu chØnh nhá, cô thÓ sÏ do c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh quyÕt ®Þnh.

THèNG K£  KHèI  L¦îNG  CÊP N¦íC

T¹i phÇn cßn l¹i khu ®« thÞ míi cÇu giÊy, hµ néi

| TT | H¹ng môc c«ng tr×nh | §¬n vÞ | Khèi lîng | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Khu th«n H©u, th«n Trung |  |  | Kh«ng kÓ khèi lîng tuyÕn cÊp níc hiÖn cã trong ngâ xãm |
| I | Khu th«n HËu |  |  |  |
| 1 | §êng èng  100, 75 | m | 3270 |  |
| 2 | Häng cøu ho¶ | häng | 14 |  |
| II | Khu th«n Trung |  |  |  |
| 1 | §êng èng  100, 75 | m | 2497 |  |
| 2 | Häng cøu ho¶ | häng | 10 |  |
| B | Khu ph¸t triÓn míi |  |  |  |
| 1 | §êng èng |  | 8174 | Kh«ng kÓ khèi lîng tuyÕn cÊp níc th« ®îc thùc hiÖn theo DA riªng. |
|  |  600 | m | 906 | tuyÕn truyÒn dÉn hiÖn t¹i |
|  | 150,  100,  75 | m | 7268 |  |
| 2 | Häng cøu ho¶ | häng | 32 |  |

### Quy ho¹ch hÖ thèng tho¸t níc th¶i vµ thu gom r¸c th¶i

1) Khèi lîng níc th¶i, r¸c th¶i thu gom xö lý:

- Khèi lîng níc th¶i: Khu th«n HËu, th«n Trung:  3050  m3/ngµy.®ªm; Khu ph¸t triÓn míi: 4087  m3/ngµy.®ªm; Tæng nhu cÇu níc th¶i ph¶i xö lý trong ph¹m vi PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy: 7137 m3/ngµy.®ªm.

- Khèi lîng r¸c th¶i : Khu th«n HËu, th«n Trung:  33,72 m3/ngµy.®ªm; Khu ph¸t triÓn míi: 40,17m3/ngµy.®ªm; Tæng khèi lîng r¸c th¶i ph¶i thu gom xö lý trong PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy Hµ Néi : 73,89 m3/ngµy.®ªm.

2) Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ :

HÖ thèng tho¸t níc th¶i lµ hÖ thèng cèng riªng, níc th¶i sau ®îc xö lý s¬ bé qua bÓ tù ho¹i sÏ ®îc thu gom ®æ vµo c¸c tuyÕn cèng cña ®« thÞ tho¸t vµo tr¹m xö lý níc th¶i t¹i Phó §«. HÖ thèng tho¸t níc th¶i t¹i PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ph¶i khíp nèi víi c¸c hÖ thèng tho¸t níc th¶i trong c¸c Dù ¸n ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng.

- T¹i Khu th«n Trung, th«n HËu: X©y dùng c¸c tuyÕn cèng D300, D500 vµ cèng hép B0,4mxH0,4m. Trong c¸c ®êng ngâ xãm, c¸c tuyÕn níc th¶i bè trÝ chung víi hÖ thèng tho¸t níc ma vµ ®îc thiÕt kÕ cô thÓ theo dù ¸n riªng.

- T¹i Khu ph¸t triÓn míi: X©y dùng tuyÕn cèng D300,D400. T¹i ®©y cã tr¹m b¬m chuyÓn bËc cña ®« thÞ ®Ó ®a níc th¶i tho¸t vµo hÖ thèng cña thµnh phè dù kiÕn x©y dùng ë phÝa Nam. Trêng hîp tr¹m xö lý níc th¶i Phó §« cha ®îc x©y dùng th× níc th¶i ®îc tho¸t t¹m vµo hÖ thèng tho¸t níc ma khi ®· ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh m«i trêng ®îc c¬ quan qu¶n lý cho phÐp. ViÖc thùc hiÖn gi¶i ph¸p tho¸t níc t¹m tríc m¾t sÏ gi¶i quyÕt cô thÓ ë giai ®o¹n lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng.

R¸c th¶i ®îc thu gom, ph©n lo¹i vµ vËn chuyÓn ®Õn khu xö lý r¸c th¶i chung cña thµnh phè.

Toµn bé hÖ thèng tho¸t níc th¶i tr×nh bµy trong b¶n vÏ quy ho¹ch QH - 05D.

tæng hîp KHèI L¦îNG THO¸T N¦íC TH¶I

t¹i phÇn cßn l¹i khu ®« thÞ míi cÇu giÊy, hµ néi

| TT | H¹ng môc c«ng tr×nh | §¬n vÞ | Khèi lîng | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Khu th«n HËu, th«n Trung |  |  | Khèi lîng kh«ng bao gåm c¸c tuyÕn tho¸t níc ma kÕt hîp tho¸t níc th¶i |
| I | Khu th«n HËu |  |  |  |
| 1 | Cèng BTCT D 300 | m | 2945 |  |
| II | Khu th«n Trung |  |  |  |
| 1 | Cèng BTCT D300, D500 | m | 952 |  |
| 2 | R·nh B:0,4x H:0,4 | m | 1063 |  |
| 3 | Tr¹m b¬m chuyÓn bËc | Tram/m3.ng.® | 1/5130 | VÞ trÝ tr¹m t¹i « ®Êt B2.3 |
| B | Khu ph¸t triÓn míi |  |  |  |
| 1 | Cèng BTCT D 300 | m | 2492 |  |
| 2 | Tr¹m b¬m chuyÓn bËc | Tram/ m3.ng.® | 1/4500 | VÞ trÝ tr¹m t¹i « ®Êt CV1 |

### Quy ho¹ch hÖ thèng cÊp ®iÖn

1) Nhu cÇu dïng ®iÖn :

Nhu cÇu dïng ®iÖn trong PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy : Khu th«n HËu, th«n Trung:  Ptt = 7828 KW; Stt = 8644 KVA. Khu vùc ph¸t triÓn míi: Ptt = 27235 KW; Stt = 30261 KVA. Tæng nhu cÇu dïng ®iÖn t¹i PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy: Ptt = 35063 KW; Stt= 38905 KVA.

2) Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ :

HÖ thèng cÊp ®iÖn trong Khu vùc nghiªn cøu ( vÒ nhu cÇu, ph©n bæ nguån cÊp vµ m¹ng líi ) tu©n theo c¸c ®Þnh híng ®· ®îc x¸c ®Þnh trong ®å ¸n QHCT chi tiÕt 1/2000 vµ khíp nèi víi m¹ng líi cÊp ®iÖn (trung thÕ  vµ ph©n bæ phô t¶i tõ c¸c tr¹m h¹ thÕ ) trong c¸c Dù ¸n ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng.

Nguån cÊp ®iÖn cho Khu vùc nghiªn cøu lµ tr¹m NghÜa §« vµ tr¹m Thanh Xu©n.

- T¹i Khu th«n HËu, th«n Trung: §îc cÊp ®iÖn tõ Tr¹m NghÜa §«. CÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m h¹ thÕ lµ hÖ thèng trung thÕ hiÖn cã ë ®êng Xu©n Thuû, CÇu GiÊy. T¬ng lai  sÏ ®îc thay thÕ b»ng tuyÕn c¸p 22 KV ®i ngÇm. C¶i t¹o, n©ng cÊp tr¹m hiÖn cã vµ x©y dùng bæ xung thªm c¸c tr¹m h¹ thÕ míi. C¸c tuyÕn h¹ thÕ sinh ho¹t vµ chiÕu s¸ng ®Ìn ®êng, ®i ngÇm däc theo c¸c trôc giao th«ng. C¸c tuyÕn h¹ thÕ sinh ho¹t ®Õn c¸c hé phô t¶i vµ chiÕu s¸ng c¸c ngâ xãm ®îc thùc hiÖn theo dù ¸n riªng.

- T¹i Khu ph¸t triÓn míi: C¸c « ®Êt A1,A3,A4 ®îc cÊp ®iÖn tõ tr¹m NghÜa §«. C¸c « ®Êt cßn l¹i phèi hîp víi dù ¸n cña quËn CÇu GiÊy ®îc cÊp tõ hÖ thèng cÊp ®iÖn chung cña Khu ®« thÞ (tõ tr¹m Thanh Xu©n). X©y dùng c¸c tuyÕn c¸p 22 KV ®i ngÇm trong hµo c¸p cÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m h¹ thÕ x©y dùng trong khu vùc. C¸c tuyÕn h¹ thÕ vµ chiÕu s¸ng ®Ìn ®êng ®i ngÇm.

Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ tiÕp sau, m¹ng líi còng nh c¸c tr¹m biÕn thÕ cã thÓ ®îc ®iÒu chØnh nhá tuú thuéc vµo t×nh h×nh thùc tÕ, cô thÓ sÏ do c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh gi¶i quyÕt.

Toµn bé hÖ thèng cÊp ®iÖn ®îc tr×nh bµy trong b¶n vÏ QH-05E.

THèNG K£ KHèI L¦îNG HÖ THèNG cÊp ®iÖn

T¹i phÇn cßn l¹i khu ®« thÞ míi cÇu giÊy

| TT | H¹ng môc c«ng tr×nh | §¬n vÞ | Khèi lîng | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Khu th«n HËu, th«n Trung |  |  |  |
| 1 | TuyÕn ®iÖn 22 KV | m | 2049 | C¶i t¹o tõ tuyÕn 6KV vµ x©y dùng míi |
| 2 | Tr¹m biÕn thÕ 22/0,4 KV | tr¹m | 11 | 7 tr¹m hiÖn cã c¶i t¹o, n©ng CS |
| 3 | TuyÕn c¸p 0,4 KV sinh ho¹t | m | 4785 |  |
| 4 | TuyÕn c¸p 0,4 KV chiÕu s¸ng ®êng |  | 4740 | Trôc ®êng tõ 10,5m trë lªn |
| B | Khu ph¸t triÓn míi |  |  |  |
| 1 | TuyÕn c¸p trôc 22 KV ®Õn tr¹m c¾t | m | 331 | ChØ tÝnh trong ph¹m vÞ PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy |
| 2 | TuyÕn ®iÖn 22 KV | m | 4874 |  |
| 3 | Tr¹m biÕn thÕ 22/0,4 KV | tr¹m | 16 | 2 tr¹m hiÖn cã |
| 4 | TuyÕn c¸p 0,4 KV sinh ho¹t | m | 3720 |  |
| 5 | TuyÕn c¸p 0,4 KV chiÕu s¸ng ®êng |  | 6214 | Trôc ®êng tõ 13,5m trë lªn |

### Quy ho¹ch hÖ thèng th«ng tin bu ®iÖn

1) Nhu cÇu ®iÖn tho¹i cè ®Þnh thuª bao:

Nhu cÇu ®iÖn tho¹i cè ®Þnh thuª bao t¹i PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, Hµ Néi: Khu th«n HËu, th«n Trung:  4653 sè; Khu ph¸t triÓn míi: 7683 sè; Tæng nhu cÇu dïng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh thuª bao t¹i PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy: 12336 sè.

2) Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ

HÖ thèng thèng tin bu ®iÖn trong PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy ph¶i khíp nèi víi hÖ thèng th«ng tin bu ®iÖn t¹i c¸c Dù ¸n ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng.

- T¹i Khu th«n HËu, th«n Trung: HÖ thèng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh thuª bao ®îc ®¸p øng tõ tæng ®µi Tõ Liªm.

- Khu ph¸t triÓn míi: HÖ thèng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh thuª bao ®îc ®¸p øng tõ tæng ®µi vÖ tinh dù kiÕn theo quy ho¹ch.

VÞ trÝ cña c¸c tñ c¸p vµ híng tuyÕn c¸p ®îc tr×nh bµy trong b¶n vÏ QH -05E. HÖ thèng th«ng tin bu ®iÖn cô thÓ sÏ do c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh gi¶i quyÕt.

thèng kª khèi lîng hÖ thèng th«ng tin bu ®iÖn

t¹i phÇn cßn l¹i khu ®« thÞ míi cÇu giÊy, hµ néi

| TT | H¹ng môc c«ng tr×nh | §¬n vÞ | Khèi lîng | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Khu th«n HËu, th«n Trung |  |  |  |
| 1 | TuyÕn c¸p gèc ®Õn tñ c¸p | m | 2655 | tõ tæng ®µi Tõ Liªm |
| 2 | Tñ c¸p dung lîng 2x200 ®Õn 300 sè | tñ | 28 | HiÖn cã, c¶i t¹o n©ng cÊp |
| B | Khu ph¸t triÓn míi |  |  |  |
| 1 | TuyÕn c¸p gèc ®Õn tñ c¸p | m | 4110 | Tõ tæng ®µi Tõ Liªm vµ Phó Mü |
| 2 | Tñ c¸p dông lîng 2x200 ®Õn 300 sè | tñ | 19 |  |

### Quy ho¹ch tæng hîp ®êng d©y, ®êng èng kü thuËt

Trªn c¬ së c¸c gi¶i ph¸p bè trÝ c«ng tr×nh hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt cña ®å ¸n, bè trÝ tæng hîp ®êng d©y ®êng èng t¹i c¸c hµnh lang kü thuËt ®îc tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau:

- §êng cèng tho¸t níc ma ®îc bè trÝ díi lßng ®êng c¸ch mÐp ®êng 2,5m, chiÒu s©u ®Æt cèng tÝnh tõ ®Ønh cèng ®Õn mÆt nÒn thiÕt kÕ nhá nhÊt 0,7m.

- §êng cèng tho¸t níc bÈn cã chiÒu s©u ®Æt cèng tÝnh tõ ®Ønh cèng ®Õn mÆt nÒn thiÕt kÕ nhá nhÊt 0,7m. Tim cèng c¸ch chØ giíi ®êng ®á: 0,7m- 3m .

- §êng èng cÊp níc cã chiÒu s©u ®Æt èng tÝnh tõ mÆt nÒn thiÕt kÕ nhá nhÊt 0,6m. Tim èng c¸ch chØ giíi ®êng ®á 0,5m- 1m.

- §êng c¸p ngÇm 22KV c¸ch bã vØa hÌ 1,0m.

VÞ trÝ bè trÝ c¸c tuyÕn h¹ tÇng kü thuËt ®îc tr×nh bµy trong b¶n vÏ QH- 07.

## Quy ho¹ch chØ giíi ®êng ®á, chØ giíi x©y dùng vµ hµnh lang b¶o vÖ c¸c tuyÕn HTKT

ChØ giíi x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ giao th«ng, phßng ho¶ vµ kiÕn tróc c¶nh quan, ®îc x¸c ®Þnh theo cÊp ®êng vµ tu©n theo quy chuÈn.

Toµn bé hÖ thèng chØ giíi ®êng ®á vµ chØ giíi x©y lïi ®îc tr×nh bµy trong b¶n vÏ quy ho¹ch QH -06.

# KiÕn nghÞ vµ tæ chøc thùc hiÖn

Trªn ®©y lµ nh÷ng néi dung chÝnh cña ®å ¸n Quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy Hµ Néi (phôc vô Dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt chung khu vùc do C«ng ty §Çu t x©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam lµm chñ ®Çu t ). Trong qu¸ tr×nh triÓn khai sÏ tiÕp tôc rµ so¸t vµ khíp nèi víi c¸c dù ¸n cã liªn quan ®Ó phï hîp víi thùc tÕ, tr¸nh chång chÐo.

§èi víi c¸c khu vùc ®· cã quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 vµ dù ¸n ®Çu t x©y dùng ®îc duyÖt tiÕp tôc thùc hiÖn theo dù ¸n riªng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cÇn phèi hîp víi Dù ¸n nµy ®Ó x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt hoµn chØnh theo quy ho¹ch.

Së Quy ho¹ch - KiÕn tróc kÝnh tr×nh Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi xem xÐt, phª duyÖt ®Ó C«ng ty §Çu t x©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam lµm c¬ së nghiªn cøu lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng vµ triÓn khai c¸c c«ng viÖc tiÕp theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng hiÖn hµnh.

môc lôc

1	Më ®Çu	1

2	C¬ së thiÕt kÕ	2

2.1	C¬ së ph¸p lý	2

2.2	C¬ së kü thuËt	2

3	VÞ trÝ,  §Æc ®iÓm khu vùc nghiªn cøu	4

3.1	VÞ trÝ, ranh giíi vµ quy m«	4

3.1.1	VÞ trÝ, ranh giíi	4

3.2	Quy m«	4

3.3	§iÒu kiÖn khÝ hËu, thñy v¨n vµ ®Þa h×nh	5

3.4	HiÖn tr¹ng sö  dông ®Êt Khu vùc nghiªn cøu	5

3.4.1	HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña c¸c Dù ¸n chÝnh ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng	5

3.4.2	HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ( phôc vô  Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt chung khu vùc)	5

3.5	HiÖn tr¹ng h¹ tÇng kü thuËt Khu vùc nghiªn cøu	7

3.5.1	HiÖn tr¹ng HTKT cña c¸c Dù ¸n chÝnh ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng	7

3.5.2	HiÖn tr¹ng h¹ tÇng kü thuËt PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy	7

3.5.3	HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi	9

3.5.4	T×nh h×nh triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng	9

4	Néi  dung quy ho¹ch chi  tiÕt	10

4.1	Giíi thiÖu chung vÒ Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy	10

4.2	§Þnh híng ph¸t triÓn kh«ng gian vµ ph¬ng ¸n c¬ cÊu sö dông ®Êt	10

4.2.1	§Þnh híng ph¸t triÓn kh«ng gian Khu vùc nghiªn cøu	10

4.2.2	Ph¬ng ¸n c¬ cÊu sö dông ®Êt t¹i PhÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy	11

4.3	Quy ho¹ch sö dông ®Êt phÇn cßn l¹i Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy ( phôc vô Dù ¸n x©y dùng HTKT chung khu vùc)	14

4.3.1	Quy ho¹ch sö dông ®Êt Khu th«n HËu, th«n Trung	14

4.3.2	Quy ho¹ch sö dông ®Êt Khu ph¸t triÓn míi	14

4.4	Bè côc kh«ng gian kiÕn tróc vµ c¶nh quan	20

4.4.1	Bè côc kh«ng gian kiÕn tróc vµ c¶nh quan chung trong Khu ®Êt nghiªn cøu	20

4.4.2	Bè côc kh«ng gian kiÕn tróc vµ c¶nh quan PhÇn cßn l¹i Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy	20

4.5	Quy ho¹ch hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt	20

4.5.1	Quy ho¹ch hÖ thèng giao th«ng	20

4.5.2	Quy ho¹ch hÖ thèng tho¸t níc ma vµ san nÒn	21

4.5.3	Quy ho¹ch hÖ thèng cÊp níc	23

4.5.4	Quy ho¹ch hÖ thèng tho¸t níc th¶i vµ thu gom r¸c th¶i	24

4.5.5	Quy ho¹ch hÖ thèng cÊp ®iÖn	25

4.5.6	Quy ho¹ch hÖ thèng th«ng tin bu ®iÖn	26

4.5.7	Quy ho¹ch tæng hîp ®êng d©y, ®êng èng kü thuËt	26

4.6	Quy ho¹ch chØ giíi ®êng ®á, chØ giíi x©y dùng vµ hµnh lang b¶o vÖ c¸c tuyÕn HTKT	27

5	KiÕn nghÞ vµ tæ chøc thùc hiÖn	27